“SUMINISTRO DE UREA - FORMALDEHIDO (UFC-85) PARA LA PLANTA DE AMONIACO Y UREA”

| Nº | DETALLE DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UFC-85 | TN | 3.297,58 |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

UREA - FORMALDEHIDO UFC-85 Este producto deberá cumplir la siguientes propiedades físicas y químicas básicas: Producto: UFC-85 (Solución de Urea Formaldehido) a requerimiento hasta un máximo de 3.297,58 TN Aplicación: Empleado en la producción de urea y resinas urea formaldehido Apariencia: Liquido Viscoso Olor: Formaldehido, picante e irritante Gravedad específica a 25°C: 1.314 – 1.345 pH: 6.5 – 8.5 Ingrediente Activo (%p/p): 83 – 87 Contenido de Formaldehido (%p/p): 59 – 61 Contenido de Urea (%p/p): 24 - 26

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega será de 180 días calendario, computable a partir de la emisión de la orden de proceder, previa suscripción del contrato. Las entregas serán realizadas a requerimiento, previa coordinación entre el Comité de Recepción designado por YPFB y la empresa contratada (de acuerdo al consumo del producto en Planta y a la capacidad de almacenamiento disponible en los tanques de Almacenamiento TK- FA351 y TK- FA352). Una vez recibido el requerimiento expreso de YPFB vía nota o correo electrónico, cada entrega parcial deberá ser efectuada en un plazo máximo de 15 días calendario.

MEDIOS DE TRANSPORTE

La entrega de los bienes deberá incluir el transporte en Cisternas al punto de entrega establecido por YPFB asimismo debe reunir las condiciones de seguridad exigidas para el producto y cumplir con los requisitos SSMS de YPFB.

SERVICIOS CONEXOS

La empresa Contratada deberá contar con todos los accesorios necesarios para realizar la descarga del producto en los tanques de almacenamiento. La válvula de descarga deberá encontrarse en la parte inferior de la cisterna que transporte el producto.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los productos deberán ser entregados en la Planta de Amoniaco y Urea ubicada en el Departamento de Cochabamba, localidad de Bulo Bulo a 213 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Efectuando la descarga del producto en los tanques TK- FA351 y/o TK- FA352 de la Planta de Urea, según disponibilidad de capacidad de almacenamiento al momento de la descarga.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará vía SIGEP en pagos parciales de manera semanal, conforme a entregas efectivamente realizadas, previa presentación de documentación para solicitud de pago por parte de la empresa contratista, el Acta de Recepción con el adjunto de los Documentos entregables y posterior informe de conformidad por parte del comité de recepción y actividades administrativas correspondientes de YPFB. Por consiguiente, para efectos de solicitud de pago la empresa proveedora deberá presentar los siguientes documentos: - Carta de solicitud de pago. - Factura original de la Empresa debidamente registrada en Impuestos Nacionales. - Fotocopia simple del NIT. - Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGEP. - Fotocopia simple de Contrato. - Fotocopia simple del testimonio de poder del representante legal para personas jurídicas (Excepto empresas unipersonales)

MULTAS

En caso de incumplimiento en la entrega de cada requerimiento expreso, se aplicará una multa del 1% sobre el importe de dicha entrega, por cada día calendario de retraso, computable a partir del primer día vencido. En caso de llegar el importe de las multas al 20% del monto total del contrato, se producirá la resolución del mismo, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda. En ningún caso, el Contratista será pasible a multas, como resultado del incumplimiento de él o sus Subcontratistas, cuando se compruebe situaciones de Fuerza mayor o Caso fortuito que ocasionaron el incumplimiento.

GARANTÍA TÉCNICA

Alcance de la garantía: - Ante volatilización (sin perdida por derrame): siempre y cuando cumpla con las condiciones de almacenaje establecidas en la Hoja de Seguridad del producto. De presentarse volatilización en el producto adquirido la empresa contratada deberá reponer los productos sin costo alguno para YPFB en un plazo de 15 días calendario. - Calidad del producto: Deberá cumplir con lo detallado en las en las características técnicas, mediante el control de calidad realizado por el Laboratorio Químico de la Planta de Amoniaco Urea. En caso de presentarse reportarse producto fuera de especificación, la empresa contratada deberá reponer el producto, en un plazo no mayor a 15 días calendario. Período de garantía: La garantía del producto será mínimo de 1 de año. Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha de entrega los bienes.

DOCUMENTOS ENTREGABLES

La empresa Contratada al tiempo de efectuar la entrega del producto deberá entregar la siguiente documentación en original o copia legible de: - Detalle de Entrega de productos. - Ficha Técnica o Boletín Técnico con información del producto. - Hojas de seguridad del producto. - Certificado de análisis y/o Certificado de Calidad.

VALIDACIONES

Se adjunta al presente formulario ANEXOS de las validaciones correspondientes.

NOTA IMPORTANTE

En el marco de la Resolución Administrativa PRS N°191 del 6 de Septiembre del 2018 referente a Autorización para los procesos de contratación de bienes y servicios generales recurrentes de YPFB para la gestión 2019, el presente proceso de contratación no obstante de llegar hasta la adjudicación, se llevara a cabo sin compromiso estando sujeto a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión.