SERVICIOS DE PRUEBAS DE PRODUCCION  WELL TESTING (WT) POZO SIPOTINDI-X1.

| PAQUETE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO. |
| --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE WELL TESTING PARA PRUEBAS EN SUPERFICIE POZO SIP-X1. |
| 2 | SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS PVT POZO SIP-X1. |

PAQUETE 1.- SERVICIO DE WELL TESTING PARA PRUEBAS EN SUPERFICIE POZO SIP-X1.

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (SUJETO A EVALUACIÓN).

  - EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

El Proponente deberá certificar su experiencia específica en operaciones de Pruebas de Producción y/o Well Testing (WT), esa experiencia deberá ser de por lo menos 3 trabajos  realizados en los últimos 5 años.

Los Proponentes deberán respaldar su experiencia de trabajo con fotocopias simples de órdenes de servicio, ordenes de proceder, reportes diarios, reportes de servicio y/u operación, tickets de servicio, certificados o actas de cumplimiento de contrato, certificados o actas de conformidad, resumen de operaciones, ticket de campo, contratos, certificado de trabajo y certificaciones de servicios que acrediten el servicio prestado.

Las empresas que presenten fotocopia simple de un contrato, como respaldo deberán adjuntar por lo menos un reporte o documento equivalente con el que se demuestre que se ejecutó el servicio detallado en dicho contrato.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).

El PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLICITA LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO OFERTADO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. LA MISMA DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:

- Programa Preliminar de prueba.

- Descripción del servicio ofertado.

- Las especificaciones técnicas de las herramientas/equipos tomando en cuenta el requerimiento mínimo en el cuadro descrito en el punto 2.2 Características técnicas, así mismo se deberá adjuntar las hojas técnicas de los equipos y herramientas en idioma español.

- Layout del equipo en locación.

- Organigrama/Estructura del personal propuesto para el WT Listado con el nombre del personal asignado para cada cargo solicitado en el punto 2.4 adjuntando su hoja de vida, dicho personal no será evaluable.

- Lista de precios unitarios adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable.

  - ALCANCE DEL SERVICIO.

Para  el Servicio de Pruebas de Producción Well Testing (WT) del pozo Sipotindi X1 (SIP-X1), y a requerimiento de YPFB el  contratista deberá poner a su disposición ; personal, herramientas, materiales y  equipos de superficie, para rangos de presiones de 0 a 10000 psi, el servicio consistirá en: fluir el pozo en forma controlada, segura y eficiente, realizar la limpieza del pozo hasta valores de BSW (sedimento, agua y emulsión)  menores o iguales a 2%, el registro en tiempo real y computarizada de las presiones estáticas, presión diferencial, temperatura y  el control y la medición de los caudales de los fluidos de formación, el almacenamiento del condensado, el almacenamiento del agua, la quema del gas, determinación de las propiedades físicas de los fluidos producidos, así como el personal necesario para la planificación, ejecución de las operaciones listadas.

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

A continuación, se detalla los requerimientos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas:

| SERVICIO DE PRUEBAS DE PRODUCCION WELL TESTING (WT) POZO SIPOTINDI - X1 Equipos de Superficie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Profundidad |  |  |
|  | WT #1 Agujero Abierto formación Huamampampa | +/- 3850 m (MD) |  |  |
|  | WT # 2 Agujero Abierto formación Icla | +/- 4200 m (MD) |  |  |
|  | WT # 3 Agujero Entubado formación Santa Rosa | +/- 4600 m (MD) |  |  |
| N° 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD |  | Unidad de Medida |
| 1.1 | Manguera Flexible (Coflexip), presión de trabajo nominal; mayor o igual a 10000 psi, temperatura trabajo; mayor o igual a 200 °F, diámetro externo (OD) nominal; mayor o igual a 3", diámetro interno (ID); mayor o igual a 2.25"; conexión nominal; 3" weco unión fig. 1502, longitud; mayor o igual a 12 metros, servicio H2S. | 60 |  | Día |
| 1.2 | Válvula de Seguridad Superficial, presión de trabajo nominal; mayor o igual a 10000 psi, temperatura trabajo; mayor o igual a 200 °F, diámetro nominal; 3 1/16", diámetro interno (ID); 2.25", conexión nominal; 3" weco unión fig. 1502, longitud; automática actuada hidráulicamente con 4 puntos de actuación remoto, servicio H2S. Debe incluir el panel de control. | 60 |  | Día |
| 1.3 | Mandril de toma de datos (data header), presión de trabajo; 10000 psi, diámetro nominal; 3", diámetro interno (ID); mayor o igual a 2.25", conexión nominal 3" weco unión figura 1502, con puertos 1/2" NPT para manómetro, termómetro, inyección y pilotos de alta y baja presión, servicio H2S. | 60 |  | Día |
| 1.4 | Choke Manifold Dual, presión de trabajo; 10000 psi, diámetro nominal; 3 1/16", diámetro interno (ID); mayor o igual a 2.25", tipo; con 2 brazos, 4 válvulas de compuerta, alojamiento para un choke ajustable y un choke fijo, con puerto de muestreo, puerto de inyección y desfogue de presión, servicio H2S, con chokes fijos con incrementos de 4/64" desde 8/64" hasta 64/64" y con incrementos de 8/64" desde 72/64" a 128/64", con choke ajustable de 8/64" a 128/64". | 60 |  | Día |
| 1.5 | Calentador Indirecto o Intercambiador de Calor a Vapor, potencia; mayor o igual a 2 MMBTU/hr, presión de trabajo; mayor a igual a 3000 psi, diámetro nominal del coil; 3", conexión nominal 3" weco unión figura 602, dispositivos adicionales a incluir; arresta llama, porta choke. | 60 |  | Día |
| 1.6 | Separador de Prueba, tipo; trifásico (con capacidad para separar gas, petróleo y agua), presión de trabajo; 1440 psi, temperatura de trabajo; desde -20°F hasta 200°F, servicio H2S, conexión de entrada 3" weco unión figura 602, con by-pass para direccionar el flujo hacia el quemador durante la limpieza, conexión nominal de salida de gas; 3" weco unión figura 602, conexión de salida de condensado; 2" weco unión figura 602, conexión de salida de agua; 2" weco unión figura 602, capacidad para gas; mayor a igual a 45MMPCD a 1440 psi con bajo nivel de líquido, sistema de medición de gas; placa orificio, capacidad de manejo de líquido; mayor o igual a 5000 BPD, sistema de medición de líquidos flowmeter de paletas o turbina, sistema de seguridad; PSV o PVR. | 60 |  | Día |
| 1.7 | Tanque de medición, capacidad; mayor o igual a 100 bbls con dos compartimientos, tipo atmosférico, requerimientos adicionales; manifold y mangueras de venteo mínimo 200 mts, barrera para derrames impermeabilizada con capacidad de 110% del volumen del tanque. | 60 |  | Día |
| 1.8 | Bomba de transferencia, tipo; centrifuga, fuerza motriz; eléctrica o diésel a prueba de explosión, capacidad; 2000 BPD, presión de trabajo; mayor o igual; 150 psi, sistema de seguridad; válvula de retención en la descarga. | 60 |  | Día |
| 1.9 | Bomba de transferencia, fuerza motriz; neumática, capacidad; 1500 BPD, presión de trabajo; mayor o igual; 100 psi, requerimiento adicional: 50 metros de manguera con acople rápido. | 60 |  | Día |
| 1.10 | Canasta con líneas y codos, con todos los codos, líneas de alta resistencia a la erosión, cross overs, piezas en "T", piezas en "Y", válvulas para conectar manifold, calentador, tanques, separador y líneas de quema | 60 |  | Día |
| 1.11 | Bomba de inyección de glicol, tipo; neumática de desplazamiento positivo, presión de trabajo; 10000 psi, capacidad de inyección; 0.19 a 5 BPD, para inyectar aguas arriba del choke manifold. | 60 |  | Día |
| 1.12 | Bomba de inyección de glicol, tipo; neumática de desplazamiento positivo, presión de trabajo; 10000 psi, capacidad de inyección; 0.19 a 5 BPD, para inyectar aguas arriba de la válvula de control de presión del separador. | 60 |  | Día |
| 1.13 | Cabina para laboratorio y adquisición de datos, abastecimiento ininterrumpido de energía y acondicionador de aire, debe contener; balanza de peso muerto 10000 psi, centrifuga, conjunto completo de hidrómetros, manómetros y termómetros, medidor de densidad de gas; Ranarex o Kimray, detector de gas; H2S, CO2, CO, bomba de vacío para tomar muestras de gas, set para medir salinidad. | 60 |  | Día |
| 1.14 | Registrador de presión de carta de alta presión, presión de registro; 10000 psi, temperatura de registro; 200 °F, tipo; Foxboro y Barton. | 60 |  | Día |
| 1.15 | Registrador de presión de carta de baja presión, presión de registro; 5000 psi, temperatura de registro; 200 °F, tipo; Foxboro y Barton. | 60 |  | Día |
| 1.16 | Sistema de Adquisición de datos en superficie, características; adquisición automática, grabado, gráficas y cálculos de datos de superficie con lectura en tiempo real, sensores; presión y temperatura aguas arriba del choke manifold, presión y temperatura aguas abajo del choke manifold, presión estática, presión diferencial y temperatura del separador, medición de caudal de gas y medición de caudal de condensado. | 60 |  | Día |
| 1.17 | Sistema de paro de emergencia, características; consola neumática con 4 estaciones de control, pilotos de alta y baja presión para cerrar automáticamente la válvula maestra de la cabeza de prueba y la válvula de seguridad de superficie. | 60 |  | Día |
| 1.18 | Piloto para encendido del quemador de gas, tipo; encendido eléctrico remoto con alimentación de propano. | 60 |  | Día |
| 1.19 | Línea de gas al quemador, diámetro nominal mayor o igual a 4", presión de trabajo; mayor o igual a 150 psi, longitud; mayor a igual a 80 metros, gas flare; mayor o igual a 4". | 60 |  | Día |
| 1.20 | T - Válvula para "by -pass", presión de trabajo; 1440 psi, conexión; de acuerdo a la presión de trabajo de la válvula, características; para recuperar el colchón de diésel hacia los tanques de lodo. | 60 |  | Día |
| 1.21 | Tanques de almacenamiento de condensado, capacidad de almacenamiento; 1000 bbls, tipo atmosférico, características; cerrado con abertura para venteo con manguera mayor o igual a 100 metros, viso de nivel, arresta chispas, barrera para derrames impermeabilizada con capacidad de 110% del volumen. | 60 |  | Día |
| 1.22 | Tanque presurizado o separador de segunda etapa; presión de trabajo; mayor o igual a 100 psi, temperatura de trabajo desde -20°F a 200 °F, capacidad mayor o igual a 50 barriles con visor, servicio; H2S, sistema de seguridad; PSV o PRV. | 60 |  | Día |
| 1.23 | Mangueras, longitud; 300 metros, conexión; rápida de 2" o 3", características: apta para trasvasar condensado a los cisternas. | 60 |  | Día |
| 1.24 | Manifold para condensado, presión de trabajo; mayor a igual a 1440 psi, diámetro nominal; mayor o igual a 2", servicio; H2S, características: mínimo con 3 válvulas para direccionar el condensado hacia el tanque de calibración, tanque presurizado y/o tanques de almacenamiento. | 60 |  | Día |
| 2 | PERSONAL REQUERIDO DST#1 ( Well testing) POZO SIPOTINDI - X1 Equipos de Superficie |  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| 2.1 | Supervisor de Well Testing |  | 60 | Día |
| 2.2 | Operadores Senior |  | 120 | Día |
| 2.3 | Asistentes operativos |  | 240 | Día |
| 2.4 | Ingeniero de Adquisición de datos |  | 120 | Día |
| 3 | MOVILIZACIÓN |  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| 3.1 | MOV/DESMOV CAMIONES TRAILERS CAP : 30 TN (POR KM, IDA Y REGRESO) (SCZ-SIP –X1) |  | 20196 | Km |
| 3.2 | MOV/DESMOV CAMIONES CAP : 5 TN (POR KM, IDA Y REGRESO) (SCZ-SIP –X1) |  | 2244 | Km |
| 3.3 | CARGO POR CAMIONETA PICKUP 4X4. |  | 6732 | Km |

Nota:

- Todas las cantidades son referenciales, a fin de que el proponente tome sus previsiones para cumplir con la ejecución del servicio.

- Para efectos de pago se tomarán en cuenta las cantidades reales ejecutadas de cada Ítem.

- Para efectos de evaluación se consideraran la sumatoria de los precios unitarios.

    - DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

- Equipos, Herramientas y Materiales Requeridos.

- El  contratista deberá disponer a requerimiento  de YPFB : personal, herramientas, materiales, y equipos de superficie para rangos de presiones de 0 a 10000 psi hasta el choke manifold, hasta 1440 psi hasta el separador trifásico y 150 psi para el resto del equipo,  para ejecutar las Pruebas de Producción Well Testing (WT), el servicio consistirá en: fluir el pozo en forma controlada, segura y eficiente, realizar la limpieza del pozo hasta valores de BSW (sedimento, agua y emulsión)  menores o iguales a 2%, el registro en tiempo real y computarizada de las presiones estáticas, presión diferencial, temperatura y  el control y la medición de los caudales de los fluidos de formación, el almacenamiento del condensado, el almacenamiento del agua, la quema del gas, determinación de las propiedades físicas de los fluidos producidos.

- El carguío y descargué de sus equipos y herramientas en su base de operaciones correrá por cuenta del Contratista. En locación Pozo SIP-X1, el carguío y descargué estará a cargo de YPFB, bajo la supervisión del personal del contratista.

- El cobro de los equipos, materiales y herramientas se realizará desde el momento que se conecte la manguera Coflex a la cabeza de flujo hasta se desconecte la misma. El cobro del personal, se realizará desde que el mismo llega a locación (pozo SIPOTINDI-X1) y se presente con el Company Man hasta que se retira de la misma.

- Todos los programas de pruebas de producción propuestos serán presentados para revisión y aprobación por parte de YPFB antes de iniciar el trabajo.

- El Contratista proveerá una lista adicional de los materiales y equipos con los precios de alquiler que mantienen o se encuentran en sus instalaciones de Santa Cruz a disposición de YPFB, en caso de ser requeridos.

- EL Contratista deberá tener capacidad de respuesta en personal de laboratorio, equipos y materiales para la ejecución de reportes de Laboratorio en tiempo y forma a requerimiento y/o solicitud de YPFB.

- El Contratista debe cumplir los siguientes requerimientos técnicos específicos para los equipos y herramientas de Well Testing (Equipos de superficie), tomando en cuenta que la ejecución del servicio será de responsabilidad del servicio desde la instalación de la Manguera Flexible (Coflexip) con conexión al cabezal de prueba hasta la línea principal de gas y líneas de alivio de las PSV que va hasta la fosa de quema:

- Hasta el choke manifold el rango de presión debe ser hasta 10000 psi.

- Hasta el separador trifásico el rango de presión debe ser 1440 psi.

- Después del separador trifásico el rango de presión debe ser 150 psi.

- Todos los equipamientos superficiales (WT), incluyendo la válvula de seguridad superficial y el sistema de emergencia, deberán contar por lo menos con cuatro (4) estaciones de control remoto.

- Todas las líneas, válvulas y codos deber ser robustos para aguantar la erosión producida por la velocidad del gas.

- Tener disponibles botellas de vidrio para muestras de agua.

- Realizar el análisis en campo de las propiedades físicas del gas, agua y condensado tales como BSW, CO2, H2S, grados API, gravedad del gas, salinidad del agua, etc.

- Limpieza de los tanques y separadores utilizados en la prueba y disposición de los fluidos residuales.

- Presentar los Certificados de Inspección vigentes de todos los equipos provistos por el Contratista antes de iniciarse la prueba.

- Presentar las especificaciones técnicas de todos los equipos y materiales propuestos.

Todas las herramientas de Superficie, deben ser para servicio de H2S y CO2.

NOTA: Todo equipo y material propuesto estará sujeto a un proceso de revisión y aprobación del Fiscal de Servicio durante las operaciones. Todo equipo y material que no cumpla con los requerimientos técnicos de YPFB, deberán ser reemplazados a sola solicitud del Fiscal de Servicio.

  - MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de impuestos, derechos, seguros y otros conceptos administrativos para YPFB.

La movilización inicia con el traslado de los equipos desde la base del contratista hasta conectar la manguera Coflexip a la cabeza de flujo.

La desmovilización inicia al desconectar la manguera Coflexip de la cabeza de flujo.

El Contratista será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Proponente responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB (Ver Anexo H).

  - PERSONAL TÉCNICO.

El personal requerido para la ejecución del servicio se detalla a continuación, sin embargo, el Proponente podrá mejorar este requerimiento:

Personal para Well Testing (Equipo de Superficie):

- Un (1) Supervisor de Well Testing.

- Dos (2) Operadores Senior.

- Cuatro (4) Asistentes Operativos.

- Dos (2) Ingenieros de Adquisición de Datos.

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo del personal propuesto, adjuntando su hoja de vida, el mismo no será evaluable.

El contratista deberá designar un Coordinador del Servicio en Ciudad sin costo para YPFB. El Coordinador del Servicio en Ciudad mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando información detallada sobre los avances del servicio y representará al Proponente como responsable del servicio.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de ciento setenta y seis (176) días calendario; estas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.

  - CRONOGRAMA.

El Contratista deberá programar sus actividades de servicio, dentro del cronograma establecido por YPFB, para las pruebas del pozo SIP-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

| ACTIVIDAD | DURACION (DIAS CALENDARIO) |
| --- | --- |
| MOVILIZACION | 2 |
| PRUEBA TIPO BAREFOOT FORMACION HUMAMAMPAMPA | 20 |
| DESMOVILIZACION | 2 |
| PERFORACION FORMACION ICLA | 28 |
| MOVILIZACION | 2 |
| PRUEBA TIPO BAREFOOT FORMACION ICLA | 20 |
| DESMOVILIZACION | 2 |
| PERFORACION FORMACION SANTA ROSA | 46 |
| MOVILIZACION | 2 |
| PRUEBA DST –TCP FORMACION SANTA ROSA | 20 |
| DESMOVILIZACION | 2 |
| PRESENTACION DEL INFORME FINAL | 30 |
| TOTAL DIAS CALENDARIO | 176 |

NOTA: Los tiempos de duración de cada prueba son referenciales.

  - ORDEN DE PROCEDER.

YPFB notificará a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo para ejecutar el servicio.

  - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El lugar de ejecución del Servicio de Pruebas de Producción Well Testing (WT) es el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:

| Coordenadas de Superficie UTM / WGS84 | : X: 463,259.00 m | Y: 7’730,511.00 m. |
| --- | --- | --- |
| Elevación sobre el nivel del mar | : 1150.0 m |  |

- Ver anexo A y B.

  - MEDIOS DE TRANSPORTE.

El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal, equipos, herramientas y materiales desde su base de operaciones hasta el pozo Sipotindi – X1 y viceversa.

  - LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible, glicol y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio, excepto el diésel para el intercambiador de calor o generador de vapor que será suministrado por YPFB.

  - PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.

El Contratista deberá hacerse cargo de la provisión de materiales, herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, programa de pruebas de producción de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas. Ver anexo C.

  - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

El Contratista ante cualquier falla que se presente en sus equipos, herramientas, accesorios y/o materiales necesarios para la ejecución del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente, las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución continua del servicio.

  - ALOJAMIENTO Y CATERING.

El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento para personal adicional, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del contratista preparar la logística para tal fin.

  - FISCAL DE SERVICIO.

YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:

- Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

- Coordinar reuniones con el Contratista.

- Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

- Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Proponente para su respectivo pago.

- Realizar la solicitud de pago.

  - INFORMES.

    - INFORME DE MOVILIZACIÓN.

Concluida la movilización y montaje de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe de movilización, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, que será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio.

    - INFORME PARCIAL.

Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un informe detallando los trabajos realizados en   cada prueba ejecutada (Huamampampa, Icla y Santa Rosa), el mismo deberá incluir un detalle de: caudales medidos de gas, petróleo y agua, presiones y temperaturas de cabeza, presiones estáticas, presiones diferenciales y temperatura de separador, presión del espacio anular, propiedades físicas de los fluidos producidos, factor de encogimiento del condensado, procedimiento de toma de muestras presurizadas de gas y condensado a condiciones de separador, los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrados en las operaciones.

    - INFORME FINAL.

El Contratista entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a treinta (30) días calendario, en físico y en digital detallando todas las actividades realizadas durante la ejecución del servicio.

El informe final deberá contener en forma consolidada la siguiente información: caudales medidos de gas, petróleo y agua, presiones y temperaturas de cabeza, presiones estáticas, presiones diferenciales y temperatura de separador, presión del espacio anular, propiedades físicas de los fluidos producidos, factor de encogimiento del condensado.

YPFB aprobará o rechazará el informe final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento el Contratista tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del informe final, con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB.

  - FORMA DE PAGO.

Los pagos y la facturación se efectuarán después de finalizada cada prueba (Huamampampa, Icla y Santa Rosa), en base a los servicios ejecutados en este periodo de tiempo, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.

Los requisitos para el pago son los siguientes:

- Carta de solicitud de pago.

- Informe del Servicio ejecutado (prueba de producción; WT).

- Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

- Copia simple de Registro SIGEP.

- Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).

- Copia simple de Contrato.

- Copia del NIT.

  - MULTAS Y PENALIDADES.

El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:

  - El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a aplicar una multa del 1% del monto total del contrato, por cada día calendario de retraso.

  - En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del monto total del contrato por cada día calendario de retraso.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

  - FACTURACION.

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

  - TRIBUTOS.

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

  - SEGUROS.

La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:

    - Seguro de Responsabilidad Civil.

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de proponentes y subproponentes. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.

    - Póliza de Accidentes Personales.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

    - Condiciones Adicionales.

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

  - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

    - Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Posterior a la firma del contrato, la Empresa Contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB:

Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Proponentes de YPFB Corporación.

La empresa Contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subproponentes que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

    - Documentos para Aprobación de YPFB. (unidad de SMS – Unidad solicitante).

La Empresa Contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:

- Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.

- Política y programas de control de Alcohol y drogas.

- Programa de capacitación y charlas de seguridad.

- Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.

- Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).

- Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).

- Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

- Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

    - Aspectos Generales:

La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Proponentes de YPFB Corporación.

La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Procedimiento General (PG-1-GSAC/DSIC-15-A) “Requisitos de Seguridad Industrial para Empresas Proponentes” Anexo H, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

La empresa Contratada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:

- Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes).

- Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo.

- Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.).

- Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

(En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO).

- Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:

- Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos.

- Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).

- Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Proponentes).

- Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).

Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas).

- Pantalón y camisa jean, u overall.

- Casco de Seguridad.

- Calzados de Seguridad.

- Lentes de Seguridad.

- Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar).

- Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido).

- Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores).

- Las vacunas correspondientes para el ingreso al pozo las cuales son:

- Tétanos.		Solo para Visitas de 1 día.

- Fiebre Amarilla.	Solo para contratistas de más de 1 día.

- Hepatitis B.		 Solo para contratistas de más de 1 día.

- Fiebre Tifoidea.		 Solo para contratistas de más de 1 día.

EPP para riesgos especiales (según Corresponda).

- Trabajos en alturas.

- Trabajos en caliente.

- Trabajos eléctricos.

- Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.

En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:

- Check list de vehículos livianos y pesados.

- Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.

- El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizará la empresa Contratada y capacitación en manejo defensivo.

- Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.

- Tener alarmas audibles de retroceso.

- Deberá contar con arresta llamas para ingresar al pozo. (deseable).

La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa Contratada  y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo al ingreso al Pozo Petrolero.

Además, el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Pozo Petrolero:

- Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.

- Contar con certificado de manejo defensivo vigente.

Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la Contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB.

Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa Contratada deberá hacer disposición final de los residuos originados.

Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.

YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes que puedan producirse; mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.

PAQUETE 2. SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS PVT POZO SIP-X1

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (SUJETO A EVALUACIÓN).

  - EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

Las empresas proponentes deberán tener una experiencia específica mínima de tres (3) trabajos en el Servicio de Análisis de PVT y acreditar su experiencia con fotocopias simples de órdenes de servicio, ordenes de proceder, reportes diarios, reportes de servicio y/u operación, tickets de servicio, certificados o actas de cumplimiento de contrato, certificados o actas de conformidad, resumen de operaciones, ticket de campo, contratos, certificado de trabajo y certificaciones de servicios que acrediten el servicio prestado.

En caso de presentar fotocopias simples de contrato como respaldo de la experiencia específica, el proponente deberá adjuntar, además, por lo menos un reporte o documento equivalente con el que demuestre que se ejecutó el servicio detallado en el contrato.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).

El PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLICITA LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO OFERTADO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. LA MISMA DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:

- Plan de Trabajo Preliminar.

- Descripción del servicio ofertado de acuerdo a lo descrito en el punto 2.2 Características técnicas e incluyendo la metodología y el procedimiento de toma de muestras a condiciones de separador y análisis PVT a ser realizado.

- Organigrama/Estructura del personal propuesto para la toma de Muestra y Análisis PVT Listado con el nombre del personal asignado para cada cargo solicitado en el punto 2.4 adjuntando su hoja de vida, dicho personal no será evaluable.

- Lista de precios unitarios adicionales de los equipos, herramientas y servicios adicionales que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable.

  - ALCANCE DEL SERVICIO.

Para  el Servicio de Toma de muestra y Análisis de PVT en pozo Sipotindi X1 (SIP-X1), y a requerimiento de YPFB el  contratista deberá poner a su disposición ; personal, herramientas, materiales y  equipos, para rangos de presiones de 0 a 10000 psi, el servicio consistirá en: la toma de muestras de gas y condensado a condiciones de separador para su posterior recombinación  y  análisis en laboratorio PVT, los tres análisis básicos de recombinación, ensayo CCE, análisis de contenido de mercurio en Gas y en Liquido, Contenido de H2S, ensayo CVD, así como el personal necesario para la planificación, ejecución de las operaciones listadas. Misma que concluirán con la entrega del informe final con los resultados obtenidos del análisis.

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

A continuación, se detalla los requerimientos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas:

| SERVICIO DE PRUEBAS DE PRODUCCION WELL TESTING (WT) POZO SIPOTINDI - X1 Servicio de Toma de Muestras y Análisis PVT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Profundidad |  |
|  | WT #1 Agujero Abierto formación Huamampampa. | +/- 3850 m (MD) |  |
|  | WT # 2 Agujero Abierto formación Icla. | +/- 4200 m (MD) |  |
|  | WT # 3 Agujero Entubado formación Santa Rosa. | +/- 4600 m (MD) |  |
| 1 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | Toma de Muestra y Análisis PVT, que incluya: Toma de muestras, Validación de las muestras, los tres análisis básicos de recombinación, ensayo CCE, análisis de contenido de mercurio en Gas y en Liquido, Contenido de H2S, ensayo CVD, y reportes, además debe incluir transporte, impuestos, cargos de aduana de las muestras en casos de ser necesarios; así mismo deberá incluir los equipos para tomas de muestras, Botellas para muestras presurizadas de gas, capacidad mayor o igual a 20 litros, presión de trabajo mayor o igual a 2000 psi, cantidad 4 unidades, almacenaje y transporte de acuerdo a requerimiento DOT. Botellas para muestras presurizadas de condensado, capacidad mayor o igual a 600 cc, presión de trabajo mayor o igual a 10000 psi, cantidad 2 unidades, almacenaje y transporte de acuerdo a requerimiento DOT. El personal y transporte del mismo para la toma de muestra. | 3 | Servicio |

Nota:

- Las cantidades son referenciales, a fin de que el proponente tome sus previsiones para cumplir con la ejecución del servicio.

- Para efectos de pago se tomaran en cuenta las cantidades reales ejecutadas.

- Para efectos de evaluación se consideraran la sumatoria de los precios unitarios.

    - DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

- Equipos, Herramientas y Materiales Requeridos.

- El contratista deberá disponer a requerimiento de YPFB: personal, herramientas, materiales, y equipos de superficie para rangos de presiones de 0 a 10000 psi, para toma de muestras de gas y condensado a condiciones de separador para su posterior recombinación y análisis en laboratorio PVT (Presión, Volumen, Temperatura), muestras que serán tomadas durante cada prueba producción a realizarse en pozo SIP-X1.

- Todos los programas de pruebas de producción propuestos serán presentados para revisión y aprobación por parte de YPFB antes de iniciar el trabajo.

- El Contratista proveerá una lista de precios adicionales con los materiales, equipos y servicios que disponen y que puedan ser requeridos de acuerdo a necesidades.

- EL Contratista deberá tener capacidad de respuesta en personal de laboratorio, equipos y materiales para la ejecución de reportes de Laboratorio en tiempo y forma a requerimiento y/o solicitud de YPFB.

- El Contratista debe cumplir los siguientes requerimientos técnicos específicos para la toma de muestras:

- Realizar la toma de muestras de gas y condensado a condiciones de separación.

- Realizar análisis PVT de las muestras recolectadas a condiciones de separación. La Contratista deberá transportar las muestras para su respectivo análisis, encargándose de los trámites correspondientes y Stand-By de las muestras en todo el proceso. Al final se deberá presentar el reporte con los resultados de los análisis por cada prueba realizada.

Todas las herramientas de Superficie, deben ser para servicio de H2S y CO2.

NOTA: Todo equipo y material propuesto estará sujeto a un proceso de revisión y aprobación del Fiscal de Servicio durante las operaciones. Todo equipo y material que no cumpla con los requerimientos técnicos de YPFB, deberán ser reemplazados a sola solicitud del Fiscal de Servicio.

  - MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo, libre de impuestos, derechos, seguros y otros conceptos administrativos para YPFB.

El Contratista será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Proponente responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.

  - PERSONAL TÉCNICO.

El personal requerido para la ejecución del servicio se detalla a continuación, sin embargo, el Proponente podrá mejorar este requerimiento:

Personal para toma de muestra:

- Un (1) Operador de Muestreo.

- Un (1) Asistente de Muestreo (De ser requerido).

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado adjuntando su hoja de vida, el mismo no será evaluable.

El contratista deberá designar un Coordinador del Servicio en Ciudad sin costo para YPFB. El Coordinador del Servicio en Ciudad mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando información detallada sobre los avances del servicio y representará al Proponente como responsable del servicio.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de ciento setenta y seis (176) días calendario; estas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.

  - CRONOGRAMA.

El Contratista deberá programar sus actividades de servicio, dentro del cronograma establecido por YPFB, para las pruebas del pozo SIP-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere de acuerdo a las condiciones operativas en pozo.

| ACTIVIDAD | DURACION (DIAS CALENDARIO) |
| --- | --- |
| MOVILIZACION | 2 |
| PRUEBA TIPO BAREFOOT FORMACION HUMAMAMPAMPA | 20 |
| DESMOVILIZACION | 2 |
| PERFORACION FORMACION ICLA | 28 |
| MOVILIZACION | 2 |
| PRUEBA TIPO BAREFOOT FORMACION ICLA | 20 |
| DESMOVILIZACION | 2 |
| PERFORACION FORMACION SANTA ROSA | 46 |
| MOVILIZACION | 2 |
| PRUEBA DST –TCP FORMACION SANTA ROSA | 20 |
| DESMOVILIZACION | 2 |
| PRESENTACION DEL INFORME FINAL | 30 |
| TOTAL DIAS CALENDARIO | 176 |

- Los tiempos de duración de cada prueba son referenciales.

  - ORDEN DE PROCEDER.

YPFB notificará a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo para ejecutar el servicio.

  - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El lugar de ejecución del Servicio para la Toma de muestra para su posterior análisis PVT es el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:

| Coordenadas de Superficie UTM / WGS84 | : X: 463,259.00 m | Y: 7’730,511.00 m. |
| --- | --- | --- |
| Elevación sobre el nivel del mar | : 1150.0 m |  |

- Ver anexo A y B.

  - MEDIOS DE TRANSPORTE.

El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal, equipos, herramientas y materiales desde su base de operaciones hasta el pozo Sipotindi – X1 y viceversa.

  - LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de lubricantes y consumibles que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

  - PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.

El Contratista deberá hacerse cargo de la provisión de materiales, herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, programa de pruebas de producción de YPFB y a la presente especificaciones técnicas. Ver anexo C.

  - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

El Contratista ante cualquier falla que se presente en sus equipos, herramientas, accesorios y/o materiales necesarios para la ejecución del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente, las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

  - ALOJAMIENTO Y CATERING.

El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento para personal adicional, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del contratista preparar la logística para tal fin.

  - FISCAL DE SERVICIO.

YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:

- Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

- Coordinar reuniones con el Contratista.

- Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

- Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Proponente para su respectivo pago.

- Realizar la solicitud de pago.

  - INFORMES.

    - INFORME PARCIAL.

Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un informe detallando los trabajos realizados en   cada prueba ejecutada (Huamampampa, Icla y Santa Rosa), el mismo deberá incluir un detalle de: procedimiento de toma de muestras presurizadas de gas y condensado a condiciones de separador, los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrados en las operaciones, así mismo en un plazo no mayor a sesenta (60) días deberán ser entregados los resultados del análisis PVT.

    - INFORME FINAL.

El Contratista entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a sesenta (60) días calendario, en físico y en digital detallando todas las actividades realizadas durante la ejecución del servicio.

El informe final deberá contener en forma consolidada la siguiente información: procedimiento de toma de muestras presurizadas de gas y condensado a condiciones de separador, los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrados en las operaciones e incluyendo los informes finales con los resultados del análisis PVT.

YPFB aprobará o rechazará el informe final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento el Contratista tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del informe final, con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB.

  - FORMA DE PAGO.

Los pagos y la facturación se efectuarán después de finalizada cada prueba (Huamampampa, Icla y Santa Rosa), en base a los servicios ejecutados en este periodo de tiempo, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.

Los requisitos para el pago son los siguientes:

- Carta de solicitud de pago.

- Informe del Servicio ejecutado (Toma de muestra y análisis PVT).

- Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

- Copia simple de Registro SIGEP.

- Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).

- Copia simple de Contrato.

- Copia del NIT.

  - MULTAS Y PENALIDADES.

El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:

  - El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a aplicar una multa del 1% del monto total del contrato, por cada día calendario de retraso.

  - En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del monto total del contrato por cada día calendario de retraso.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

  - FACTURACION.

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

  - TRIBUTOS.

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

  - SEGUROS.

La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:

    - Seguro de Responsabilidad Civil.

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de proponentes y subproponentes. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.

    - Póliza de Accidentes Personales.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

    - Condiciones Adicionales.

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

  - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

    - Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Posterior a la firma del contrato, la Empresa Contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB:

Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Proponentes de YPFB Corporación.

La empresa Contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subproponentes que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

    - Documentos para Aprobación de YPFB. (unidad de SMS – Unidad solicitante).

La Empresa Contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:

- Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.

- Política y programas de control de Alcohol y drogas.

- Programa de capacitación y charlas de seguridad.

- Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.

- Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).

- Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).

- Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

- Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

    - Aspectos Generales:

La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Proponentes de YPFB Corporación.

La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Procedimiento General (PG-1-GSAC/DSIC-15-A) “Requisitos de Seguridad Industrial para Empresas Proponentes” Anexo H, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

La empresa Contratada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:

- Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes).

- Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo.

- Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.).

- Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

(En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO).

- Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:

- Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos.

- Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).

- Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Proponentes).

- Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).

Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas).

- Pantalón y camisa jean, u overall.

- Casco de Seguridad.

- Calzados de Seguridad.

- Lentes de Seguridad.

- Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar).

- Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido).

- Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores).

- Las vacunas correspondientes para el ingreso al pozo las cuales son:

- Tétanos.		Solo para Visitas de 1 día.

- Fiebre Amarilla.	Solo para contratistas de más de 1 día.

- Hepatitis B.		 Solo para contratistas de más de 1 día.

- Fiebre Tifoidea.		 Solo para contratistas de más de 1 día.

EPP para riesgos especiales (según Corresponda).

- Trabajos en alturas.

- Trabajos en caliente.

- Trabajos eléctricos.

- Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.

En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:

- Check list de vehículos livianos y pesados.

- Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.

- El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa Contratada y capacitación en manejo defensivo.

- Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.

- Tener alarmas audibles de retroceso.

- Deberá contar con arresta llamas para ingresar al pozo (deseable).

La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa Contratada  y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo al ingreso al Pozo Petrolero.

Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Pozo Petrolero:

- Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.

- Contar con certificado de manejo defensivo vigente.

Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la Contratista y/o sub contratista  en proyectos de YPFB

Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa Contratista  deberá hacer disposición final de los residuos originados.

Toda empresa Contratista  directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.

YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes que puedan producirse; mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.

ANEXO A

MAPA DE UBICACIÓN

ANEXO B

VÍAS DE ACCESO

| TRAMO | DISTANCIA (Km) | TIPO DE CAMINO |
| --- | --- | --- |
| Santa Cruz - Camiri | 292 | Carretera asfaltada |
| Camiri - Boyuibe | 62 | Carretera asfaltada |
| Boyuibe – Ingreso sobre Ruta 9 | 9 | Carretera asfaltada |
| Ingreso sobre Ruta 9 – Pozo Sipotindi-X1 | 11 | Camino ripiado |
| Total Recorrido (Santa Cruz – Pozo SIP-X1 ) | 374 |  |

ANEXO C

LAYOUT PROPUESTO PARA EL PÓZO SIPOTINDI-X1

Camiri, 15 de enero de 2019

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO | NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO |