ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

Cuando sea por el total o ítems:

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA | Pza. | 2 |

- CARACTERÍSTICAS

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA Descripción de componentes - Back pack - Cilindro fibra de vidrio - Pieza Facial - Alarma - Caja Fabricado bajo la NFPA. Flujo de aire calibrado según: - Test Standard de NIOSH: 40 L.P.M - Test Standard de NFPA: 130 L.P.M. Mascara Panorámica Cara completa (Full Face) - Hecha de silicón hipo alergénico. - Presenta un ajuste hermético por su doble sello. - Arnés de mascarilla tipo casco formado por correas de silicón con cinco puntos de sujeción formado por correas de silicón ajustables acompañado de una malla de Nomex / Kevlar. - Lente tratado con capa protectora resistente a la abrasión en su exterior y una capa antiempañante en su interior. No presenta distorsión óptica. - Copa nasal removible, la cual evita que el flujo de aire se dirija hacia los ojos. - Cuenta con Válvula de exhalación. - Estiramiento de la máscara (540% de elongación antes de su ruptura) Arnés de cilindro (Back pack) - Hecho en polímero plástico. - Peso ligero, seguro y ergonómico (permite distribución del peso a la altura de la cadera). - Correas fabricadas de hilos de naylon (deben ser remplazables). La banda de ajuste del cilindro es liviana de textura tipo malla. Cilindro - Hecho de fibra de carbón. - Tiempo de duración de autonomía 60 minutos. - Presión máxima de trabajo 4500 psig. (alta presión). Manómetro / Alarmas - El manómetro de presión está montado en la correa suspendida sobre el hombro derecho y la manguera de presión intermedia esta sobre el hombro izquierdo. El manómetro indica la presión del cilindro después de abrir la válvula del mismo. - Cuenta con alarma audible de silbido conectada al regulador de primera etapa. Regulador de Primera Etapa - El regulador de primera etapa consiste en un reductor de presión y en una válvula de alivio de sobre presión, una manguera de presión intermedia y un acceso de rápida desconexión de cierre positivo. - El regulador de primera etapa mantiene un reductor de presión y una alarma audible. - Reducción de la presione entre 80 psig y 150 psig. Regulador de Segunda Etapa - El regulador de segunda etapa, de presión demanda y positiva, se conecta en forma rápida, sin importar su sentido de orientación sobre la máscara por medio del mecanismo de Primera aspiración de aire permite la activación de la unidad. - El regulador posee un botón (mecanismo), totalmente protegido, que al activarlo permite la transferencia de mayor cantidad de flujo de aire, según la necesidad del usuario. - El regulador tiene una válvula de paso (de emergencia) ajustable. - Reducción de la presión desde 100 psig hasta 0.045 +/- 0.009 psig. |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |
| Indicar el plazo de entrega del bien será 14 Días Calendario. Para ello las empresas proponentes, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor. El plazo de entrega será contabilizado a partir de la recepción de la Orden de Compra. |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE |  |  |
| - El medio de transporte utilizado por la empresa proponente debe reunir las condiciones de seguridad requeridas. - El proveedor deberá tomar las medidas necesarias, tales como contratar seguros, servicios de carga y descarga, entre otros, que aseguren la entrega de los bienes en las condiciones requeridas. |  |  |
| EMBALAJE |  |  |
| El proveedor estibará los bienes, cuyo embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca, en el caso de incurrir algún daño en este procedimiento será de responsabilidad única de la empresa proveedora. |  |  |
| CLAUSULA SYSO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional) |  |  |
| La Empresa contratada para la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB. - ASPECTOS GENERALES: Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos directamente en los almacenes de YPFB; no aplica una cláusula específica de SMS. Excepto lo establecido en adelante: - RECOMENDACIONES: Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratada a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente. 2.1 En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin). 2.2 En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por mala manipulación de los equipos. 2.3 Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB. |  |  |

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los ítems solicitados deberán ser entregados en Almacenes de YPFB – Redes de Gas Cochabamba, ubicado en la Av. Rafael Pabón esq. Viloma, en inmediaciones del Aeropuerto Jorge Wilsterman de la Ciudad de Cochabamba – Bolivia.

FORMA DE PAGO

Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional. El pago se efectuará una vez que YPFB – Redes de Gas Cochabamba, a través de la Comisión de Recepción emita el informe de conformidad respectivo, previa entrega de los bienes con toda la documentación correspondiente, por parte de la empresa adjudicada. La factura deberá ser emitida a nombre de YPFB con número de NIT 1020269020 y el pago se realizará a través de transferencias bancarias vía SIGEP.

Cochabamba, 25 de febrero de 2019