SERVICIO Y PROVISION DE PRUEBAS DE FORMACION (DST) POZO SIPOTINDI-X1

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. (SUJETO A EVALUACIÓN)

  - EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

El Proponente deberá certificar su experiencia específica en operaciones de pruebas de formación (DST) y/o  Evaluación de pozos por lo menos con 3 trabajos realizados en los últimos 5 años.

El Proponente deberá respaldar su experiencia con fotocopias simples de contratos, órdenes de servicio, tickets de servicio, reportes diarios y/o de operación, partes diarios, certificaciones de servicio, certificados de trabajo, actas y/o certificados de cumplimiento de contrato, actas de conformidad, que acrediten el servicio prestado; esta documentación deberá contar con las firmas correspondientes que avalen el servicio ejecutado.

En caso de presentar fotocopias simples de contrato como respaldo de la experiencia específica, el proponente deberá adjuntar además, por lo menos un reporte, parte o documento equivalente con el que demuestre que se ejecutó el servicio detallado en el contrato, que deberá incluir las firmas correspondientes.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO. (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).

EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLICITA LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO OFERTADO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. LA MISMA DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:

- Alcance del Servicio Propuesto debe incluir un programa preliminar de corrida para cada prueba.

- Las especificaciones técnicas de las herramientas/ equipos de acuerdo al requerimiento solicitado en las "Características técnicas Pruebas de Formación" así mismo adjuntar las Hojas técnicas en idioma español; Adicionalmente, considerando la variabilidad de las herramientas de DST, las  propuestas deberán aclarar el nombre propio de las herramientas, su funcionalidad y correlación con respecto a lo solicitado.

- Organigrama/Estructura del personal propuesto para el DST Listado con el nombre del personal asignado para cada cargo solicitado en el punto 2.4 adjuntando su hoja de vida, dicho personal no será evaluable.

- Lista de precios unitarios adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable. Como adicional a este listado, el proponente deberá incluir en la misma los costos por pérdidas de herramientas (LIH).

- Descripción de la caseta Workshop indicando dimensiones, herramientas y/o materiales que la misma contempla a fin de realizar los trabajos de mantenimientos requeridos en locación.

  - ALCANCE DEL SERVICIO.

El servicio de pruebas de formación DST, consiste en la provisión de herramientas de fondo pozo (previamente mantenidas y probadas) que permitan abrir, cerrar, circular, realizar cambios de fluidos, correr registros PLT, registrar presión y temperatura de fondo del reservorio, anclar y desanclar empacadores (Packers) recuperables que permitan aislar zonas de interés, permitir maniobras por contingencias de condiciones subsuperficiales del pozo de forma  de manera eficiente y segura; así como el personal necesario para la planificación, ejecución y el soporte técnico necesario, para la realización de pruebas de formación y evaluación, para rangos de presiones de formación de 0 a 10000 psi y temperaturas hasta 300°F.

El Contratista deberá poner a disposición de YPFB equipos, materiales, herramientas, servicios de pruebas fondo de Pozo y personal para las pruebas de formación DST (Drill Stem Test), a requerimiento de YPFB. El Contratista ejecutara las operaciones en forma segura y eficiente durante las pruebas, sean estas en agujero abierto o dentro cañería, a solicitud de YPFB; a objeto de determinar presiones y temperaturas exactas del reservorio durante la Evaluación de la Formación; así mismo el contratista deberá presentar un programa de pruebas, que deberá ser aprobado por YPFB. Las pruebas de formación (DST) en agujero abierto se realizaran en las formaciones de Huamampampa e Icla (Devónico), con anclaje de PKR en Cañería de 9 5/8” y 7” respectivamente  y en agujero entubado en la formación Santa Rosa, con anclaje de PKR en cañería 7”.

El cargo operativo de las herramientas DST para los servicios requeridos, se considerará a partir que las herramientas entren al pozo, hasta que dichas herramientas salgan a superficie. No se tiene previsto el pago de Stand by de las herramientas. La tarifa diaria para el servicio, mínimamente deberá incluir lo siguiente:

- Herramientas de Back Up, repuestos, accesorios y todo lo necesario para garantizar la continuidad del funcionamiento de las herramientas a ser bajadas al pozo.

Las herramientas de back up serán de responsabilidad del contratista a fin de garantizar la continuidad de las operaciones.

Todas las herramientas de fondo de DST que serán utilizadas como parte componente del BHA (arreglo de fondo de DST), como ser: Cross Over, válvulas de fondo, Tijeras, mandriles, Packers, Crosover y todo lo necesario para ejecutar el servicio, deben estar inspeccionadas y certificadas antes de ser enviadas al pozo.

Las herramientas de DST deben operar con diferentes sistemas de fluidos (fluidos de terminación limpios, lodos OBM,  lodos con sólidos en suspensión, gel, etc.); en caso que alguna herramienta tenga alguna limitante de forma previa a la ejecución del servicio, el contratista deberá informar al respecto.

El Contratista deberá incluir en una planilla adicional (Anexo), con el costo de reposición de herramientas de DST por posibles Lost in Hole (Perdida de la herramienta en el pozo), considerando la depreciación correspondiente, en caso de NO presentarse no se consideraran otros costos que no estén establecidos en su propuesta económica, este costo de Lost in Hole, aplicará también en el caso de que las herramientas salgan del pozo en condiciones irreparables, previo análisis y conciliación entre partes.

El Contratista deberá contar con una caseta portátil (workshop) con los equipos y materiales que les permita realizar las pruebas y/o mantenimiento de las herramientas de la sarta de DST.

La tarifa operativa del personal se contabilizara desde que el mismo llega a locación (pozo SIPOTINDI-X1).

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRUEBAS DE FORMACION (DST)

Todos los equipos deberán tener una presión de trabajo mayor o igual a 10000 PSI, temperatura de trabajo nominal hasta 300 °F (Ver anexo 8) y  tener dimensiones adecuadas para ser corridos en cañerías & Liners de  9 5/8” 53,5 ppf; 7” 29 ppf;( Ver Anexo 7); Tubería de trabajo 3 ½” 12.95 #/ft, P-110, conexión TSHD; DC 4 3/4" conexión 3 1/2" IF; DC 6 ½” conexión 4 ½” IF (De ser requerido) Tubing 2 7/8" 6.4 "/ft N-80 conexión TSH BLUE MS.

A continuación se detalla los requerimientos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas:

| DRILL STEM TESTING (DST) POZO SIPOTINDI - X1 Equipos de fondo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES |  | Cantidad |  |
|  | DST #1 Agujero Abierto formación Huamampampa ( agujero abierto- Barefoot) | +/- 3850 m (MD) |  |
|  | DST #2 Agujero Abierto formación Icla ( agujero abierto- Barefoot) | +/- 4200 m (MD) |  |
|  | DST #3 formación Santa Rosa ( Agujero Entubado) | +/- 4600 m (MD) |  |
|  | Intervalo a Probar (m) | A definir |  |
| N° 1.0 | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | Unidad de Medida |
| 1.1 | 9-5/8” Packer Mecánico Recuperable (RETRIEVABLE PACKER MECHANICAL) ; Presión diferencial de Trabajo Nominal mayor o igual 7500 psi, Temperatura de Trabajo Nominal hasta 300 °F, ID mayor o igual 2.25”; Conexión Superior compatible con Sarta de DST; Capacidad de Tensión, mayor o igual 180000 lbs, H2S ( Requerido –NACE-MR0175), Mecanismo de Anclaje (Giro a la Derecha), Sistema de Cuñas Hold Down ; Sistema de By Pass de Circulación ; Fluido a ser asentado ( OBM/WBM), Método de recuperación por Tensión. | 20 | Día |
| 1.2 | 7” Packer Mecánico Recuperable (RETRIEVABLE PACKER MECHANICAL) ; Presión diferencial de Trabajo Nominal mayor o igual a 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal de 300 °F, ID mayor o igual 2.25”; Conexión Superior compatible con Sarta DST; Capacidad de Tensión mayor o igual 150000 lbs, H2S ( Requerido –NACE-MR0175), Mecanismo de Anclaje (Giro a la Derecha), Sistema de Cuñas Hold Down ; Sistema de By Pass de Circulación; Fluido a ser asentado ( OBM/WBM), Método de recuperación por Tensión. | 40 | Día |
| 1.3 | Junta de Seguridad (SAFETY JOINT); Presión de Trabajo Nominal mayor o igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal mayor o igual 300 °F; ID mayor o igual 2.25”; mayor o igual OD 5.00” Capacidad de Tensión mayor o igual 180000 lbs, H2S (Requerido –NACE-MR0175), Tipo de Rotación: (Rotación Derecha). | 60 | Día |
| 1.4 | Tijera Hidráulica (HYDRAULIC JAR); Presión de Trabajo Nominal mayor o igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal de 300 °F; mayor o igual ID 2.25”, mayor o igual OD 5.00”, H2S (Requerido –NACE-MR0175), conexión superior e inferior compatible con sarta de DST. | 60 | Día |
| 1.5 | Válvula de Prueba de Tubería (TUBING STRING TESTER); Tipo de Válvula bola; Presión de Trabajo Nominal mayor o igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal de 300 °F; ID mayor o igual 2.25”, mayor o igual OD 5.00”; conexión superior e inferior compatible con sarta de DST, H2S (Requerido –NACE-MR0175). | 60 | Día |
| 1.6 | Válvula de circulación de activación única (SINGLE SHOT CIRCULATING VALVE); Para comunicación anular-directa por debajo de la válvula de cierre de fondo; Presión de Trabajo Nominal mayor o igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal de 300 °F; mayor o igual ID 2.25”, mayor o igual OD 5.00”, H2S (Requerido –NACE-MR0175), conexión superior e inferior compatible con sarta de DST, Sistema de Activación (Hidrostático o de presión Absoluta). | 60 | Día |
| 1.7 | Porta Sensores (Gauge Carrier c/4 sensores, anular/directa); Presión de Trabajo Nominal mayor o igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal 300 °F; mayor o igual ID 2.25”; mayor o igual OD 5.00”, H2S (Requerido –NACE-MR0175), conexión superior e inferior compatible con sarta de DST, N° mínimo de sensores que debe alojar cuatro (4). | 60 | Día |
| 1.8 | Válvula de Prueba de Fondo (DOWN HOLE TESTER VALVE); Presión de Trabajo Nominal mayor o igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal 300 °F; mayor o igual ID 2.25”; mayor o igual OD 5.00”, Conexión Superior compatible c/ Sarta DST ( DC 4 3/4" conex 3 1/2" IF) e inferior compatible con sarta DST; debe incluir válvula de drenaje; Presión Diferencial por debajo mayor o igual 10000 psi, H2S (Requerido –NACE-MR0175), Sistema de Activación con presión anular; Número ilimitado de aperturas y cierres. | 60 | Día |
| 1.9 | Válvula de Circulación Primaria (CIRCULATING VALVE – RECLOSABLE); Presión de Trabajo Nominal mayor o igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal 300 °F; mayor e igual ID 2.25”; mayor o igual OD 5.00”, Conexión Superior - Conexión inferior compatible c/ Sarta DST ( DC 4 3/4" conex 3 1/2" IF); con válvula de drenaje de ser requerido; H2S (Requerido –NACE-MR0175), Sistema de Activación con presión anular y/o presión diferencial; Presión diferencial de Puertos de Circulación mayor o igual 10000 psi, Área Efectiva de Circulación Mínima Equivalente a 2”; Máximo número de Ciclos Ilimitado. | 60 | Día |
| 1.10 | Válvula de Circulación de Reversa; para comunicar anular-directa por encima de la válvula Multiciclo; Presión de Trabajo Nominal mayor o igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal 300 °F; mayor o igual ID 2.25”; mayor o igual OD 5.00”, Conexión Superior - Conexión inferior compatible c/ Sarta DST ( DC 4 3/4" conex 3 1/2" IF); H2S (Requerido –NACE-MR0175); Capacidad de Puertos de circulación para control de pozo, Activación por Espacio Anular en caso de fuga de la tubería; Área Efectiva de Circulación Mínima Equivalente a 2”. | 60 | Día |
| 1.11 | Junta de Expansión (Slip Joint Cerrado); Presión de Trabajo Nominal mayor o igual 10000 psi; Temperatura de Trabajo Nominal 300 °F; mayor o igual ID 2.25”; mayor o igual OD 5.00”, Conexión Inferior compatible c/ Sarta DST (DC 4 3/4" conex. 3 1/2" IF); H2S (Requerido –NACE-MR0175), Capacidad de Transmitir torque a través de la herramienta; Longitud Mínima total de Recorrida de 1.5 mts. | 60 | Día |
| 1.12 | Junta de Expansión (Slip Joint Abierto); Presión de Trabajo Nominal mayor o igual 10000 psi; Temperatura de Trabajo Nominal 300 °F; mayor o igual ID 2.25”; mayor o igual OD 5.00”, Conexión Superior compatible c/ Sarta DST (Tubing 3 1/2" 12.95# TSHD), H2S (Requerido –NACE-MR0175), Capacidad de Transmitir torque a través de la herramienta; Longitud total de Recorrida mayor o igual 1.5 mts. | 60 | Día |
| 1.13 | Válvula de Seguridad de Sub-Superficial (SSSV); Tipo bola (Ball type), Presión de Trabajo Nominal mayor o igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal 300 °F; Mayor o igual ID 3.00”; Menor o igual OD 8.5”(Cuerpo de la Válvula), Conexión Superior compatible con Stiff Joint y Conexión Inferior compatible c/ Sarta DST ( Tubing 3 1/2" 12.95# TSHD); Diámetro Externo del Ram-Lock 5.00”; H2S. | 60 | Día |
| 1.14 | Mandril Rígido de Superficie (Stiff Joint); Presión de Trabajo Nominal Mayor o igual 10000 psi, Temperatura de Trabajo Nominal 300 °F; Mayor o igual ID 2.25”; Menor o igual OD 6.00” (Cuerpo de la Válvula); Diámetro Externo cuerpo para cuña Menor o igual 6.0”; H2S; Conexiones superior compatible con Árbol de Prueba y conexión inferior compatible c/válvula subsuperficial. | 60 | Día |
| 1.15 | Árbol de Prueba de Superficie (Surface Test Tree 10000 psi WP); Debe incluir: Swivel, Swab valve, Flow Valve con actuador hidráulico, Kill Valve y Master valve por debajo del Swivel; Capaz de soportar mayor o igual 300000 lbs (hasta 10000 psi) Servicio H2S; Diámetro Nominal 3 1/16”; Diámetro interno mayor o igual a 2.25”; Conexión Superior debe incluir conexión rápida p/lubricador de Wireline, Slickline y/o Coiled Tubing; Conexión Inferior (Compatible con Stiff Joint/ Sarta de Trabajo). | 60 | Día |
| 1.16 | CROSSOVER Pin box 2 7/8" TSHBLUE -Box Pin ( 2 7/8" 8rd ) | 2 | Pza. |
| 1.17 | CROSSOVER Pin Box 3 1/2" TSHD - Box Pin Conexión rotaria ( 3 1 /2" IF) | 4 | Pza. |
| N°2.0 | Equipamiento para adquisición de datos- DST | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| 2.1 | Sensores en Memoria de Presión y Temperatura; (Operativo1); Tipo (Cuarzo), Rango de Presión de 0 a 20000 psi, Precisión de Presión (+/- 0.02% FS), Resolución de presión de 0.01 psi; Rango de Temperatura de 300 °F, Precisión de Temperatura (+/- 0.2 FS ), Fuente de Poder (Baterías de litio de acuerdo a temperatura de pozo); Contenido de Data Set(Tiempo/Presión/Temperatura), Capacidad de memoria (Principales)( 2 millones de data sets por sensor o 6 millones de Data Points), Capacidad de memoria (Back Ups)( 1 millón de data sets por sensor o 3 millones de Data Points); Mínima autonomía de Batería (30 días); mínimamente se requiere 1 muestra por segundo. | 60 | Día |
| 2.2 | Sensores en Memoria de Presión y Temperatura; (Operativo2); Tipo (Cuarzo), Rango de Presión de 0 a 20000 psi, Precisión de Presión (+/- 0.02% FS), Resolución de presión de 0.01 psi; Rango de Temperatura de 300 °F, Precisión de Temperatura (+/- 0.2 FS ), Fuente de Poder (Baterías de litio de acuerdo a temperatura de pozo); Contenido de Data Set(Tiempo/Presión/Temperatura), Capacidad de memoria (Principales)( 2 millones de data sets por sensor o 6 millones de Data Points), Capacidad de memoria (Back Ups)( 1 millón de data sets por sensor o 3 millones de Data Points); Mínima autonomía de Batería (30 días); mínimamente se requiere 1 muestra por segundo. | 60 | Día |
| 2.3 | Sensores en Memoria de Presión y Temperatura; (Operativo3); Tipo (Cuarzo), Rango de Presión de 0 a 20000 psi, Precisión de Presión (+/- 0.02% FS), Resolución de presión de 0.01 psi; Rango de Temperatura de 300 °F, Precisión de Temperatura (+/- 0.2 FS ), Fuente de Poder (Baterías de litio de acuerdo a temperatura de pozo); Contenido de Data Set(Tiempo/Presión/Temperatura), Capacidad de memoria (Principales)( 2 millones de data sets por sensor o 6 millones de Data Points), Capacidad de memoria (Back Ups)( 1 millón de data sets por sensor o 3 millones de Data Points); Mínima autonomía de Batería (30 días); mínimamente se requiere 1 muestra por segundo. | 60 | Día |
| 2.4 | Sensores en Memoria de Presión y Temperatura; (Operativo4); Tipo (Cuarzo), Rango de Presión de 0 a 20000 psi, Precisión de Presión (+/- 0.02% FS), Resolución de presión de 0.01 psi; Rango de Temperatura de 300 °F, Precisión de Temperatura (+/- 0.2 FS ), Fuente de Poder (Baterías de litio de acuerdo a temperatura de pozo); Contenido de Data Set(Tiempo/Presión/Temperatura), Capacidad de memoria (Principales)( 2 millones de data sets por sensor o 6 millones de Data Points), Capacidad de memoria (Back Ups)( 1 millón de data sets por sensor o 3 millones de Data Points); Mínima autonomía de Batería (30 días); mínimamente se requiere 1 muestra por segundo. | 60 | Día |
| N°3.0 | PERSONAL REQUERIDO DST | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| 3.1 | Un (1) Especialistas de DST | 120 | Día |
| 3.2 | Un (1) Ayudantes de DST | 120 | Día |
| 3.3 | Un (1) Ingeniero de Adquisición de Datos | 60 | Día |
| N°4.0 | MOVILIZACIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| 4.1 | MOV/DESMOV CAMIONES TRAILERS CAP :25- 30 TN (POR KM, IDA Y REGRESO) (SCZ-SIP –X1) | 4488 | Km |
| 4.2 | MOV/DESMOV CAMIONES CAP : 5 TN (POR KM, IDA Y REGRESO) (SCZ-SIP –X1) | 2244 | Km |
| 4.3 | CARGO POR CAMIONETA PICKUP 4X4. | 4488 | Km |

Nota #1: Tubería de trabajo DST (Tubing 3 1/2" 12.95 #/ft  P-110 conexión TSHD; DC 4 3/4" conexión 3 1/2" IF; DC 6 ½” conexión 4 ½” IF (De ser requerido); Tubing 2 7/8" 6.4 "/ft N-80 conexión TSH BLUE MS.

Nota #2: Todas las cantidades son referenciales, a fin de que el contratista tome sus previsiones para cumplir con la ejecución del servicio.

Para efectos de pago se tomaran en cuenta las cantidades reales ejecutadas de cada Ítem.

Para efectos de evaluación se consideraran los precios unitarios de las propuestas

Económicas.

Nota #3: Los precios unitarios propuestos que sobrepasen el valor del precio de referencia

Unitario serán descalificados.

Nota #4: Las profundidades indicadas para los trabajos de cada prueba son referenciales.

- Equipos y Materiales Requeridos.

- El Contratista  deberán poner a disposición de YPFB equipos, materiales, herramientas, servicios de pruebas fondo de pozo y personal para pruebas de formación DST (Drill Stem Test), a requerimiento de YPFB. El contratista supervisaran las operaciones en forma segura y eficiente durante las pruebas, sea en agujero abierto o dentro cañería, a solicitud de YPFB, con el objetivo de determinar presiones y temperaturas exactas del reservorio durante la Evaluación de Formación; según el programa de Pruebas de pozo (Pozo SIPOTINDI-X1).

- El contratista deberá aclarar en su oferta, el tiempo requerido que necesitan para probar, preparar y tener listas las herramientas para el servicio a desarrollarse.

- El carguío y descarguío de sus equipos y herramientas en su base de operaciones correrá por cuenta del Contratista. En locación Pozo SIP-X1, el carguío y descarguío estará a cargo de YPFB, en caso de equipo crítico, la supervisión estará a cargo del personal de la contratista.

- Todos los programas de pruebas de formación o pruebas de fondo propuestos  serán presentados para revisión y aprobación por parte de YPFB antes de iniciar el trabajo.

- Los equipos y/o herramientas propuestos podrán superar la capacidad solicitada en el presente documento, con la debida aclaración en su propuesta.

- Todas las herramientas de DST que conecten a la sarta de trabajo ó Drill Collar (DC), deberá ser entregada con conexión 3 ½”IF, por lo cual, YPFB solamente reconocerá los Cross Over listados en estas especificaciones técnicas.

- El Contratista debe cumplir los siguientes requerimientos técnicos específicos para el Servicio de pruebas de formación DST:

- Herramientas que no tengan limitaciones de funcionamiento en función a la densidad del lodo que se tenga en pozo (Dato referencial, Densidad hasta menor e igual 14.5 ppg).

- La válvula principal de cierre en fondo, deberá ser capaz de contar con un modo trabado abierto durante la bajada, y luego permitir un sin número de aperturas y cierres aplicando presión anular únicamente. De manera referencial deberá considerarse corridas de registros de PLT y otras operaciones de Slick line/ wireline de ser requeridas.

- Las Válvulas mencionadas líneas arriba deben ser de cantidad de ciclos ilimitados.

- Los slip joints o sistemas de compensación por temperatura, deben ir siempre por encima de la válvula de cierre en fondo, para evitar cambios de volumen de la cámara (válvula -  formación).

- El Contratista deberá contar con el 100% de back up de las herramientas de fondo en pozo y en su base de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

- El Contratista debe de tener full capacidad de simular todo lo relacionado a la operación DST en todos los escenarios de la prueba (movimiento de tubería, esfuerzo y torque).

- El Contratista deberá proveer los Orings para la conexiones de los Drill Collars (DC 4 ¾”  conexión  3 ½” IF y DC 6 ½”  conexión  4 ½” IF), De ser requerido si la operación lo amerita.

- Considerar que los equipos y herramientas propuestas para el servicio requerido, deben ser de material resistente a hidrocarburos con contenido de CO2 y H2S.

- El Contratista deberá contar con una caseta portátil (workshop) con los equipos y materiales que les permita realizar las pruebas y/o mantenimiento de las herramientas de la sarta de DST.

NOTA: Todo equipo y material propuesto estará sujeto a un proceso de revisión y aprobación del Fiscal de Servicio durante las operaciones. Todo equipo y material que no cumpla con los requerimientos técnicos de YPFB, deberán ser reemplazados a sola solicitud del Fiscal de Servicio.

En los intervalos de  8 ½”, 6”  donde se realizara las pruebas de formación (DST), se utilizara fluido de emulsión inversa.

  - MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de impuestos, derechos, seguros y otros conceptos administrativos para YPFB.

La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.

El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo El contratista responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB (Ver Anexo H).

  - PERSONAL TÉCNICO.

El personal requerido para la ejecución del servicio se detalla a continuación, sin embargo el proponente podrá mejorar este requerimiento:

Personal para Prueba de Formación (DST):

- Un (1) Coordinador de Operaciones (Sin Costo para YPFB).

- Dos (2) Especialista de DST.

- Dos (2) Ayudantes de DST.

- Un (1) Ingeniero de Adquisición de Datos

El proponente podrá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo del personal propuesto, el mismo no será evaluable. Sin embargo, durante la administración del contrato, antes de iniciar el servicio se verificará que el personal del Contratista sea el adecuado para llevar a cabo los servicios, en ese sentido, YPFB se reserva la aprobación de dicho personal y podrá exigir el cambio inmediato del personal técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB.

Es importante aclarar que solo el Coordinador de Operaciones es sin costo para YPFB, el personal restante si genera un costo.

El Coordinador del servicio en Ciudad mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y representará al Contratista como responsable del servicio.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 176 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.

  - CRONOGRAMA.

El contratista deberá programar sus actividades de servicio, dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo SIP-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

| ACTIVIDAD | DURACION (DIAS CALENDARIO) |
| --- | --- |
| MOVILIZACION | 2 |
| PRUEBA TIPO BAREFOOT FORMACION HUMAMAMPAMPA | 20 |
| DESMOVILIZACION | 2 |
| PERFORACION FORMACION ICLA | 28 |
| MOVILIZACION | 2 |
| PRUEBA TIPO BAREFOOT FORMACION ICLA | 20 |
| DESMOVILIZACION | 2 |
| PERFORACION FORMACION SANTA ROSA | 46 |
| MOVILIZACION | 2 |
| PRUEBA DST –TCP FORMACION SANTA ROSA | 20 |
| DESMOVILIZACION | 2 |
| PRESENTACION INFORME FINAL DEL SERVICO | 30 |
| TOTAL DIAS CALENDARIO | 176 |

*Los tiempos de duración señalados son referenciales.

  - ORDEN DE PROCEDER.

YPFB notificará a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo para ejecutar el servicio.

  - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El lugar de ejecución del Servicio de Perforación es el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:

| Coordenadas de Superficie UTM / WGS84 | : X: 463,259.00 m | Y: 7’730,511.00 m. |
| --- | --- | --- |
| Elevación sobre el nivel del mar | : 1150.0 m |  |

Ver anexo A y B.

  - MEDIOS DE TRANSPORTE.

El contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.

  - LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

El contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

  - PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.

El contratista deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, programa de perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas.

  - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

El contratista será responsable de la reparación, mantenimiento, calibración y pruebas de las herramientas DST, de tal forma que se garantice la provisión de los equipos y/o herramientas para el servicio solicitado y se ejecuten las operaciones sin fallas, a fin de evitar tiempos no productivos (NPT).

  - ALOJAMIENTO Y CATERING.

El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento para personal adicional, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del contratista preparar la logística para tal fin.

  - FISCAL DE SERVICIO.

YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:

- Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

- Coordinar reuniones con el Contratista.

- Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

- Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del contratista para su respectivo pago.

- Realizar la solicitud de pago.

  - INFORMES.

    - INFORME DE MOVILIZACIÓN.

Concluida la movilización y montaje de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, El contratista deberá emitir de manera inmediata un informe de movilización, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, que será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio.

    - INFORME  DEL SERVICIO.

Para fines de pago, El contratista deberá presentar un informe al finalizar cada prueba de formación (DST), detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrados en las operaciones, en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario en 3 copias en físico y en digital, adjuntando los datos obtenidos y calculados de la prueba realizada.

    - INFORME FINAL.

El contratista entregará a YPFB un informe final del servicio incluyendo las pruebas de formación (DST) realizadas, el mismo deberá entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días calendario en 3 copias en físico y en digital, adjuntando los datos obtenidos y calculados en cada prueba realizada.

YPFB aprobará o rechazará el informe final en 10 días hábiles. En caso de la no aprobación del documento El contratista tendrá un tiempo máximo de 5 días hábiles para la presentación del informe final, con las correcciones a las observaciones realizadas por YPFB.

  - FORMA DE PAGO.

Los pagos y la facturación se efectuarán de cada prueba de formación (DST) realizada, al ejecutarse el servicio; de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.

Los requisitos para el pago son los siguientes:

- Carta de solicitud de pago.

- Informe Técnico de cada Prueba de formación (DST)

- Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

- Copia simple de Registro SIGEP.

- Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).

- Copia simple de Contrato.

- Copia del NIT.

  - MULTAS Y PENALIDADES.

El contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:

  - El retraso del contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a aplicar una multa del 1% del monto total del contrato, por cada día calendario de retraso.

  - En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del monto total del contrato por cada día calendario de retraso.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

ANEXO 1

GARANTIAS FINANCIERAS

- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.

A elección de la empresa proponente ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del monto máximo de la contratación.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento, con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del monto máximo de la contratación.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento, con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos a 1% del monto máximo de contratación.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A elección de la empresa adjudicada ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto máximo de la contratación.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto máximo de la contratación.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento, con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del monto máximo de contratación.

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -V.3

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

| VARIABLE | INSTRUCCIÓN |
| --- | --- |
| INSTRUMENTO DE GARANTIA | Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantias Financieras. En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados. |
| OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”) | Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”) conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion |
| NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE | Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA. Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT). |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO | Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos. |
| MONTO GARANTIZADO Y MONEDA | Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD. Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD. |
| VIGENCIA | Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación. Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días |
| CLÁUSULAS O CONDICIONES | Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido. |

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA.

ANEXO 2

FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

FACTURACION.

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El Contratista adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS.

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

ANEXO 3

SEGUROS

La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:

Seguro de Responsabilidad Civil.

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.

Póliza de Accidentes Personales.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

Condiciones Adicionales.

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

ANEXO 4

ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Posterior a la firma del contrato, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB:

Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

Documentos para Aprobación de YPFB. (Unidad de SMS – Unidad solicitante)

La Empresa contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:

- Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.

- Política y programas de control de Alcohol y drogas.

- Programa de capacitación y charlas de seguridad.

- Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.

- Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).

- Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).

- Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

- Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Aspectos Generales:

La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Procedimiento General (PG-1-GSAC/DSIC-15-A)“Requisitos de Seguridad Industrial para Empresas Contratistas” Anexo H, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

La empresa contratada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:

- Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes).

- Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo.

- Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.).

- Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

(En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO).

- Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:

- Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos.

- Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).

- Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Contratistas).

- Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).

Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas).

- Pantalón y camisa jean.

- Casco de Seguridad.

- Calzados de Seguridad.

- Lentes de Seguridad.

- Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar).

- Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido).

- Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores).

- Las vacunas correspondientes para el ingreso al pozo las cuales son:

| Tétanos. | Solo para Visitas de 1 día. |
| --- | --- |
| Fiebre Amarilla. | Solo para contratistas de más de 1 día. |
| Hepatitis B. |  |
| Fiebre Tifoidea. |  |

EPP para riesgos especiales (según Corresponda).

- Trabajos en alturas.

- Trabajos en caliente.

- Trabajos eléctricos.

- Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.

En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:

- Check list de vehículos livianos y pesados.

- Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.

- El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa Contratista y capacitación en manejo defensivo.

- Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.

- Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.

- Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta (deseable).

La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo al ingreso al Pozo Petrolero.

Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Pozo Petrolero:

- Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.

- Contar con certificado de manejo defensivo vigente.

Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la Contratista y/o sub Contratista en proyectos de YPFB

Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa Contratista deberá hacer disposición final de los residuos originados.

Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de dicho Servicio.

Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB.

YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes, vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.

ANEXO 5

MAPA DE UBICACIÓN

ANEXO 6

VÍAS DE ACCESO

| TRAMO | DISTANCIA (Km) | TIPO DE CAMINO |
| --- | --- | --- |
| Santa Cruz - Camiri | 292 | Carretera asfaltada |
| Camiri - Boyuibe | 62 | Carretera asfaltada |
| Boyuibe – Ingreso sobre Ruta 9 | 9 | Carretera asfaltada |
| Ingreso sobre Ruta 9 – Pozo Sipotindi-X1 | 11 | Camino ripiado |
| Total Recorrido (Santa Cruz – Pozo SIP-X1 ) | 374 |  |

ANEXO 7

ESTADO SUBSUPERFICIAL DEL POZO SIP-X1

ANEXO 8

GRADIENTES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA ESTIMADOS

“Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.