|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BIENES | RG-02-A-GCC |
| --- | --- | --- |

ADQUISICIÓN DE MATERIAL TUBULAR PARA LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN

El proceso de "ADQUISICIÓN DE MATERIAL TUBULAR PARA LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN" consta de los siguientes Ítems:

Cuadro No. 1

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | CANTIDAD (Piezas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drill Pipe 5 1/2”, 21.9 Lb/pie, S-135, Conexión 5 1/2 FH. | 421 |
| 2 | Drill Pipe 5”, 19.5 Lb/pie, S-135, Conexión NC-50. | 158 |
| 3 | Drill Pipe 4 1/2”, 16,6 Lb/pie, S-135, Conexión NC-46. | 421 |
| 4 | Heavy Weight Drill Pipe 5 1/2”, 62,27 Lb/pie, Conexión 5 1/2 FH. | 15 |
| 5 | Heavy Weight Drill Pipe 5”, 57,93 Lb/pie, Conexión NC-50. | 60 |
| 6 | Heavy Weight Drill Pipe 4 1/2”, 41,8 Lb/pie, Conexión NC-46 | 15 |
| 7 | Heavy Weight Drill Pipe 3 1/2”, 26,10 Lb/pie, Conexión NC-38 | 15 |
| 8 | Pup joint 5 1/2”, Conexión 5 1/2 FH, S-135, longitud de 5 pies cada pieza. | 2 |
| 9 | Pup joint 5 1/2”, Conexión 5 1/2 FH, longitud de 10 pies cada pieza. | 2 |
| 10 | Pup joint 5 1/2”, Conexión 5 1/2 FH, S-135, longitud de 15 pies cada pieza. | 2 |
| 11 | Pup joint 5”, Conexión NC-50, S-135, longitud de 5 pies cada pieza. | 2 |
| 12 | Pup joint 5”, Conexión NC-50, S-135, longitud de 10 pies cada pieza. | 2 |
| 13 | Pup joint 5”, Conexión NC-50, S-135, longitud de 15 pies cada pieza. | 2 |
| 14 | Pup joint 4 1/2”, Conexión NC-46, S-135, longitud de 5 pies cada pieza. | 2 |
| 15 | Pup joint 4 1/2”, Conexión NC-46, S-135, longitud de 10 pies cada pieza. | 2 |
| 16 | Pup joint 4 1/2”, Conexión NC-46, Grado de acero S-135, longitud de 15 pies cada pieza. | 2 |
| 17 | Pup joint 3 1/2”, Conexión NC-38, Grado de acero S-135, longitud de 5 pies cada pieza. | 2 |
| 18 | Pup joint 3 1/2”, Conexión NC-38, Grado de acero S-135, longitud de 10 pies cada pieza. | 2 |
| 19 | Pup joint 3 1/2”, Conexión NC-38, Grado de acero S-135, longitud de 15 pies cada pieza. | 2 |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

Se detalla en las siguientes tablas los requerimientos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas para los tubulares: Ítem 1.- DRILL PIPE 5 1/2" PROPIEDADES DE CUERPO DRILL PIPE 5 1/2". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado y Upset; Espesor (in); ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Presión Reventón (psi); Presión de Colapso (psi). 5 1/2; Mayor o igual a 21,9; S-135 IEU; A proponer; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 90,000; Mayor o igual a 780,000; Mayor o igual a 15,000; Mayor o igual a 12,000. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud Tool Joint; Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Torque de Ajuste (ft-lbs); Cantidad (Piezas). Pin (in); Box (in). 5 1/2 FH; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 10; Mayor o igual a 14; Mayor o igual a 75,000; Mayor o igual a 1,300; A proponer; 421. Item 2. - DRILL PIPE 5" PROPIEDADES DE CUERPO DRILL PIPE 5". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado y Upset; Espesor (in); ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Presión Reventón (psi); Presión de Colapso (psi). 5; Mayor o igual a 19,5; S-135 IEU; A proponer; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 74,000; Mayor o igual a 712,000; Mayor o igual a 17,100; Mayor o igual a 15,000. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud Tool Joint; Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Torque de Ajuste (ft-lbs); Cantidad (Piezas). Pin (in); Box (in). NC-50; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 10; Mayor o igual a 12; Mayor o igual a 51,000; Mayor o igual a 1,200; A proponer; 158. Item 3. - DRILL PIPE 4 1/2" PROPIEDADES DE CUERPO DRILL PIPE 4 1/2". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado y Upset; Espesor (in); ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Presión Reventón (psi); Presión de Colapso (psi). 4 1/2; 16,6; S-135 IEU; A proponer; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 55,000; Mayor o igual a 595,000; Mayor o igual a 17,000; Mayor o igual a 16,000. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud para Llave; Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Torque de Ajuste (ft-lbs); Longitud (piezas). Pin (in); Box (in). NC-46; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 10; Mayor o igual a 12; Mayor o igual a 39,000; Mayor o igual a 1,000; A proponer; 421. Todos los tubulares (Drill Pipe) ítem´s 1, 2 y 3 deben cumplir las siguientes especificaciones técnicas adicionales: - La longitud de cada pieza entregada tiene que ser Rango II (entre 31 ft a 32 ft). - Cada pieza entregada debe tener banda de revestimiento hardbanding igual o superior al tipo ARNCO 100XT en el box, con un ancho máximo de 3”. - Cada pieza entregada debe tener protección interna (Internal Plastic Coating: TK34). - Cada pieza entregada debe contar con pintura anticorrosiva en la parte externa para protegerla de la corrosión. - Cada pieza entregada deben tener tratamiento fosfatado (phosphated coating) en sus roscas (conexiones), con sus respectivos protectores plásticos de roscas (pin y box). - La fabricación de todos los tubulares deberán cumplir los estándares API Spec 5DP. Al momento de entrega en destino final de los ítem´s 1, 2 y 3, deberán proporcionar a personal de comité de Recepción de YPFB: - Data sheet (hoja de datos) de cada ítem entregado (2 originales y 1 digital idioma español). - Packing List (PL) por cada ítem entregado (2 originales en físico y 1 digital), en idioma Español. - Certificados de fabricación y/o de fábrica por cada ítem entregado (2 originales en físico y 1 digital), en idioma Español. - Nota de entrega y/o Remito de Carga por el total de cada Ítem entregado en destino final mismo que será recepcionado por el Comité de Recepción de YPFB, mínimamente debe detallar la siguiente descripción técnica: descripción, OD, Libraje, Grado, conexión, cantidad, lugar de entrega, otros propuestos) a fin de constancia de entrega del material tubular. El proponente deberá presentar junto a su propuesta los data sheet del material tubular ofertado. El proveedor estará a cargo de la logística, personal, seguros y todos los equipos necesarios para el carguío, transporte y descarguío hasta la entrega final en el lugar de entrega establecido. Item 4. - HEAVY WEIGHT DRILL PIPE 5 1/2" PROPIEDADES DE CUERPO HEAVY WEIGHT DRILL PIPE 5 1/2". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); ID Nominal (in); Central Upset Diámetro (in); Central upset longitud minima (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Cantidad (pzs); TIpo. 5 1/2; 62,27; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 24; Mayor o igual a 70.100,0; Mayor o igual a 739,0; 15; Standard y/o convencional. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud Pin (in); Longitud Box (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Torque de Ajuste (ft-lbs). 5 1/2 FH; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 24; Mayor o igual a 24; Mayor o igual a 78,500; Mayor o igual a 1.700; A proponer. Item 5. - HEAVY WEIGHT DRILL PIPE 5" PROPIEDADES DE CUERPO HEAVY WEIGHT DRILL PIPE 5". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); ID Nominal (in); Central Upset Diámetro (in); Central upset longitud minima (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Cantidad (pzs); TIpo. 5; 57,93; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 24; Mayor o igual a 113,000; Mayor o igual a 1,300; 60; Espiral. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud Pin (in); Longitud Box (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Torque de Ajuste (ft-lbs). NC-50; 6 1/2; A proponer; Mayor o igual a 24; Mayor o igual a 24; Mayor o igual a 52,000; Mayor o igual a 1.200; A proponer. Item 6. - HEAVY WEIGHT DRILL PIPE 4 1/2" PROPIEDADES DE CUERPO HEAVY WEIGHT DRILL PIPE 4 1/2". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); ID Nominal (in); Central Upset Diámetro (in); Central upset longitud minima (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Cantidad (pzs); TIpo. 4 1/2; 41,8; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 24; Mayor o igual a 40.100; Mayor o igual a 533; 15; Espiral. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud Pin (in); Longitud Box (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Torque de Ajuste (ft-lbs). NC-46; 6 1/4; A proponer; Mayor o igual a 24; Mayor o igual a 24; Mayor o igual a 100,000; Mayor o igual a 1.200; A proponer. Item 7. - HEAVY WEIGHT DRILL PIPE 3 1/2" PROPIEDADES DE CUERPO HEAVY WEIGHT DRILL PIPE 3 1/2". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); ID Nominal (in); Central Upset Diámetro (in); Central upset longitud minima (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Cantidad (pzs); TIpo. 3 1/2; 26,1; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 24; Mayor o igual a 18.000; Mayor o igual a 310; 15; Standard y/o convencional. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud Pin (in); Longitud Box (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Torque de Ajuste (ft-lbs). NC-38; 5; A proponer; Mayor o igual a 24; Mayor o igual a 24; Mayor o igual a 24,000; Mayor o igual a 640; A proponer. Todos los tubulares (Heavy Weigth Drill Pipe) Ítems 4, 5, 6 y 7 deben cumplir las siguientes especificaciones técnicas adicionales: - La longitud de cada pieza entregada tiene que ser Rango II (entre 31 ft a 32 ft). - Cada pieza entregada debe tener banda de revestimiento hardbanding igual o superior al tipo ARNCO 100XT en el box y pin con un ancho máximo de (5”) y dos en el centro del tubo de (3”) de ancho. - Cada pieza entregada debe tener protección interna (Internal Plastic Coating: TK34). - Cada pieza entregada debe contar con pintura anticorrosiva en la parte externa para protegerla de la corrosión. - Cada pieza entregada deben tener tratamiento fosfatado (phosphated coating) en sus roscas (conexiones), con sus respectivos protectores plásticos de roscas (pin y box). - La fabricación de todos los tubulares deberán cumplir los estándares API Spec 7-1. Al momento de entrega en destino final de los ítem´s 4, 5, 6 y 7, deberán proporcionar a personal de comité de Recepción de YPFB: - Data sheet (hoja de datos) de cada ítem entregado (2 originales y 1 digital idioma español). - Packing List (PL) por cada ítem entregado (2 originales en físico y 1 digital), en idioma Español. - Certificados de fabricación y/o de fábrica por cada ítem entregado (2 originales en físico y 1 digital), en idioma Español. - Nota de entrega y/o Remito de Carga por el total de cada Ítem entregado en destino final mismo que será recepcionado por el Comité de Recepción de YPFB, mínimamente debe detallar la siguiente descripción técnica: descripción, OD, Libraje, Grado, conexión, cantidad, lugar de entrega, otros propuestos) a fin de constancia de entrega del material tubular. El proponente deberá presentar junto a su propuesta los data sheet del material tubular ofertado. El proveedor estará a cargo de la logística, personal, seguros y todos los equipos necesarios para el carguío, transporte y descarguío hasta la entrega final en el lugar de entrega establecido. Item 8. - PUP JOINT 5 1/2" PROPIEDADES DE CUERPO PUP JOINTS 5 1/2". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado y Upset; Espesor (in); ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Presión Reventón (psi); Presión de Colapso (psi). 5 1/2; 21,9; S-135 IEU; A proponer; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 90,000; Mayor o igual a 780,000; Mayor o igual a 15,000; Mayor o igual a 12,000. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud para Llave; Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Torque de ajuste (ft-lbs); Cantidad (pzs); Longitud por cada pieza (pies). Pin (in); Box (in). 5 1/2 FH; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 10; Mayor o igual a 14; Mayor o igual a 75,000; Mayor o igual a 1,300; A proponer; 2; 5. Item 9. - PUP JOINT 5 1/2" PROPIEDADES DE CUERPO PUP JOINTS 5 1/2". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado y Upset; Espesor (in); ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Presión Reventón (psi); Presión de Colapso (psi). 5 1/2; 21,9; S-135 IEU; A proponer; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 90,000; Mayor o igual a 780,000; Mayor o igual a 15,000; Mayor o igual a 12,000. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud para Llave; Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Torque de ajuste (ft-lbs); Cantidad (pzs); Longitud por cada pieza (pies). Pin (in); Box (in). 5 1/2 FH; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 10; Mayor o igual a 14; Mayor o igual a 75,000; Mayor o igual a 1,300; A proponer; 2; 10. Ítem 10. - PUP JOINT 5 1/2" PROPIEDADES DE CUERPO PUP JOINTS 5 1/2". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado y Upset; Espesor (in); ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Presión Reventón (psi); Presión de Colapso (psi). 5 1/2; 21,9; S-135 IEU; A proponer; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 90,000; Mayor o igual a 780,000; Mayor o igual a 15,000; Mayor o igual a 12,000. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud para Llave; Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Torque de ajuste (ft-lbs); Cantidad (pzs); Longitud por cada pieza (pies). Pin (in); Box (in). 5 1/2 FH; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 10; Mayor o igual a 14; Mayor o igual a 75,000; Mayor o igual a 1,300; A proponer; 2; 15. Ítem 11. - PUP JOINT 5" PROPIEDADES DE CUERPO PUP JOINT 5". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado y Upset; Espesor (in); ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Presión Reventón (psi); Presión de Colapso (psi). 5; Mayor o igual a 19,5; S-135 IEU; A proponer; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 74,000; Mayor o igual a 712,000; Mayor o igual a 17,100; Mayor o igual a 15,000. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud para Llave; Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Torque de Ajuste (ft-lbs); Cantidad (pzs); Longitud por cada pieza (pies). Pin (in); Box (in). NC-50; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 10; Mayor o igual a 12; Mayor o igual a 51,000; Mayor o igual a 1,200; A proponer; 2; 5. Ítem 12. - PUP JOINT 5" PROPIEDADES DE CUERPO PUP JOINT 5". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado y Upset; Espesor (in); ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Presión Reventón (psi); Presión de Colapso (psi). 5; Mayor o igual a 19,5; S-135 IEU; A proponer; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 74,000; Mayor o igual a 712,000; Mayor o igual a 17,100; Mayor o igual a 15,000. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud para Llave; Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Torque de Ajuste (ft-lbs); Cantidad (pzs); Longitud por cada pieza (pies). Pin (in); Box (in). NC-50; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 10; Mayor o igual a 12; Mayor o igual a 51,000; Mayor o igual a 1,200; A proponer; 2; 10. Ítem 13. - PUP JOINT 5" PROPIEDADES DE CUERPO PUP JOINT 5". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado y Upset; Espesor (in); ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Presión Reventón (psi); Presión de Colapso (psi). 5; Mayor o igual a 19,5; S-135 IEU; A proponer; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 74,000; Mayor o igual a 712,000; Mayor o igual a 17,100; Mayor o igual a 15,000. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud para Llave; Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Torque de Ajuste (ft-lbs); Cantidad (pzs); Longitud por cada pieza (pies). Pin (in); Box (in). NC-50; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 10; Mayor o igual a 12; Mayor o igual a 51,000; Mayor o igual a 1,200; A proponer; 2; 15. Ítem 14. - PUP JOINT 4 1/2" PROPIEDADES DE CUERPO PUP JOINT 4 1/2". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado y Upset; Espesor (in); ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Presión Reventón (psi); Presión de Colapso (psi). 4 1/2; 16,6; S-135 IEU; A proponer; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 55,000; Mayor o igual a 595,000; Mayor o igual a 17,000; Mayor o igual a 16,000. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud para Llave; Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Torque de Ajuste (ft-lbs); Cantidad (pzs); Longitud por cada pieza (pies). Pin (in); Box (in). NC-46; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 10; Mayor o igual a 12; Mayor o igual a 39,000; Mayor o igual a 1,000; A proponer; 2; 5. Ítem 15. - PUP JOINT 4 1/2" PROPIEDADES DE CUERPO PUP JOINT 4 1/2". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado y Upset; Espesor (in); ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Presión Reventón (psi); Presión de Colapso (psi). 4 1/2; 16,6; S-135 IEU; A proponer; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 55,000; Mayor o igual a 595,000; Mayor o igual a 17,000; Mayor o igual a 16,000. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud para Llave; Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Torque de Ajuste (ft-lbs); Cantidad (pzs); Longitud por cada pieza (pies). Pin (in); Box (in). NC-46; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 10; Mayor o igual a 12; Mayor o igual a 39,000; Mayor o igual a 1,000; A proponer; 2; 10. Ítem 16. - PUP JOINT 4 1/2" PROPIEDADES DE CUERPO PUP JOINT 4 1/2". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado y Upset; Espesor (in); ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Presión Reventón (psi); Presión de Colapso (psi). 4 1/2; 16,6; S-135 IEU; A proponer; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 55,000; Mayor o igual a 595,000; Mayor o igual a 17,000; Mayor o igual a 16,000. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud para Llave; Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Torque de Ajuste (ft-lbs); Cantidad (pzs); Longitud por cada pieza (pies). Pin (in); Box (in). NC-46; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 10; Mayor o igual a 12; Mayor o igual a 39,000; Mayor o igual a 1,000; A proponer; 2; 15. Ítem 17. - PUP JOINT 3 1/2" PROPIEDADES DE CUERPO PUP JOINT 3 1/2". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado y Upset; Espesor (in); ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Presión Reventón (psi); Presión de Colapso (psi). 3 1/2; 15.5; S-135 IEU; A proponer; A proponer; A proponer; A proponer; A proponer; A proponer; A proponer. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud para Llave; Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Torque de Ajuste (ft-lbs); Cantidad (pzs); Longitud por cada pieza (pies). Pin (in); Box (in). NC-38; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 10; Mayor o igual a 12; A proponer; A proponer; A proponer; 2; 5. Ítem 18. - PUP JOINT 3 1/2" PROPIEDADES DE CUERPO PUP JOINT 3 1/2". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado y Upset; Espesor (in); ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Presión Reventón (psi); Presión de Colapso (psi). 3 1/2; 15.5; S-135 IEU; A proponer; A proponer; A proponer; A proponer; A proponer; A proponer; A proponer. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud para Llave; Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Torque de Ajuste (ft-lbs); Cantidad (pzs); Longitud por cada pieza (pies). Pin (in); Box (in). NC-38; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 10; Mayor o igual a 12; A proponer; A proponer; A proponer; 2; 10. Ítem 19. - PUP JOINT 3 1/2" PROPIEDADES DE CUERPO PUP JOINT 3 1/2". OD Nominal (in); Peso Nominal (lb/pie); Grado y Upset; Espesor (in); ID Nominal (in); Drift (in); Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (Klbs); Presión Reventón (psi); Presión de Colapso (psi). 3 1/2; 15.5; S-135 IEU; A proponer; A proponer; A proponer; A proponer; A proponer; A proponer; A proponer. PROPIEDADES DE CONEXIÓN (TOOL JOINT). Conexión; OD (in); ID (in); Longitud para Llave; Resistencia Torsión (ft-lbs); Resistencia Tensión (klbs); Torque de Ajuste (ft-lbs); Cantidad (pzs); Longitud por cada pieza (pies). Pin (in); Box (in). NC-38; A proponer; A proponer; Mayor o igual a 10; Mayor o igual a 12; A proponer; A proponer; A proponer; 2; 15. Todos los tubulares (Pup Joint) ítems 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 deben cumplir las siguientes especificaciones técnicas adicionales: - Cada pieza entregada debe tener protección interna (Internal Plastic Coating: TK34). - Cada pieza entregada debe contar con pintura anticorrosiva en la parte externa para protegerla de la corrosión. - Cada pieza entregada debe tener tratamiento fosfatado (phosphated coating) en sus roscas (conexiones), con sus respectivos protectores plásticos de roscas (pin y box). - La fabricación de todos los tubulares deberán cumplir los estándares API Spec 5DP. Al momento de entrega en destino final de los ítems 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, deberán proporcionar a personal de comité de Recepción de YPFB: - Data sheet (hoja de datos) de cada ítem entregado (2 originales y 1 digital idioma español). - Packing List (PL) por cada ítem entregado (2 originales en físico y 1 digital), en idioma español. - Certificados de fabricación y/o de fábrica por cada ítem entregado (2 originales en físico y 1 digital), en idioma español. - Nota de entrega y/o Remito de Carga por el total de cada Ítem entregado en destino final mismo que será recepcionado por el Comité de Recepción de YPFB, mínimamente debe detallar la siguiente descripción técnica: descripción, OD, Libraje, Grado, conexión, cantidad, lugar de entrega, otros propuestos) a fin de constancia de entrega del material tubular.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de todos los bienes (ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19) es de 150 días calendarios, computables a partir del día siguiente calendario de la suscripción del contrato.

MEDIOS DE TRANSPORTE

El Proveedor deberá correr con los riesgos y costos inherentes al carguio, transporte, descarguío, Seguros de la mercadería, impuestos, personal necesario y/o cualquier otro costo que asuma implícitamente el requerimiento de material tubular; desde el Lugar de Origen hasta Destino Final establecido en el punto Lugar de entrega de la presente especificación técnica. El Proveedor será responsable en todo momento desde la fabricación, transporte, carguío y descarguío hasta el lugar de entrega de los materiales y que estos lleguen a destino, libre de daños y otros. El Incoterm a utilizar para la adquisición de material tubular es DDP/Incoterm 2010 (Delivered Duty Paid) Almacenes YPFB – Santa Cruz Bolivia es decir Entregada con derechos de aduana pagados en el lugar de destino convenido. El Proveedor, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de tubulares, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar el traslado de los mismos, siendo el Proveedor responsable de cualquier daño a terceros.

FICHAS TECNICAS & CERTIFICADOS

El proponente debe presentar junto a su propuesta las fichas técnicas (data sheet) de cada ítem propuesto (en dos copias físicas y digital). El proponente debe presentar al momento de entrega final las fichas técnicas (data sheet) por cada item entregado en destino final (en dos copias físicas y digital). El proponente debe presentar al momento de entrega final los Certificados de fabricación y/o de fábrica de origen (cuerpo del tubo y conexión) por cada ítem entregado, en dos copias físicas y digital.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los tubulares deben ser entregados en almacenes de YPFB, ubicada en la Av. Mamerto Cuellar Nº 700 (Zona Comercial Oriente) de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Al momento de entrega de los tubulares, el Proveedor deberá presentar a personal de Comité de Recepción de YPFB los siguientes documentos: - Nota de entrega y/o Remito de Carga por el total de ítems entregados. - Lista de empaque (Packing List) por cada ítem entregado (2 originales y 1 digital idioma español). - Certificado de fábrica y/o de fabricación por cada ítem entregado (2 originales y 1 digital idioma español). - Fichas técnicas (data Sheet) por cada ítem entregado (2 originales y 1 digital idioma español). El proveedor deberá proveer los medios para acopiar (caballetes, otros) el material tubular entregado, a fin descargar y recepcionar el material tubular entregado. La entrega de los Tubulares se efectuará en coordinación con funcionarios de YPFB, tales como Comité de Recepción y personal de la empresa proveedora, mismos que realizarán las siguientes actividades: - Una vez el proveedor entrega de la totalidad de los Ítems adjudicados; Personal de YPFB y del Proveedor efectuarán la cuantificación de los bienes entregados a YPFB en un plazo máximo de 10 días calendario siguientes a la fecha de entrega (entiéndase como fecha de entrega el día en el cual la empresa proveedora cumple con la entrega del total de ítems adjudicados en almacenes de YPFB - Santa Cruz (Zona Comercial Oriente)), elaborándose al término de esta cuantificación, un acta de cuantificación en la cual se indique la cantidad recepcionada y las observaciones de los tubulares defectuosas (Si las Hubiese). - Posterior al acta de cuantificación, el Proveedor deberá realizar una inspección a todo el material tubular entregado a YPFB a su cuenta y costo en un plazo no mayor a 30 días calendarios. - La empresa de inspección del material tubular deberá ser especializada en inspecciones bajo la norma DS1 aplicable a material tubular de perforación, y mínimamente deberá realizar: - Identificación física y documental. - Calibración interna Drift. - Medición de espesores. - Inspección visual de roscas. - Prueba de ovalicidad. - Inspección con partículas magnéticas. - Verificación de longitud. YPFB en función a los resultados de la inspección al material tubular podrá rechazar el material observado por daños (en el traslado, carguío o descarguío y/o defectos de fabricación) o cualquier otra situación que afecte la calidad del producto entregado, éstos deberán ser reemplazados por otros en buenas condiciones en el plazo de 90 días calendarios posteriores a la notificación del producto defectuoso emitida por el Comité de Recepción de YPFB. Posterior a la inspección total de material tubular, el proovedor deberá entregar los certificados de inspección al personal del Comité de Recepción de YPFB, el cual emitirá un Acta de Recepción e informe de conformidad, en un plazo no máximo a 10 días calendarios posteriores a la comunicación del proveedor a la finalización de inspección. Cabe aclarar que no se aceptará ningún producto que no sea nuevo para el reemplazo de los bienes observados. Los bienes reemplazados deberán ser entregados en Almacenes de YPFB - Santa Cruz (Zona Comercial Oriente). Asimismo, se aclara que para todo Tubular rechazado, el proveedor deberá, a su cuenta y costo proceder al retiro de identificación de marcas, si fuera el caso, previo al retiro de los tubulares de almacenes YPFB. Una vez subsanadas las observaciones descritas se procederá a la emisión del acta de recepción definitiva de la entrega total.

FACTURACIÓN

La factura comercial (Comercial invoice) debe ser emitida a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura comercial (Comercial invoice) si fuera emitida en un idioma distinto al español deberá venir acompañada de su correspondiente traducción.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

FORMA DE PAGO

La modalidad de pago será mediante carta de crédito, misma que será tramitada ante el Banco Central de Bolivia, con las características de irrevocable, intransferible, sin confirmación y con pago a la vista emitida a favor del proveedor por el equivalente al monto total del contrato, y cuyo porcentaje de pago será del 100% contra entrega de los siguientes documentos originales y conforme a lo requerido y establecido en el Anexo de Gestión Aduanera de Importación: - Factura Comercial (Comercial invoice) (1 original y 2 copias) - Lista de Empaque (Packing List) (1 original y 2 copias). - Conocimiento de Embarque Marítimo (B/L - Bill of Lading), (1 original y 2 copias). - Certificado de Origen (1 original y 2 copias) – cuando corresponda. - Certificado de verificación de Calidad, Cantidad emitida en origen (1 original y 2 copias). - Póliza de Seguro Multimodal o terrestre (según corresponda a los medios de transporte) (1 original y 2 copias). - Carta de Porte Internacional por Carretera (CRT), (sólo para bienes provenientes vía terrestre) (1 original y 2 copias). - Informe de Conformidad emitido por el Comité de Recepción de la Entidad contratante (1 original y 2 copias) El Comité de Recepción emitirá el Informe de Conformidad una vez que haya efectuado la verificación física versus documental de la Adquisición. Nota.- Se aclara que para el pago mediante la Carta de Crédito se exigirá la documentación señalada precedentemente, sin embargo, el proveedor deberá presentar de manera obligatoria a YPFB toda la documentación establecida en el acápite “Gestión Aduanera de Importación” de las Especificaciones Técnicas, previo a la emisión del Informe de Conformidad. Todos los gastos generados en el exterior y hasta que el material adquirido ingrese a los Almacenes de YPFB establecido en el punto Lugar de Entrega de los Bienes, emergentes de la Carta de Crédito, serán de exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicada. Todos los costos, comisiones y gastos bancarios vinculados a las ampliaciones de vigencia y/o enmiendas adicionales posteriores a la emisión de la Carta de Crédito serán asumidos por el beneficiario cuando las razones sean atribuibles a este.”

COMITÉ DE RECEPCIÓN

YPFB mediante la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación (GNEE) designará personal de YPFB para la recepción del material tubular. Las funciones específicas del COMITÉ DE RECEPCION son: - Verificar que se cumplan los Plazos de entrega de los Ítems - Verificar los certificados de inspección y/o certificados de fábrica. - Verificar las cantidades de material tubular recepcionado por YPFB. - Emitir Actas de Recepción e Informes de Conformidad dentro de los 10 días calendarios posteriores a la finalización de la inspección en destino final. - Realizar la solicitud de Pago según corresponda. - Supervisar las operaciones de Descarguio del material tubular. - Supervisar las operaciones de inspecciones del material tubular.

MULTAS

A objeto de que la Empresa Proveedora cumpla con la esencia del Contrato con relación a la calidad, cantidad, lugar y plazos de entregas establecidos en las especificaciones técnicas, si se presentase incumplimiento por parte del proveedor a la entrega de dichos bienes, se debe tomar en cuenta las siguientes penalidades y morosidades a aplicar por parte de YPFB a través del Comité de Recepción designado, bajo los siguientes argumentos: Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo caso de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados por el COMPRADOR (YPFB), se aplicará, las siguientes multas: 1.- A la conclusión del Plazo de Entrega, se establecerán las siguientes multas: - El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes a la adquisición, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista en la entrega del material tubular solicitado estará sujeto a una multa del 1% del valor total del contrato por cada día calendario de retraso. - YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan. 2.- Multa por retraso de entrega de material de reposición: En el caso de que los bienes defectuosos a ser reemplazados sufriesen retraso, conforme el plazo establecido en el punto 1 (PLAZO DE ENTREGA) se aplicará la multa correspondiente al saldo NO entregado equivalente a una multa del 1% del valor total del contrato por cada día calendario de retraso. YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, además YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan. En el caso de que YPFB optara por la resolución del contrato en cualquiera de las dos situaciones señaladas precedentemente se procederá a la ejecución de la boleta de garantía de cumplimiento de contrato. En el caso de existir un monto correspondiente a multas, el proveedor tendrá que depositar dicho monto a una cuenta del Banco Central de Bolivia (cuenta que será descrita y detallada en su momento) a ser indicado por el Comité de Recepción de YPFB, el cual debería ser cancelado antes de que YPFB proceda al pago correspondiente.

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB El contratista de la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB. - ASPECTOS GENERALES: Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos en almacenes de YPFB, se debe cumplir con los siguientes requisitos: Antes del inicio del trabajo de des-carguío de los bienes en instalaciones de YPFB, el contratista debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: - Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos - Registro de la inducción de SMS en la Unidad Organizacional. - Uso de señalética en el área o frentes de trabajo (si corresponde) - Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal (EPP): Todo el personal de la empresa contratista deberá cumplir el Uso Obligatorio de Ropa de Trabajo y EPP acorde a la actividad a realizar (según corresponda), como ser: - Pantalón jean y camisa manga larga u Overol. - Casco de seguridad (protección de la cabeza). - Calzado de seguridad (protección de los pies). - Gafas de seguridad (protección de la vista). - Protectores auditivos (protección del sistem.a auditivo). - Guantes de seguridad (protección de las manos). - Seguro de vida, Seguro Médico y Seguro Contra Accidentes personales. Está prohibido el ingreso a predios de YPFB al personal de la empresa contratista, que no acate lo estipulado anteriormente. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra para el control o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB.

GESTIÓN ADUANERA DE IMPORTACIÓN

Ver Anexo 1, adjunto a la presente especificación técnica.

GARANTIAS FINANCIERAS

Ver Anexo 2, adjunto a la presente especificación técnica.