ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

| N° | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HANDIES ANTIEXPLOSIVOS | PIEZAS | 10 |
| 2 | BATERIAS HANDIES REPUESTO | PIEZAS | 10 |

- CARACTERÍSTICAS (Sujeto a Evaluación)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

ITEM 1 : HANDIES ANTIEXPLOSIVOS Con las siguientes características Banda UHF Frecuencia 403-527 MHz 32 Canales Fuente de alimentación (Nominal) 7.5 V Potencia de salida 4 W Batería Ion Litio Especificaciones ambientales - Descarga electrostática IEC 61000-4-2 Nivel 3 - Ingreso de agua y polvo IEC 60529 – IP67 - Prueba de embalaje MIL-STD- 810D y E Certificación Hazloc - TIA-4950.-Aprobación UL para uso en ubicaciones peligrosas, División 1, Clase I, II, III, Grupos C, D, E, F, G; División 2, Clase 1, Grupos A, B, C, D. - Normas militares MIL-SPECS 810 E y F Debe incluir: - Batería Motorola aprobada por UL (Intrínsecamente segura) - Cargador rápido 220 AC - Antena Heliflex - Belt Clip - Programación - Garantía mínimo de 1 año contra defectos de fabrica ITEM 2 : BATERIAS HANDIES REPUESTO Con las siguientes características - Motorolla EP 450 – 2250 MAH

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de la adquisición de la presente contratación deberá ser de cincuenta (50) días calendario, contabilizados a partir de que Y.P.F.B. notifique al proponente con el contrato.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Todos los Ítems deben ser entregados en almacenes de YPFB Redes de Gas Cochabamba, ubicadas entre Av. Rafael Pabón esq. C. Viloma.

GARANTIAS TECNICAS

En caso de que los bienes ofertados presentaran fallas o defectos (comprobados), la empresa adjudicada tendrá un plazo de 30 días calendario para corregir la observación, al no poder reparar el equipo, se deberá reemplazar el o los por otro equipo similar o con mejores características en un tiempo de 30 días calendario a partir de la comunicación del Distrito Redes de Gas Cochabamba.

FORMA DE PAGO

Pago contra entrega, El pago será realizado vía SIGEP, para lo cual la empresa adjudicada emitirá factura a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020.

MULTAS

El proveedor deberá cumplir con el plazo de entrega, siendo pasible a una sanción de 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. Considerando que en caso de sobrepasar el 20% en cuanto a multas, la adjudicación queda sin efecto, con las sanciones correspondientes a los proveedores de acuerdo a lo que dispone el D.S. 181.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

25/02/2019