ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

| N° | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRAJES DE BOMBERO (CHAQUETON, PANTALON, ESCLAVINA, GUANTES, CASCO Y BOTAS) | PIEZAS | 6 |

- CARACTERÍSTICAS (Sujeto a Evaluación)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

ITEM 1 : TRAJES DE BOMBERO (CHAQUETON, PANTALON, ESCLAVINA, GUANTES, CASCO Y BOTAS) CHAQUETÓN Y PANTALÓN Con las siguientes características: - Tejido Exterior.- Cara externa de meta-aramida y grid de protección trasero de para-aramida, tejido que provee una excelente protección para el bombero, un mejor manejo de altas temperaturas, mayor flexibilidad, mayor resistencia a los rayos UV, tejidos a prueba de productos derivados del petróleo y gasolina. - La Barrera Térmica.- Está desarrollada con fibras aramidas no tejidas y con forrería 100% de fibra meta aramida que favorecen el bajo peso del equipo y maximizan el confort del bombero. - Cintas Reflectivos.- Segmentadas y termo-adheridas de 3”. - Vivos Reflectivos.- chaquetón (alrededor del torso, parte baja del chaquetón y en las mangas) pantalon (piernas), que otorgan mayor visibilidad en situaciones de escasa luminosidad. - Puños 100% de kevlar.-, otorgándole mayor confort para la colocación del traje y protección hasta nudillos de la mano. - Bolsillos.- Debe poseer en el Chaquetón y pantalón bolsillos tipo cargo con amplio fuelle. bolsillo superior porta-handie con soporte para radio y/o detectores de gases. - Cerramiento.- En base a cierre de nomex metálico extra grueso con tapa protectora, con doble costura y asegurado con atraques de seguridad. - Drag rescue device DRD.- Debe posee un sistema de lazo interno construido por una tira de 40 mm. de 100% kevlar. - Refuerzos exteriores.- En rodillas 100% kevlar, rellenos de barrera térmica que además de otorgarle mayor aislación a las altas temperaturas, con este tejido protege las zonas donde mayor fricción sufre el tejido exterior y extender así la vida útil del traje. - Tiradores.- Ultra resistentes con cerramientos - Costuras.- Confeccionadas con hilos de nomex en los lugares donde más fricción sufre el equipamiento lo cual garantiza la resistencia y duración extendida del producto. - Personalizado.- con inscripción Y P F B en la espalda hecha con letras reflectivas color gris ignífugas de 3” de alto. - Certificación NFPA 1971 (2018). ESCLAVINA O MONJITA Con las siguientes características: - Material.- Nomex 100%. - Certificación NFPA 1971 GUANTES Con las siguientes características: - Material.- Nomex y Kevlar, resistente a la penetración de líquidos y gérmenes patógenos - Certificación NFPA 1971 CASCO Con las siguientes características: - Con las siguientes características: - Correas de suspensión con protección de calor o las llamas externos - Cinta reflectante - Cubiertas para las orejas adheridas de forma segura de tejido Nomex resistentes y duraderas. - Correa para el mentón de fácil sujeción de tejido Nomex resistentes y duraderas - Suspensión cómoda y fácil de reemplazar, acoge la cabeza con comodidad - Sistema de gafas integrado y/o visor - Certificación NFPA 1971 BOTAS Con las siguientes características: - Puntera de seguridad de composite o acero - Placa de acero anti perforación - Antiestático - Plantilla removible - Cuero ignifugo e hidrófugo - Manijes de calce - Certificada bajo la Norma EN 15090:2012 y/o Certificación NFPA 1977 o equivalente. - Sistema de ajuste, cordón regulable de 100% para-aramida Nota 1: El total de tallas requeridas Chaquetón y Pantalón: - Cuatro (4) Unidades M - Dos (2) Unidades L - Una (1) Unidad XL Calzado de seguridad - Dos (2) Unidades 39 - Dos (2) Unidades 40 - Dos (2) Unidades 41 - Uno (1) Unidad 42

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de la adquisición de la presente contratación deberá ser de cincuenta (50) días calendario, contabilizados a partir de que Y.P.F.B. notifique al proponente con el de compra.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Todos los Ítems deben ser entregados en almacenes de YPFB Redes de Gas Cochabamba, ubicadas entre Av. Rafael Pabón esq. C. Viloma.

GARANTIAS TECNICAS

En caso de que los bienes ofertados presentaran fallas o defectos (comprobados), la empresa adjudicada tendrá un plazo de 30 días calendario para corregir la observación, al no poder reparar el equipo, se deberá reemplazar el o los por otro equipo similar o con mejores características en un tiempo de 30 días calendario a partir de la comunicación del Distrito Redes de Gas Cochabamba.

FORMA DE PAGO

Pago contra entrega, El pago será realizado vía SIGEP, para lo cual la empresa adjudicada emitirá factura a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020.

MULTAS

El proveedor deberá cumplir con el plazo de entrega, siendo pasible a una sanción de 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. Considerando que en caso de sobrepasar el 20% en cuanto a multas, la adjudicación queda sin efecto, con las sanciones correspondientes a los proveedores de acuerdo a lo que dispone el D.S. 181.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.