ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

Por Items:

| Nº ITEM | DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antena Satelital 0,75 m. RX/TX Eliptica banda Ku OMT, TRF (Transmitter Reject Filter) Cross Polarization (XPOL) | PIEZA | 2 |
| 2 | LNB PLL Banda Ku, IF: 10,7 - 11,70 Ghz, 11,70-12,75 Ghz OF: 950-1950 MHz, 1100-2150 MHz. Local F: 9,75-10,60 GHz Conector: F-type | PIEZA | 6 |
| 3 | BUC Banda Ku, 3 W Output: 13,75 - 14,5 Ghz L.O. Frequency: 12,80 Ghz IF: 950-1700 Mhz Conector: F-type | PIEZA | 6 |
| 4 | Router Satelital indoor, Network Topology Star (DVB-S2/ACM downstream + ATDMA upstream), Modulation Downstream: QPSK, 8PSK, 16APSK Upstream: BPSK, QPSK, 8PSK | PIEZA | 6 |
| 5 | Conversor de Protocolos ModBus Serie a red Ethernet TCP/IP Modo Transparente | PIEZA | 3 |
| 6 | Fuente UPS (Sistema de Alimentacion Ininterrumpida) Nominal Input Voltage: 100-240 V AC, Nominal Output Voltage 24 V DC current 5A | PIEZA | 3 |
| 7 | Modulo de Bateria para UPS 24VDC de 7,2 Ah | PIEZA | 3 |
| 8 | Filtros Energía 230 VAC Protector de Sobretension (SPD) 230V 50,60Hz. 40kA corriente de descarga max., tecnologia MOV. Montaje carril DIN | PIEZA | 6 |
| 9 | Filtro para DC 24V dispositivo de Sobretension 24 VDC, Clase I division I montaje carril DIN | PIEZA | 6 |
| 10 | Filtro Coaxial RF Coaxial A 75 OHMS +24VDC , conector F, Rango de Frecuencia de 300 MHz a 2500 MHz | PIEZA | 6 |
| 11 | Filtro Ethernet, RJ45, 1000 mb/s | PIEZA | 6 |
| 12 | Tarjeta backplane, FB 103 Emerson Fischer | PIEZA | 1 |
| 13 | PCB ASSY ,modulo de cargador de bateria, FB 103 Emerson Fischer | PIEZA | 1 |
| 14 | RAM battery backup assembly, conjunto de respaldo de la bateria ram, FB 103 Emerson Fischer | PIEZA | 1 |
| 15 | Processor board, tarjeta de procesador, FB 103 Emerson Fischer | PIEZA | 1 |
| 16 | PCB assy , smart term, with IO, tarjeta de terminación, FB 103 Emerson Fischer | PIEZA | 1 |

# 1 	CARACTERÍSTICAS

## CARACTERISTICAS DEL BIEN

| Item | Descripción detallada del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antena Satelital 0,75 m. Elíptica banda Ku Rendimiento de RF Apertura efectiva 75 cm equivalente (30 pulgadas), (62 cm x 89 cm de apertura elíptica) Frecuencia de operación TX 13.75-14.50GHz RX 10.70-12.75GHz La polarización Lineal, Co o Polarizado Cruzado. Ganancia (± 0.2 dB) TX 39.3 dBi @ 14.3GHz RX 37.8 dBi @ 12.0GHz Ancho de haz de 3 dB TX 1.6 ° @ 14.3GHz RX 2.0 ° @ 12.0GHz Sobre de lóbulo lateral (Tx, Co-Pol dBi) 1.8 <θ <20 ° 29-25 log θ dBi 20 ° <θ <26.3 ° -3.5dBi 26.3 ° <θ <48 ° 32-25 log θ dBi 48 ° <θ <180 ° -10 Antena-polarización cruzada 30 db en el eje Temperatura de ruido de la antena 1 30 ° EL 50K VSWR TX 1.3: 1 RX 1.5: 1 Aislamiento (puerto a puerto) TX 80db RX 35db Interfaz de alimentación TX Brida plana WR75 RX Brida Plana .WR75 Funcionamiento mecánico Material del reflector Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio La óptica de la antena enfoque principal de alimentación compensada de una sola pieza Tipo de montaje Tres ejes, sesgo, elevación y azimut Rango de ajuste de polarización (sesgo) ± 90 ° Continuo, Rango de ajuste de elevación 5 ° -90 ° Continuo, Rango de ajuste de azimut 360 ° Continuo Interfaz de tubo de mástil 60 mm. (2.38 in) Diámetro Desempeño ambiental Carga de viento Operacional (80 km / h), Supervivencia funcional (128 km / h), Supervivencia final (200 km / h) Temperatura de funcionamiento -40 ° C a + 60 ° C Temperatura de supervivencia -50 ° C a + 80 ° C Humedad 0 a 100% (Condensación) Atmósfera Hardware Estándar 500 Hrs. Requisitos SST (ASTM B-117) Radiación solar 360 BTU / h / ft2 Compatibilidad con los equipos de la red actual en funcionamiento:, LNB PLL Banda Ku, BUC 3 watts banda ku, Router satelital iDirect Evolution x1 , (Antena Satelita Type 756 75 E LFL RxTx Antenna System )o su equivalente. | PIEZA | 2 |
| 2 | LNB Banda Ku Conversor de bajo nivel de ruido (Low Noise Block) Especificaciones electricas Rango de frecuencia de entrada Banda baja: 10.70 a 11.70 GHz; Banda alta: 11,70 a 12,75 GHz Rango de frecuencia de salida Banda baja: 950 a 1,950 MHz; Banda alta: 1.100 a 2.150 MHz Banda baja de frecuencia local: 9.75 GHz; Banda alta: 10.60 GHz Ganancia de conversión 48 dBm mín., 62 dB máx. Figura de ruido a 25 ° C 0.8 dB típ., 1.0 dB máx. Estabilidad local +/- 35 ppm max. Rechazo de imagen 40 dB min. Entrada VSWR 2.5: 1 tip. Salida VSWR 2.3: 1 max. Conector de salida IF; Suministro de CC combinado con señal de IF Voltaje +12 a +24 VDC Corriente 145 mA tip., 170 mA máx Control de tono de 22 kHz (compatible con DiSEqC): Banda baja: 0.0 a 0.2 Vp-p Banda alta: 0.4 a 0.8 Vp-p Interfaz entrada WR-75 con ranura Interfaz de salida tipo F- hembra Temperatura de Operacion -40ºC a 60ºC Humedad: 0-100% Altitud : 4572 m. Compatibilidad con los equipos de la red actual en funcionamiento: Antena Satelita Type 756 75 E LFL RxTx Antenna System, BUC 3 watts banda ku, Router satelital iDirect Evolution x1. (IDirect LNB PLL Banda Ku) o su equivalente | PIEZA | 6 |
| 3 | BUC 3 Watts Banda KuPotencia de Alta eficiencia (P1dB) +34 dBm minFrecuencia de Salida 13,75 a 14,5 GHzFrecuencia Local 12,80 GHzGanancia Lineal 58 dB min. , 51 dB min.Potencia de Salida 3WPower +12 a +30 VDCTemperatura de Operacion -40ºC a +55 ºCIP Code IP 67Humedad 0 a 100%Altitud 4572 m.Interfase de entrada N-type., female (50 ohm) F-type, female (75 ohm)Interfase de salida Waveguide, WR75 L.O. Phase Noise -70 dBc/Hz typ. @ 1 kHz -60 dBc/Hz max. @ 100 Hz -80 dBc/Hz max. @ 10 kHz -90 dBc/Hz max. @ 100 kHz -100 dBc/Hz max. @ 1 MHzDensidad de Ruido de Banda -156 dBm/Hz max. @10.95 to 12.25 GHz -142 dBm/Hz max. @12.25 to 12.75 GHz Compatibilidad con la red actual en funcionamiento: Antena Satelita Type 756 75 E LFL RxTx Antenna System, LNB Banda Ku, Router satelital iDirect Evolution x1. (IDirect 3W BUC) o su equivalente | PIEZA | 6 |
| 4 | Router Satelital Configuración de la red Topología de red Star (DVB-S2 / ACM en sentido descendente + ATDMA en sentido ascendente) Modulación descendente: QPSK, 8PSK, 16APSK; Upstream: BPSK, QPSK, 8PSK Tarifas máximas Soportado FEC en sentido descendente: LDPC, 1/4 - 8/9 Aguas arriba: 2D 16 estados, 1/2 - 6/7 Interfaces Interfaces SatCom TxIF: Tipo-F, 950 - 1700 MHz, potencia compuesta 0dBm / -0dBm RxIF: Tipo-F, 950 - 2150MHz, potencia compuesta -5dBm / -65dBm Referencia de 10MHz IFL BUC Potencia BUC disponible (IFL) + 24V, 25W máx. Soporta BUC hasta 3W (65W PSU externa) + 24V, 50W max. Soporta BUCs 4W Ku E0001102-0001 y 5W C NJT5669F (PSU externa de 90W) Energía de LNB disponible (IFL) + 24 VCC, tono DiSEqC de 22 kHz Interfaces de datos LAN: 10/100 Ethernet Configuración basada en web vía puerto Ethernet Protocolos compatibles TCP, UDP, ICMP, NAT / PAT *, DHCP, almacenamiento en caché de DNS local, cRTP Otras características Control de potencia de enlace ascendente automático incorporado, control de frecuencia y temporización, autenticación Mecánica / Ambiental Tamaño 9 x 6.8 x 1.8 pulgadas (22.9 x 17.3 x 4.6 cm) Peso 2.0 libras (0.91 kg) Temperatura de funcionamiento de 0 ° a 50 ° C (+ 32 ° a 122 ° F) a nivel del mar Humedad 5% - 92% humedad sin condensación Voltaje de entrada 100-240 VCA Monofásico, 50-60 Hz 12-36 VDC Estándares de radio EN 301-428v1.3.1 - Especificaciones de nivel de sistema de banda Ku EN 301-443v1.3.1 - Especificaciones de nivel de sistema de banda C Compatibilidad con la red actual en funcionamiento: Antena Satelita Type 756 75 E LFL RxTx Antenna System, LNB PLL Banda Ku, BUC 3 watts banda ku. (IDIRECT EVOLUTION X1) o su equivalente | PIEZA | 6 |
| 5 | Conversor de protocolos Modbus Para Unidad Terminal Remota Protocolos de Red: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, ICMP, ARP, MODBUS TCP, SNMP.Protocolos Seriales: MODBUS ASCII, MODBUS RTU, ROC Plus, transparente. Modos de Funcionamiento: Conversor Modbus, Protocolo ROC Plus Puerto de red: Ethernet 10/100 Base T, conector RJ45. Puerto Serial: 1 a 4 RS-232 / RS-485 / RS-422 según modelo en borneras enchufables. Puertos serial RS232/485 en bornera industrial extraíble. Dispositivos soportados: Cualquier dispositivo con puerto serial RS232/RS-485/RS-422 con protocolo Modbus. Modbus TCP Cantidad de Entradas / Salidas Configurables: 10 Entradas / Salidas: Entradas: NPN Sinking, 3,5 a 28 Volts DC, 1 a 11 mA max. Salidas: NPN Sourcing, alta corriente, open collector, 3 a 45 Volts DC, 130 mA max. por canal. (EXEMYS EGW1-1CO-10C-IA3-MB-IS) o su equivalente. | PIEZA | 3 |
| 6 | Fuente UPSDatos de entradaMargen de tensión nominal de entrada 100 V AC ... 240 V ACMargen de tensión de entrada AC 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5%V)Margen de tensión de entrada DC 100 V DC ... 350 V DC (UL508: 100 ... 250 V)Tiempo buffer ajustable: 0,5 min; 1 min; 2 min; 3 min; 5 min; 10 min; 15 min; 20 min; PC-ModeAbsorción de corriente 1,1 A (máx. 230 V AC) 1,8 A (máx. 120 V AC)Limitación de corriente de conexión/I²t < 1,3 A2sPuenteo en fallo de red ver el diagramaTiempo de conexión típico 150 ms (230 V AC) 200 ms (120 V AC)Factor de potencia (cos phi) aprox. 0,5Circuito de protección Protección contra sobretensiones transitorias VaristorFusible de entrada, instalado 6,3 A (Lento, interno)Datos de salidaTensión nominal de salida 24 V DCRango de ajuste de la tensión de salida (Uset) 22,5 V DC ... 29,5 V DC Corriente nominal de salida (IN) 5 A (-25 °C ... 55 °C)Derating 55 °C ... 70 °C (2,5 % / K)Limitación de la corriente de salida máx. 6 ADesviación de regulación < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %)Rendimiento > 88 % (230 V AC, funcionamiento en red) > 86 % (120 V AC, funcionamiento en red) > 86 % (Servicio de batería)Ondulación residual < 10 mVPPPuntas de conexión Carga nominal < 25 mVPPPosibilidad de conexión en paralelo sí, 2Protección contra sobretensiones frente a sobretensiones internas < 35 V DCResistencia de recirculación 35 V DC Medio de Almacenamiento Externo Bateria 7,2 Ah / 12 Ah | PIEZA | 3 |
| 7 | Modulo de Bateria Tension Nominal 24 V DC Capacidad Nominal/ Acumulador 7,2 Ah Corriente max de carga: 1,8 A Tension al final de la Carga : 27,6 V Corriente Nonimal de salida Max. 50 A Fusible Salida Interno : 2 X 25 A Indice de Proteccion IP20 | PIEZA | 3 |
| 8 | Filtros Energía 230 VAC Indicacion de estado visual y control remoto Corriente de descarga max. 40kA Tensión 240 vac Tipo del montaje Riel DIN Normas IEC 61643-1 clase II, IEC EN60529 Otras características MOV Peso (kg) 0.1 Dimensiones (cm) 8,9 cm x 1.7 cm x 6.6 cm | PIEZA | 6 |
| 9 | Filtro para DC 24V Bidireccional silicio SPD Tensión 24 Vdc Tipo del montaje Riel DIN Normas UL 497B, CE MCOV 32 Vdc Receptáculo de 2 pares ¦ 4 tornillo de 28-12 AWG de alambre Tensión de línea 24 Vdc Conector Terminal de tornillo Peso (kg) 0,1 kg Dimensiones (cm) 1.3 x 10.2 x 10.2 | PIEZA | 6 |
| 10 | Filtro Coaxial Protector RF Coaxial a 75 Ohms+24 VDC conector F Hembra (ambos lados) Rango de Frecuencia 300 Mhz - 2,5 GHZ Tipo de Montaje: Flange PIM Rated N Potencia RF 50 W VSWR: =< 1,4:1 Perdidad por insecion 0,1 dB Max | PIEZA | 6 |
| 11 | Filtro Ethernet Montaje en riel DIN, potencia Gigabit sobre Ethernet, protector primario con modo de falla diseñado para GR1089-13.1. Tipo de montaje : Carril DIN, pared o estante Normas: GR 1089-13.1, NEC 800.100 y 830.100 MCOV: 60 Vpk Otras características Protección Ethernet Receptáculo RJ-45 Velocidad de datos 1000 Mb / s Conector RJ-45 Protocolo / Aplicación GbE PoE Dimensiones (cm) 2.3 x 9.4 x 2.5 | PIEZA | 6 |
| 12 | Tarjeta backplane, FB 103 Emerson Fischer. Regulacion de potencia de enrutamiento a: Señales a placa de terminales de conexión, Placa del procesador, Tarjeta de batería de reserva, Tarjeta de comunicaciones (opcional), Sensor Dual Variable (DVS) y Placa del cargado de batería | PIEZA | 1 |
| 13 | PCB ASSY ,modulo de cargador de bateria, FB 103 Emerson Fischer Controla la carga de Baterias Internas a: Tres baterías de plomo-ácido de tamaño D 2.5 amperios-hora de corriente a 6.2 voltios nominales, sirve como interfaz para el ensamblaje de LCD opcional, compatible con los umpers de encendido / apagado y norma / reinicio y proporciona energía de respaldo para la RAM estática y el reloj en tiempo real | PIEZA | 1 |
| 14 | RAM battery backup assembly, conjunto de respaldo de la bateria RAM, FB 103 Emerson Fischer, Batería respaldo de la RAM del MPU o CPU. 3.6 V de litio. | PIEZA | 1 |
| 15 | Processor board, tarjeta de procesador, FB 103 Emerson Fischer Bus de Interfaz Periferica Serial (SPI) a: Controladores de la pantalla de cristal líquido (LCD), Controles para el sensor de doble variable (DVS), Módulo de interfaz de pulso y Terminación de E/S puntos opcional | PIEZA | 1 |
| 16 | PCB assy , smart term, with IO, Tarjeta de terminación, FB 103 Emerson Fischer Proporciona conexiones al cableado de campo como ser: Fuente de alimentación, comunicaciones de la interfaz del operador local (LOI), Comm 1 (para comunicaciones EIA-485 [RS-485]), Comm 2 opcional (para EIA-232 [RS-232], Radio inalámbrica de espectro ensanchado o comunicaciones por módem de acceso telefónico) y cableado RTD y el cableado de campo de E / S | PIEZA | 1 |

## 1.2	PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega es por ítem. Así mismo se requiere que se efectué la entrega de los bienes de la siguiente manera:

Ítem 1. Antena Satelital 0,75 m. RX/TX Eliptica  banda Ku OMT, TRF (Transmitter Reject Filter) Cross Polarization (XPOL) .- La entrega será máximo ochenta (80) días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la orden de proceder (sin anticipo).

Ítem 2. LNB  PLL Banda Ku, IF: 10,7 - 11,70 Ghz, 11,70-12,75 Ghz  OF: 950-1950 MHz, 1100-2150 MHz. Local F: 9,75-10,60 GHz Conector: F-type.- La entrega será máximo ochenta (80) días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la orden de proceder (sin anticipo).

Ítem 3. BUC Banda Ku, 3 W Output: 13,75 - 14,5 Ghz L.O. Frequency: 12,80 Ghz IF: 950-1700 Mhz Conector: F-type.- La entrega será máximo ochenta (80) días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la orden de proceder (sin anticipo).

Ítem 4. Router Satelital indoor, Network Topology Star (DVB-S2/ACM downstream + ATDMA upstream), Modulation Downstream:QPSK, 8PSK, 16APSKUpstream: BPSK, QPSK, 8PSK.- La entrega será máximo ochenta (80) días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la orden de proceder (sin anticipo).

Ítem 5. Conversor de Protocolos ModBus Serie a red Ethernet TCP/IP Modo Transparente.- La entrega será máximo ciento sesenta (60) días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la orden de proceder (sin anticipo).

Ítem 6. Fuente UPS  (Sistema de Alimentacion Ininterrumpida)  Nominal Input Voltage: 100-240 V AC, Nominal Output Voltage 24 V DC current 5A.- La entrega será máximo ochenta (80) días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la orden de proceder (sin anticipo).

Ítem 7. Modulo de Bateria para UPS 24VDC de 7,2 Ah.- La entrega será máximo ochenta (80) días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la orden de proceder (sin anticipo).

Ítem 8. Filtros Energía 230 VAC Protector de Sobretension  (SPD)  230V 50,60Hz. 40kA corriente de descarga max., tecnologia MOV. Montaje carril DIN.- La entrega será máximo ochenta (80) días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la orden de proceder (sin anticipo).

Ítem 9. Filtro para DC 24V dispositivo de Sobretensión 24 VDC, Clase I division I montaje carril DIN.- La entrega será máximo ochenta (80) días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la orden de proceder (sin anticipo).

Ítem 10. Filtro Coaxial RF Coaxial A 75 OHMS +24VDC , conector F, Rango de Frecuencia de 300 MHz a 2500 MHz.- La entrega será máximo ochenta (80) días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la orden de proceder (sin anticipo).

Ítem 11. Filtro Ethernet, RJ45, 1000 mb/s.- La entrega será máximo ochenta (80) días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la orden de proceder (sin anticipo).

Ítem 12. Tarjeta backplane, FB 103 Emerson Fischer.- La entrega será máximo noventa y uno (91) días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la orden de proceder (sin anticipo).

Ítem 13.  PCB ASSY ,modulo de cargador de bateria, FB 103 Emerson Fischer.- La entrega será máximo noventa y uno (91) días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la orden de proceder (sin anticipo).

Ítem 14. RAM battery  backup assembly, conjunto de respaldo de la bateria *ram, FB 103 Emerson Fischer.- La entrega será máximo noventa y uno (91) días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la orden de proceder (sin anticipo).

Ítem 15. Processor board, tarjeta de procesador, FB 103 Emerson Fischer.- La entrega será máximo noventa y uno (91)  días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la orden de proceder (sin anticipo).

Ítem 16. PCB assy , smart term, with IO, tarjeta de terminación, FB 103 Emerson Fischer.- La entrega será máximo noventa y uno (91) días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la orden de proceder (sin anticipo).

## 1.3	GARANTIA TECNICA

Alcance de la garantía:  Contra defectos de diseño y/o fabricación

Período de garantía: Un año.

Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de Recepción del bien.

## 1.4	MANUALES

El proveedor al momento de la entrega de los bienes adjudicados deberá entregar para cada equipo en formato impreso el MANUAL DE FUNCIONAMIENTO en español y/o inglés.

# CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

## 2.1	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los equipos solicitados deberán ser entregados en almacenes de YPFB – Redes de Gas Cochabamba, ubicado en la Av. Rafael Pabon esq. Viloma, en inmediaciones del aeropuerto Jorge Wilsterman de la ciudad de Cochabamba – Bolivia.

## 2.2	FORMA DE PAGO

Los precios de la propuesta deberán expresarse en moneda nacional. El pago se efectuará una vez que personal de YPFB emita la conformidad respectiva. El adjudicatario deberá solicitar pago único por via SIGEP

# FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte  Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

# TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

# ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

La Empresa contratada para la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB.

- ASPECTOS GENERALES:

Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos directamente en los almacenes de YPFB; no aplica una cláusula específica de SMS.

Excepto lo establecido en adelante:

- RECOMENDACIONES:

Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratada a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente.

  - En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin).

  - En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar  las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por  mala manipulación de los equipos.

Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB.