Camiri, 25 de junio de 2019

| N° | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO. |
| --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ENLACE DE DATOS BANDA ANCHA PARA LOS POZOS VMT-X7 Y GMR-X1 IE |

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (SUJETO A EVALUACIÓN).

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

El Contratista deberá detallar y respaldar su experiencia específica por lo menos en tres (3) trabajos en servicios de Comunicación y/o enlace de banda ancha similares al presente servicio que se está requiriendo.

Los proponentes deberán acreditar su experiencia con fotocopias simples de actas de conformidad, acta de recepción definitiva, actas o certificados de cumplimiento de contrato, órdenes de servicio, ticket de servicio, reportes diarios y/o de operaciones que acrediten el servicio prestado.

CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE)

ALCANCE DEL SERVICIO.

Se requiere contratar el servicio, la provisión e instalación de un sistema de comunicación integral para el proyecto exploratorio VILLAMONTES-X7 (VMT-X7), que cuente con los siguientes sistemas:

- Conectividad con un enlace de banda ancha inalámbrico, entre la oficina de YPFB GNEE-Camiri con el pozo VMT-X7 para datos y telefonía corporativa. Debe incluir los equipos e infraestructura relacionados para un enlace de 40 Mbps. Agregados, con encriptación AES de 128 Bits.

Incluya sitios de repetición y alimentación eléctrica entre ellos.

- “Equipos de Radiocomunicación” (banda VHF - Digital) con dos canales de cobertura en Pozo VMT-X7 y campamento, Dos Canales de Cobertura en Camiri, además de handys y equipo móvil, se deberá contemplar la integración de los sistemas actuales.

- “Equipos de Enlace de Datos” equipos de comunicación para la red de datos y telefonía (switches y enrutador).

- “Shelter de Comunicaciones” completamente equipado según detalle posterior.

- Cableado Estructurado Cat. 6A para la red de datos y telefonía (entubado conduit antiexplosivo) con provisión de accesorios de red.

- Solución WiFi MESH mismo que deberá incluir equipos para dar cobertura en Pozo VMT-X7, con una conectividad inalámbrica en banda 2.4 GHZ y 5 GHZ.

- Equipos de telefonía IP/ intrínsecamente Seguro para Zona 1/21 Div 1, estos equipos serán utilizados por el Company Man y el Geólogo los cuales será utilizados en zona de perforación las cuales deben cumplir con certificación para operabilidad en Zona1/21 Div1.

Se requiere contratar el servicio, la provisión e instalación de un sistema de comunicación integral para el proyecto exploratorio GOMERO-X1 IE (GMR-X1 IE), que cuente con los siguientes sistemas:

- Conectividad con un enlace de banda ancha   a nivel capa 2 (microondas o Fibra óptica), entre la oficina de YPFB GNEE-Camiri con el pozo GOMERO X-1 IE para datos y telefonía corporativa. Debe incluir los equipos e infraestructura relacionados para un enlace de 20 Mbps. Agregados, con encriptación AES de 128 Bits.

Incluya sitios de repetición y alimentación eléctrica entre ellos.

- “Equipos de Radiocomunicación” (banda VHF - Digital) con dos canales de cobertura en Pozo GOMERO X-1 IE y campamento, Dos Canales de Cobertura en Camiri, además de handys y equipo móvil, se deberá contemplar la integración de los sistemas actuales.

- “Equipos de Enlace de Datos” equipos de comunicación para la red de datos y telefonía (switches y enrutador) pozo GOMERO X-1 IE.

- “Shelter de Comunicaciones” completamente equipado pozo GOMERO X-1 IE según detalle posterior.

- Cableado Estructurado Cat. 6A para la red de datos y telefonía (entubado conduit antiexplosivo) con provisión de accesorios de red pozo GOMERO X-1 IE.

- Solución WiFi MESH mismo que deberá incluir equipos para dar cobertura en Pozo GOMERO X-1 IE, con una conectividad inalámbrica en banda 2.4 GHZ y 5 GHZ.

- Equipos de telefonía IP/ intrínsecamente Seguro para Zona 1/21 Div 1, estos equipos serán utilizados por el Company Man y el Geólogo los cuales será utilizados en zona de perforación las cuales deben cumplir con certificación para operabilidad en Zona1/21 Div1 pozo GOMERO X-1 IE.

El Contratista deberá efectuar tareas de mantenimiento quincenales y cuando YPFB así lo requiera a fin de garantizar el correcto funcionamiento del servicio y operatividad de los equipos proporcionados. YPFB coordinará con el Contratista las mejores alternativas para el correcto desempeño del servicio, en función de la propuesta técnica presentada, pudiendo sugerir modificaciones antes y/o durante su desarrollo, de manera que se den soluciones inmediatas si existiera problema de comunicación en el desarrollo del pozo.

Todo cambio y/o modificación que se pretenda realizar durante el desarrollo del servicio, se deberá realizar mediante nota oficial escrita, aplicable para el Contratista como para el Contratante.

Corresponde al Contratista el costo y suministro de materiales, equipos y labor necesarios para trasladar los equipos necesarios para realizar el servicio de alquiler, provisión e instalación de enlace de datos banda ancha y radiocomunicación, con todos sus accesorios desde su base operativa hasta el lugar de trabajo.

Inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio; o en caso de haber finalizado el servicio se refiere a la desmovilización correspondiente a la recuperación de los equipos instalados en el lugar de trabajo.

De igual manera, el Contratista debe encargarse del traslado de sus equipos y personal desde el lugar de trabajo hasta la base del Contratista una vez concluidas las operaciones. La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberá tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.

EL Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo El Contratista responsable de cualquier daño a terceros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

| # TOPOLOGÍA DE RED |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dentro las operaciones de YPFB-GNEE se tiene en cronograma la perforación del pozo VMT-X7 y GMR-X1, siendo las siguientes coordenadas geográficas: Para VILLAMONTES-X7, se tiene las siguientes coordenadas: Latitud; Longitud. -21.236576°; -63.403923°. 21°14'11.67" S; 63°24'14.12" W. Para GOMERo-X1 IE, se tiene las coordenadas: COORDENADAS. PROYECCIÓN UTM SISTEMA WGS-84. X:; 709.634,95. Y:; 8.663.979,15. Siendo que la gerencia nacional de exploración y explotación de YPFB, se encuentran en Camiri la comunicación debe llegar a las oficinas de esta Gerencia estando ubicada en las siguientes coordenadas: Latitud; Longitud. -20.040487; -63.516266. 20°02’25.8” S; 63°30’58.6” W. El CONTRATISTA, deberá presentar la topología que vea conveniente para realizar la integración del sistema solicitado pudiendo utilizar tecnología que vea conveniente como ser VPN, enlaces satelitales, etc. |
| # DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS VMT-X7 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Conectividad con un enlace de banda ancha inalámbrico, entre la oficina de YPFB GNEE-Camiri con el pozo VMT-X7 para datos y telefonía corporativa. Debe incluir los equipos e infraestructura relacionados para un enlace de 40 Mbps. Agregados, con encriptación AES de 128 Bits |  |  |  |  |  |  |  |
| Se solicita la conectividad con un enlace de banda ancha inalámbrico, entre la oficina de YPFB GNEE-Camiri con el pozo VMT-X7 para la transmisión de datos y telefonía corporativa. Debe incluir los equipos e infraestructura relacionados para un enlace de 40Mbps agregados, con encriptación AES de 128 Bits., de ser necesario se debe incluir sitios de repetición con alimentación eléctrica para mantener el sistema de repetición estable entre ellos. Se requiere un sistema capaz de transportar servicios de datos, telefonía e internet desde la GNEE -Camiri hasta el pozo señalado anteriormente. Debido a la diversificación de sistemas de acceso, se requiere un sistema de radioenlaces por microondas distribuida estratégicamente desde la ciudad de Camiri hasta el pozo VMT-X7, los equipos empleados deberán tener un alto performance y alta calidad en el diseño e ingeniería de fabricación. El sistema debe llegar a brindar los siguientes márgenes de disponibilidad: - Disponibilidad mínima en el enlace: 99.0% - Disponibilidad máxima de enlace: 99.5% - Tiempo Máximo de Inoperatividad: 3.6 días/año - Tiempo Mínimo de Inoperatividad: 1.8 días/año El servicio de alquiler contempla la implementación de un sistema de microonda, tomando en cuenta la implementación sitios de repetición, este sistema comprende un sistema microonda de 5.4 Ghz, clear channel, de 5,4GHZ banda ancha 40Mbps agregado capaz de ampliar su troughtput si así lo requiere YPFB-GNEE esto para transportar la red corporativa de YPFB. Cabe aclarar que este enlace será de exclusividad de YPFB-GNEE, se deberá Instalar en pozo una torre para poder albergar los equipos tanto de radiocomunicación como de enlace de datos, esta torre deberá contar con un sistema de protección atmosférica en base a los estándares y especificaciones R56, contará con un omniage menor a 4Ω, cable de cobre de 50mm de espesor, baliza según normas de aeronáutica Civil, consistente de doble luz para la cima, con fotocélula de encendido automático, cable de bajada 2x3.5, pararrayo Franklin de 3 Puntas, cable desnudo 2/0 y accesorios para la bajante de la torre. Este sistema tendrá un pozo de tierra del sistema de pararrayos. Banco de Baterías sistema microonda. – Se debe implementar con un banco de batería de 48V*1000Ah, para los enlaces que el proveedor indique, que tienen un consumo de 1.5 Amperes por enlace, para un trabajo de 2 días de autonomía en caso de mal clima o fallas en los suministros de energía. Se mantendrá la configuración sugerida por GNEE. Sistema de energía Repetidoras VHF. - Se debe implementar un sistema de Radiocomunicaciones con su respectivo sistema de energía. Banco de baterías.- 24V*1000Ah, (Las especificaciones son referenciales el proveedor debe indicar los cálculos y dimensionamiento de energía 24V para 2 repetidoras de 45W, con los elementos que sean necesario para trabajar 2 días de autonomía en caso del mal clima. Sistema de Paneles Solares. - 1000W (deben ser calculadas de acuerdo al diseño del proveedor bajo el mismo criterio que el banco de baterías, se hace referencia a 1000w. A continuación, se detallan las características técnicas mínimas requeridas por el servicio y que serán proporcionadas por el CONTRATISTA. |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISOR DE BANDA ANCHA |  |  |  |  |  |  |  |
| Banda operativas |  | 4.940 – 4.990 Ghz. 5.150 – 5.250 Ghz. 5.250 – 5.350 Ghz. 5.470 – 5.725 Ghz. 5.725 – 5.850 Ghz. 5.825 – 6.050 Ghz. |  |  |  |  |  |
| Tamaño de los canales |  | Configurable: 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 45 MHz. |  |  |  |  |  |
| Duplexación |  | TDD |  |  |  |  |  |
| Seguridad |  | FIPS-197 compilado a Encriptación 128/256 bit AES (opcional) HTTPs y SNMPv3 Identificación basada en cuentas de usuario. Configuración de contraseña. Autentificación de usuario y soporte de radio. |  |  |  |  |  |
| Protocolo Ethernet |  | IEEE 802.3 |  |  |  |  |  |
| Gestión de Sistema |  | IPv4/IPv6 Acceso Web por medio de buscador usando el protocolo HTTPS/TLS SNMP v1, v2c y v3. |  |  |  |  |  |
| Rango operativo |  | -40°C a +60°C Incluyendo radiación solar. |  |  |  |  |  |
| Protección medioambiental para agua |  | IP66 / IP67 |  |  |  |  |  |
| Velocidad de vientos soportadas |  | 322 Kph. |  |  |  |  |  |
| - Equipos de Radiocomunicación (banda VHF - Digital) con dos canales de cobertura en Pozo VMT-X7 y campamento, Dos Canales de Cobertura en Camiri, además de handys y equipo móvil, se deberá contemplar la integración de los sistemas actuales |  |  |  |  |  |  |  |
| Se requiere un sistema de radiocomunicación capaz de brindar cobertura al Pozo VMT-X7 y al campamento todo el tramo de movilización desde el campamento de operación hasta el pozo (mediante radio), de la misma forma la comunicación debe poder realizarse desde la población de Camiri y poder integrarse a las operaciones que se tiene en ejecución y/o nuevos frentes de operación de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación, para las operaciones del pozo VMT-X7 se considerara la siguiente implementación de equipos para el sistema RF VHF, el cual debe cumplir las siguientes características: 4 REPETIDORAS DIGITAL VHF (2 repetidoras en pozo (1 repetidora de voz y una de Data) 2 repetidoras en Sararenda (1 repetidora de voz y una de Data), debe incluir obligatoriamente Opciones Premium: RAS (acceso al Sistema Restringido), NAi voice, NAi Data Licencia IP Programación Remota , Linked Capacity Plus activados en el repetidor. 2 ANTENA DB224A suma de dipolos antena omnidireccional 150–160 MHz, 6-9dB impedancia 50Ω 2 DUPLEXOR 144-174 MHZ, 50 W, RACK 19", incluido chicotillo RX /TX al repetidor TX RX CABLE SUPERFLEXIBLE, Diámetro Exterior 13.2 mm Diámetro Conductor Interno 3.6mm Factor de Velocidad 81% Atenuación a 30 mts. 450 MHz = 2.32 dB Atenuación 30 mts. en 800MHz = 3.20dB Dieléctrico Espumado Cobre corrugado solido 100 % 4 PROTECTORES GASEOSOS Rango de frecuencia: 125 - 1000 MHz. Potencia máxima: VHF (375W), Pérdida por inserción: ≤ 0.1 dB. Flujo de energía: ≤ 220.00 μJ. Conectores: N-Hembra. El sistema provisto para las repetidoras, contendrá 2 Repetidoras SLR5100 (en los sitios que el contratista lo considere necesario) pudiendo ser en el pozo y en Camiri, para la comunicación que será a través de red, plataforma DMR Troncalizado Multisitio. Software de Monitoreo, de grabación de voz, rastreo GPS con función CSBK actualizaciones cada 7.5 Seg. Las radios portátiles estarán distribuidas para el personal encargado de la toma de decisiones, supervisores, personal encargado de la ejecución de obras en sitio, personal de vigilancia. Los equipos que se recomienda utilizar durante la ejecución del servicio, y para brindar un eficiente desenvolvimiento de las labores, cumplen con las mínimas. Todos los equipos que el Contratista proporcione para el servicio deberán ser entregados, configurados/programados, instalados y puestos en funcionamiento por personal técnico capacitado. Los siguientes equipos serán proporcionados por el Contratista del servicio y se utilizarán durante la ejecución del mismo para brindar un eficiente desenvolvimiento de las labores, debiendo cumplir mínimamente las siguientes características técnicas: |  |  |  |  |  |  |  |
| REPETIDOR/VHF |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad |  | 2 (Dos) unidades (pozo). (1 repetidora de voz y una de Data) 2 (Dos) unidad Sararenda (1 repetidora de voz y una de Data) El proveedor deberá contemplar ese aplicativo pudiendo ser TURBONET, SmartPTT u otro que considere necesario. Para tener grabación de voz para auditorias y determinar ubicaciones del personal clave de YPFB como normas de Seguridad de YPFB |  |  |  |  |  |
| Dimensiones |  | 132.6 X 482.6 X 296.5 mm (5.22 X 19 X 11.67 in) |  |  |  |  |  |
| Peso |  | 14 Kg |  |  |  |  |  |
| Requerimientos de Alimentación |  | AC: 84-264, 47-63 HZ DC: 13.8 VDC |  |  |  |  |  |
| Conectores de Antena: |  | Transmisión: N Hembra Recepción: BNC Hembra |  |  |  |  |  |
| Espaciamiento de Canal |  | 12.5khz (6.25e compliant) |  |  |  |  |  |
| Modulación |  | Transmisión: FM & 4FSK |  |  |  |  |  |
| Rango de frecuencias del transmisor |  | VHF: 136 – 174 Mhz |  |  |  |  |  |
| Potencia de Salida |  | 25 -45 W |  |  |  |  |  |
| Atenuación de emisiones de espurias y Harmonicas |  | 80 db |  |  |  |  |  |
| Rango de frecuencias del Receptor |  | VHF: 136 – 174 Mhz |  |  |  |  |  |
| Sensibilidad Digital 5% BER |  | 0.28 uV -118 dbm |  |  |  |  |  |
| Rechazo de intermodulación |  | 78 db |  |  |  |  |  |
| Rechazo de Canal adyacente |  | 60 db a 12.5 khz |  |  |  |  |  |
| Rechazo de Respuesta a espurias e imagen |  | 80 db |  |  |  |  |  |
| Licenciamientos |  | Linked Capacity Plus Conexión IP Acceso restringido al sistema Voz de interfaz de aplicaciones de red Datos de interfaz de aplicaciones de red GPS Mejorado |  |  |  |  |  |
| RADIOS DE COMUNICACIÓN (HANDYS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad | 7 (Siete) unidades. |  |  |  |  |  |  |
| Rango operatividad | VHF: 136 – 174 Mhz |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONES (AlxLaxAn): | 130,3 mm / 55,2 mm / 41,1 mm |  |  |  |  |  |  |
| PESO (gramos/onzas): | 355,5 g (12,54 oz) |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN: | Batería recargable de 7.5 Voltios |  |  |  |  |  |  |
| DURACION DE LA BATERIA 5/5/90: | Analógico: 12,3 hs/ Digital: 18,1 hs |  |  |  |  |  |  |
| ESPACIAMIENTO DE CANAL: | 12.5 20 25KHz |  |  |  |  |  |  |
| ESTABILIDAD DE FRECUENCIA ( -30C A 60C, 25C REF.): | +/- 0.5 ppm |  |  |  |  |  |  |
| MODULACION: | 12,5 kHz – Datos: 7K60F1D & 7K60FXD 12,5 kHz – Voz: 7K60F1E & 7K60FXE Combinación de voz y datos (12,5 kHz): 7K60F1W |  |  |  |  |  |  |
| RESPUESTA DE AUDIO (transmisor) | TIA603D |  |  |  |  |  |  |
| RESPUESTA DE AUDIO (0.3 - 3KHz): | TIA603C |  |  |  |  |  |  |
| DISTORCIÓN DE AUDIO (TIPICA) | 3% |  |  |  |  |  |  |
| SENSIBILIDAD (12dB SINAD) | 0,3uV 0,22uV (típica) |  |  |  |  |  |  |
| RADIOS DE COMUNICACIÓN MOVIL |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad | 1 (Una) Unidad |  |  |  |  |  |  |
| Número de Canales | 1000 por zonas |  |  |  |  |  |  |
| Potencia de RF | 25-45 W |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia | 136 – 174 MHZ |  |  |  |  |  |  |
| Consumo de Corriente en reposo | 0.81 A |  |  |  |  |  |  |
| Consumo de corriente recepción de Audio Normal | 2 A |  |  |  |  |  |  |
| Consumo de corriente en transmisión | 25-45 W: 14.5 A |  |  |  |  |  |  |
| Espaciamiento de Canal | 12.5 Khz / 25 KHZ* |  |  |  |  |  |  |
| - Equipos de Enlace de Datos, equipos de comunicación para la red de datos y telefonía (switches y enrutador) |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa CONTRATISTA deberá proporcionar equipos de comunicación compatibles con la plataforma CISCO empleada actualmente por YPFB. Mínimamente deberá entregar un ROUTER VPN, un SWITCH (Capa 2) y un ROUTER (Capa 3). Los siguientes equipos serán proporcionados por el Contratista del servicio y se utilizarán durante la ejecución del mismo para brindar un eficiente desenvolvimiento de las labores, debiendo cumplir mínimamente las siguientes características técnicas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Router VPN Dual WAN |  |  |  |  |  |  |  |
| WAN dual |  |  |  |  | Configurable para copia de seguridad Smartlink o equilibrio de carga |  |  |
| Puertos |  |  |  |  | 4 LAN ports for high-performance connectivity. 2 USB ports to support a 3G/4G modem or flash drive |  |  |
| Estándares |  |  |  |  | ● 802.3, 802.3u ● IPv4 (RFC 791). ● Protocolo de información de routing (RIP) v1 (RFC 1058) y v2 (RFC 1723) |  |  |
| Protocolos de red |  |  |  |  | ● Servidor con protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), cliente DHCP y agente de retransmisión DHCP ● IP estática ● Protocolo punto a punto a través de Ethernet (PPPoE) ● Protocolo de tunelación punto a punto (PPTP) ● Puente transparente ● Retransmisión DNS, DNS dinámico (DynDNS, 3322) |  |  |
| Protocolos de routing |  |  |  |  | ● Estático ● RIP v1 y v2 |  |  |
| Traducción de direcciones de red (NAT) |  |  |  |  | Traducción de direcciones de puerto (PAT) ● Traducción de direcciones de red y puerto (NAPT), NAT traversal, NAT uno a uno |  |  |
| Vinculación de protocolos |  |  |  |  | Los protocolos pueden vincularse a un puerto WAN concreto en equilibrio de carga |  |  |
| Red periférica (DMZ) |  |  |  |  | Puerto DMZ, host DMZ |  |  |
| Seguridad Firewall |  |  |  |  | SPI, denegación de servicio (DoS), Ping of Death (ping de la muerte), SYN Flood (saturación con paquetes SYN), Land Attack (ataque LAND), IP Spoofing (Suplantación de IP), alerta de correo electrónico para los ataques de hackers |  |  |
| IPsec |  |  |  |  | 100 túneles de IPsec sitio a sitio para la conectividad de sucursal |  |  |
| QuickVPN |  |  |  |  | 50 túneles de QuickVPN para el acceso de clientes remotos |  |  |
| PPTP |  |  |  |  | 5 túneles de PPTP para el acceso de clientes remotos |  |  |
| Cifrado |  |  |  |  | Estándar de cifrado de datos (DES), Triple estándar de cifrado de datos (3DES) y Estándar de cifrado avanzado (AES) AES-128, AES-192, AES-256 |  |  |
| Autenticación |  |  |  |  | Autenticación MD5/SHA1 |  |  |
| NAT traversal de IPsec |  |  |  |  | Compatible para túneles de puerta de enlace a puerta de enlace y de cliente a puerta de enlace |  |  |
| Transferencia de VPN |  |  |  |  | PPTP, L2TP, IPsec |  |  |
| VPN avanzada |  |  |  |  | Detección de puntos inactivos (DPD), IKE, DNS dividido, copia de seguridad de VPN |  |  |
| Certificaciones |  |  |  |  | FCC clase B, CE clase A cUL, Anatel, MEPS, CCC, PSB, CB, C-tick, KCC |  |  |
| SWITCH (CAPA 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación |  |  |  |  |  | En el Shelter de Comunicaciones. |  |
| Cantidad |  |  |  |  |  | 1 (una) unidad. |  |
| Capacidad de conmutación |  |  |  |  |  | 1.6 Gbps. mínimamente. Switch POE de escritorio Gigabit de por lo menos 8 puertos. |  |
| Capacidad de envío mínimo requerido |  |  |  |  |  | Velocidad de envío en millones de paquetes por segundo (mpps) (sobre la base de paquetes de 64 bytes) 1.4 mpps. |  |
| Calidad de servicio (QoS) |  |  |  |  |  | 4 colas de hardware, configuración de colas de prioridad y operación por turnos ponderada (WRR), 802.1p por prioridades. |  |
| Puertos |  |  |  |  |  | Mínimos 8 conectores POE RJ-45 para 10BASE-T/100BASE-TX, Interfaz de detección automática de (MDI, Medium Dependent Interface y MDI-X), Negociación automática de puertos para conexión de dispositivos de 10, 100 Mbps. |  |
| Indicadores LED |  |  |  |  |  | Sistema/alimentación, enlace/actividad |  |
| Normas |  |  |  |  |  | - 802.3 Ethernet 10BASE-T - 802.3u Fast Ethernet 100BASE-TX - Control de flujo 802.1p Prioridad |  |
| Alimentación |  |  |  |  |  | 12 VCC, 500 mA |  |
| Certificaciones |  |  |  |  |  | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marcación CE, FCC Parte 15 (CFR 47) Clase A |  |
| Temperatura de funcionamiento |  |  |  |  |  | 0 a 40 °C |  |
| Temperatura de almacenamiento |  |  |  |  |  | -20 a 70 °C |  |
| Humedad de funcionamiento |  |  |  |  |  | 10% a 90%, relativa, sin condensación |  |
| Humedad de almacenamiento |  |  |  |  |  | 10% a 90%, relativa, sin condensación |  |
| ENRUTADOR (CAPA 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación |  |  |  | En el Shelter de Comunicaciones |  |  |  |
| Cantidad |  |  |  | 1 (una) unidad. |  |  |  |
| Puertos |  |  |  | 48 puertos, 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base |  |  |  |
| Servicios IP |  |  |  | ● Protocolos de enrutamiento: RIPv1, RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP ● Encapsulación de enrutamiento genérico (GRE) y multipunto GRE (mGRE) ● Cisco Express Forwarding ● Estándar 802.1d Spanning Tree Protocol ● Protocolo de túnel de capa 2 (L2TP, L2TPv3) ● Traductor de direcciones de Red (NAT) ● Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), servidor, y cliente ● Sistema dinámico de nombres de dominio (DNS), Proxy DNS, DNS Spoofing ● Listas de control de acceso (ACL) ● IPv4 e IPv6 Multicast ● Virtual Ruta Forwarding (VRF) Lite ● Protocolo de Resolución de Siguiente Salto (NHRP) ● Detección de Reenvío Bidireccional (BFD) ● NetFlow flexible (FNF) ◦ PPP ◦ HDLC ◦ PPPoE |  |  |  |
| LAN |  |  |  | ● 16 802.1Q VLAN ● Filtrado MAC ● Analizador de puerto de Switch (SPAN) ● Control de tormentas ● 802.1x |  |  |  |
| Seguridad |  |  |  | ● IPsec con IKEv1 y IKEv2, IPsec sobre IPV6. ● EasyVPN, DMVPN, Túnel-less Grupo cifrado Transporte VPN Secure Socket Layer (SSL) VPN ● Acelerado por hardware DES, 3DES, AES 128, AES 192, 256 y AES ● Inspección de aplicaciones avanzadas y control ● HTTP seguro (HTTPS), FTP y Telnet Autenticación Proxy ● Conector de seguridad de Cisco Web ● Prevención de Intrusos ( * 1 GB DRAM mínimo) ● Soporte para hasta 20 túneles con mínimo de 512-M DRAM y hasta 100 túneles con un mínimo de 1 GB de memoria DRAM |  |  |  |
| Calidad de Servicio (QoS) |  |  |  | ● Hacer cola baja latencia (LLQ) ● Con base en políticas de enrutamiento (PBR) ● Clase basada en QoS MIB ● Clase de servicio (CoS) (DSCP) ● Clase-base aleatoria ponderada Detección Temprana (CBWRED) ● Protocolo de reserva de recursos (RSVP) ● Real-Time Transport Protocol (RTP) de compresión de cabecera (cRTP) ● Servicios diferenciados (DiffServ) ● QoS preclasificados y prefragmentation ● HQoS |  |  |  |
| Alta Disponibilidad |  |  |  | ● Protocolo de redundancia de enrutador virtual (VRRP) (RFC 2338) ● HSRP ● MHSRP |  |  |  |
| Aplicación Visibilidad |  |  |  | NBARv2 y Performance Agent |  |  |  |
| Optimización WAN |  |  |  | WAAS expreso ( * 1 GB DRAM mínimo) |  |  |  |
| IPv6 |  |  |  | ● IPv6 arquitectura de direccionamiento ● IPv6 resolución de nombres ● estadísticas IPv6 ● traducción IPv6: los paquetes de transporte entre IPv6 e IPv4-sólo-sólo puntos finales (NAT-PT) ● Protocolo de Mensaje de Control de Internet Version 6 (ICMPv6) ● IPv6 DHCP ● OSPFv3 ● BGP4 + ● IPv6 unidad de vía de transmisión máxima (PMTU) ● IPv6 Vecino Discovery ● IPv6 configuración automática de direcciones sin estado (SLAAC) ● IPv6 Multicast Routing |  |  |  |
| Administración |  |  |  | ● Configuración Profesional Cisco expreso ● Cisco Prime ™ Infraestructura ● Acuerdo de nivel de servicio IP Cisco (IP SLA) ● Telnet, Protocolo Simple de Administración de Red Versión 3 (SNMPv3), (SSH) Protocolo Secure Shell, la interfaz de línea de comandos (CLI), y la gestión de HTTP ● RADIUS y TACACS + |  |  |  |
| - Shelter de Comunicaciones, completamente equipado según detalle posterior |  |  |  |  |  |  |  |
| El CONTRATISTA deberá proveer un shelter de comunicaciones para exteriores. El mismo debe estar ubicado en la base de la torre de telecomunicaciones en pozo, y albergará mínimamente los siguientes equipos: - Aire Acondicionado con la capacidad necesaria para mantener acondicionado el ambiente a una temperatura idónea para TODOS los equipos en funcionamiento. - Dimension de 3x3 - Plancha Nervada, forrada con PVC interna - Aislamiento de poliuretano - UPS (las características técnicas se detallan a continuación). - Transformador aislador. - Equipos de comunicación. - Dos repetidoras y sus fuentes de alimentación. - Fuentes de alimentación de equipos de comunicación. El siguiente equipo será proporcionado por el CONTRATISTA del servicio y se utilizará durante la ejecución del mismo para brindar un eficiente desenvolvimiento de las labores, debiendo cumplir mínimamente las siguientes características técnicas: |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO UPS |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad |  |  |  |  |  | 1 (una) unidad. |  |
| Ubicación |  |  |  |  |  | En el Shelter de Comunicaciones |  |
| Capacidad de Potencia de Salida |  |  |  |  |  | 4,500 Vatios / 6,000 VA |  |
| Máxima Potencia Configurable |  |  |  |  |  | 4,500 Vatios / 6,000 VA |  |
| Tensión de Salida Nominal |  |  |  |  |  | 230 V. |  |
| Distorsión de tensión de salida |  |  |  |  |  | Menos de 2% |  |
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) |  |  |  |  |  | 50/60 Hz +/-3 Hz |  |
| Otras tensiones de salida |  |  |  |  |  | 220, 240 |  |
| Factor de cresta |  |  |  |  |  | 3: 1 |  |
| Topología |  |  |  |  |  | Doble conversión en línea |  |
| Tipo de forma de onda |  |  |  |  |  | Onda senoidal |  |
| Conexiones de salida - (6) IEC 320 C13 - (4) IEC 320 C19 - (2) IEC Jumpers |  |  |  |  |  |  |  |
| Bypass |  |  |  |  |  | Desviación interna (automática y manual) |  |
| Entrada de voltaje |  |  |  |  |  | 230V |  |
| Frecuencia de entrada |  |  |  |  |  | 40 - 70 Hz (autosensor) |  |
| Tipo de enchufe |  |  |  |  |  | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |  |
| Variación de tensión de entrada para operaciones principales |  |  |  |  |  | 160 - 275V |  |
| Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales |  |  |  |  |  | 100 - 275 (half load) V |  |
| Otras tensiones de entrada |  |  |  |  |  | 220, 240 |  |
| Tipo de batería |  |  |  |  |  | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración |  |
| Baterías pre-instaladas |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Tiempo típico de recarga |  |  |  |  |  | 1.50 hora(s) |  |
| Cantidad de cartuchos de batería de recambio |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Puerto de interfaz |  |  |  |  |  | Cierre de contacto, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB |  |
| Cantidad de interfaces SmartSlot™ |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Panel de control |  |  |  |  |  | Estatus multifuncional LCD y consola con control |  |
| Alarma audible |  |  |  |  |  | Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad |  |
| Interruptor de emergencia (EPO) |  |  |  |  |  | Sí |  |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) |  |  |  |  |  | 480 Joules |  |
| Color |  |  |  |  |  | Negro |  |
| Ambiente operativo |  |  |  |  |  | 0 - 40 °C |  |
| Humedad relativa de operación |  |  |  |  |  | 0 - 95% |  |
| Elevación de operación |  |  |  |  |  | 0 – 3,000 metros |  |
| Temperatura de almacenamiento |  |  |  |  |  | -15 - 45 °C |  |
| Humedad relativa de almacenamiento |  |  |  |  |  | 0 - 95% |  |
| Elevación de almacenamiento |  |  |  |  |  | 0 – 15,000 metros |  |
| Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad |  |  |  |  |  | 55.00 dBA |  |
| Disipación térmica en línea |  |  |  |  |  | 931.00 BTU/hora |  |
| Clase de Protección |  |  |  |  |  | IP 20 |  |
| Certificaciones |  |  |  |  |  | C-tick, CE, Certificación CE, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, ENERGY STAR (Unión Europea), IEC 60950, IEC 62040-2, IRAM, VDE |  |
| Garantía estándar |  |  |  |  |  | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |  |
| # Cableado Estructurado Cat. 6A para la red de datos y telefonía (entubado conduit antiexplosivo) con provisión de accesorios de red |  |  |  |  |  |  |
| Se requiere el acceso a la red corporativa de YPFB para seis (6) puntos dobles determinados por YPFB. Los mismos deben provenir del shelter de comunicaciones montado y dejando en cada oficina (portacamp) un punto para datos y otro para telefonía. La instalación minima inicial y que podrá ser cambiada a requerimiento de YPFB debara ser de la siguiente manera: Un (1) punto Doble en el portacamp del CompanyMan, Dos (2) puntos Dobles en el portacamp de Geología y dos (2) puntos dobles en el portacamp de Seguridad Industrial y CompanyNight, los puntos deberán estar bien identificados, tanto en las oficinas como en el shelter. Estas conexiones deberán estar cableadas físicamente en los lugares determinados y tener la longitud máxima señalada por norma para cableados del tipo horizontal en Categoría 6A. Se deben proveer todos los elementos de red necesarios para la operatividad y buena práctica del servicio. Para la canalización horizontal desde cada portacamp debe considerarse materiales de tipo antiexplosivo y enterrado de acuerdo a normas y buenas prácticas para este tipo de sitio de instalación. |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN POZO |  |  |  |  |  |  |
| Acorde a requerimiento del servicio de acuerdo a las dimensiones del proyecto y presentados en propuesta técnica del proponente. Los mismos son de carácter enunciativo, no limitativo. |  |  |  |  |  |  |
| - Cable Ethernet STP CAT6A |  |  |  |  |  |  |
| - Cable Ethernet UTP CAT6A |  |  |  |  |  |  |
| - Conector RJ45 Metálico |  |  |  |  |  |  |
| - Conector RJ45 Normal Plástico |  |  |  |  |  |  |
| - Roseta para Sobreponer x 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Jack RJ45 Hembra |  |  |  |  |  |  |
| - Conector RJ11 Macho |  |  |  |  |  |  |
| - Patch Cord S/FTP CAT6 1 metro |  |  |  |  |  |  |
| - Patch Cord UTP CAT6 3 metros |  |  |  |  |  |  |
| - Cable cordoplast flexible 3x4 mm |  |  |  |  |  |  |
| - Cable Canal 27*30 mm con adhesivo |  |  |  |  |  |  |
| - Tubo Conduit de 1" x 3 metros |  |  |  |  |  |  |
| - Sello Vertical/Horizontal 1" |  |  |  |  |  |  |
| - Tubo Conduit de 1 1/2" x 3 metros |  |  |  |  |  |  |
| - Sello Vertical/Horizontal 1 1/2" |  |  |  |  |  |  |
| - Pasta Selladora |  |  |  |  |  |  |
| - Fibra de Retención |  |  |  |  |  |  |
| - Caja de Concreto |  |  |  |  |  |  |
| - Tapa Metálica |  |  |  |  |  |  |
| - Regleta cortapicos con 6 puertos como mínimo. |  |  |  |  |  |  |
| - Precintos Plásticos |  |  |  |  |  |  |
| - Cinta doble impacto |  |  |  |  |  |  |
| - Alambre galvanizado No. 14 (mínimamente). |  |  |  |  |  |  |
| - Sellante Espuma Barra |  |  |  |  |  |  |
| - Solución Wifi MESH mismo que deberá incluir equipos para dar cobertura en Pozo VMT-X7, con una conectividad inalámbrica en banda 2.4 GHZ y 5 GHZ |  |  |  |  |  |  |
| Implementar una red de acceso inalámbrico para conectividad a la red de datos e internet de YPFB. La misma debe estar restringida y permitir el servicio para alrededor de treinta (30) equipos simultáneamente (encriptada). La red inalámbrica a ser implementada debe tener como alcance el pozo de perforación (tanto para interior como para exterior de las oficinas), tomando en cuenta las normas de seguridad industriales existentes en dichas locaciones. El siguiente equipo o los equipos deberán ser proporcionados por el CONTRATISTA del servicio y se utilizará durante la ejecución del mismo para brindar un eficiente desenvolvimiento de las labores, debiendo cumplir mínimamente las siguientes características técnicas: |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad |  |  | Equipos mínimos necesarios para cobertura del área del Campamento base. |  |  |  |
| Peso |  |  | No mayor a los 500 g |  |  |  |
| Características Exteriores |  |  | Plástico para exteriores resistente a UV |  |  |  |
| Procesador |  |  | MIPS 24Kc o equivalente. |  |  |  |
| Memoria mínima requerida |  |  | 128 MB SDRAM, 8 MB Flash |  |  |  |
| Interface de Red |  |  | 10/100 Mbps |  |  |  |
| Conector RF |  |  | RP-SMA Hembra |  |  |  |
| Consumo |  |  | No mayor a 6.5W |  |  |  |
| Alimentación |  |  | 24V, con adaptador PoE |  |  |  |
| Método de Alimentación |  |  | PoE Pasivo |  |  |  |
| Temperatura de Operación |  |  | -30 a 75°C |  |  |  |
| Humedad de Operación |  |  | 5 a 95% |  |  |  |
| Modo de trabajo |  |  | AP, Nodo |  |  |  |
| Servicios |  |  | Web server, SNMP, Servidor SSH, Telnet, DHCP, NAT, Puente, Enrutamiento |  |  |  |
| Ajuste de Distancia |  |  | Ajuste Dinámico y Modo Manual |  |  |  |
| Ajuste de Potencia |  |  | Ajustable con Software y CLI |  |  |  |
| Seguridad |  |  | WPA2 AES |  |  |  |
| Certificaciones |  |  | FCC, IC, CE |  |  |  |
| - Equipos de telefonía IP/ intrínsecamente Seguro para Zona 1/21 Div 1, estos equipos serán utilizados por el Company Man y el Geólogo los cuales será utilizados en zona de perforación las cuales deben cumplir con certificación para operabilidad en Zona1/21 Div1 |  |  |  |  |  |  |
| Se debe considerar la provisión de 2 equipos de comunicación para zona 1/21 div 1, estos equipos deben poder contar con interoperabilidad entre la central telefónica IP y las redes LTE de la zona, este equipo usara como medio de comunicación las líneas de la GNEE. Debe considerarse los equipos un botón PTT, pantalla con la tecnología Glove Touch y Gorilla Glass 2 y Proteccion para trabajos en solitario. Los equipos que se utilizarán durante la ejecución del servicio, y para brindar un eficiente desenvolvimiento de las labores, deben cumplir mínimamente las siguientes características: |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPOS PARA TELEFONÍA IP/ INTRINSICO PARA ZONA 1/21 DIV. 1 |  |  |  |  |  |  |
| Sistema Operativo |  |  | Android 4.4 (kitkat) |  |  |  |
| Conjunto de Chip |  |  | MSM8926 1.2 gHz Quad core |  |  |  |
| Banda |  |  | 4g / LTe-standard Quad Band / UMTS850/900/1900/ 2100 MHz Quad Band /GSM 850/900 /1800/1900 MHz |  |  |  |
| Antena |  |  | Antena MIMO para LTE |  |  |  |
| WIFI |  |  | 802.11 a / b / g / n, banda dual, WiFi Direct, punto de acceso de WiFi |  |  |  |
| Memoria |  |  | 16 GB de almacenamiento interno / 1 GB de ram 12 GB memoria de usuario |  |  |  |
| Bluetooth sms, mms (texto, imágenes, audio, vídeo) |  |  | BT4.0 / BLE (baja enerergia) admite sms y mms |  |  |  |
| GPS, NFC |  |  | GPS / GLONASS / NFC |  |  |  |
| duración de la batería: |  |  | Hasta 1000 horas en espera y hasta 40 en conversación |  |  |  |
| Temperatura ambiente |  |  | -20°C.....+55°C |  |  |  |
| Clase de protección |  |  | IP68 |  |  |  |
| Tamaño |  |  | 137mm x 72,1mm x 26,9 mm (5,39" x 2,54" x1,05") |  |  |  |
| Botones Especiales |  |  | Botón de PTT / Botón de alarma / Botón de encendido |  |  |  |
| Tipo de Pantalla |  |  | Pantalla con cristal Corning Gorilla® glass 2 y tecnologías Blanview y Glove Touch |  |  |  |
| Linterna LED |  |  | SI |  |  |  |
| Microfono |  |  | Solución con sistema dual de micrófonos Cancelación de ruidos |  |  |  |
| Email Client |  |  | EAS, Gmail, POP3, IMAP |  |  |  |
| Certificaciones |  |  | ATEX – II 2 G EX ib IIC T4 Gb IP64 ATEX – II 2 D EX ib IIIC T135 Db IP6X NEC & CEC – CLASS I, DIVISION 1, GROUP A-D TA NEC & CEC – CLASS II & III, DIVISION 1, GROUP E-G TA |  |  |  |
| Proteccion para Trabajo en solitario |  |  | LWP |  |  |  |

| # DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS POZO GOMERO-X1 IE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Conectividad con un enlace de banda ancha a nivel capa 2 (microondas o Fibra óptica), entre la oficina de YPFB GNEE-Camiri con el pozo GOMERO X-1 IE para datos y telefonía corporativa. Debe incluir los equipos e infraestructura relacionados para un enlace de 20 Mbps. Agregados, con encriptación AES de 128 Bits |  |  |  |  |  |  |  |
| Se solicita la conectividad con un enlace de banda ancha inalámbrico, entre la oficina de YPFB GNEE-Camiri con el pozo GOMERO X-1 IE para la transmisión de datos y telefonía corporativa. Debe incluir los equipos e infraestructura relacionados para un enlace de 20Mbps agregados, con encriptación AES de 128 Bits., de ser necesario se debe incluir sitios de repetición con alimentación eléctrica para mantener el sistema de repetición estable entre ellos. Se requiere un sistema capaz de transportar servicios de datos, telefonía e internet desde la GNEE -Camiri hasta el pozo señalado anteriormente. Debido a la diversificación de sistemas de acceso, se requiere un sistema de radioenlaces por microondas distribuida estratégicamente desde la ciudad de Camiri hasta el pozo GOMERO X-1 IE, los equipos empleados deberán tener un alto performance y alta calidad en el diseño e ingeniería de fabricación. El sistema debe llegar a brindar los siguientes márgenes de disponibilidad: - Disponibilidad mínima en el enlace: 99.0% - Disponibilidad máxima de enlace: 99.5% - Tiempo Máximo de Inoperatividad: 3.6 días/año - Tiempo Mínimo de Inoperatividad: 1.8 días/año El servicio de alquiler contempla la implementación de un sistema de microonda, tomando en cuenta la implementación sitios de repetición, este sistema comprende un sistema microonda de 5.4 Ghz, clear channel, de 5,4GHZ banda ancha 20Mbps agregado capaz de ampliar su troughtput si así lo requiere YPFB-GNEE esto para transportar la red corporativa de YPFB. Cabe aclarar que este enlace será de exclusividad de YPFB-GNEE, se deberá Instalar en pozo una torre para poder albergar los equipos tanto de radiocomunicación como de enlace de datos, esta torre deberá contar con un sistema de protección atmosférica en base a los estándares y especificaciones R56, contará con un omniage menor a 4Ω, cable de cobre de 50mm de espesor, baliza según normas de aeronáutica Civil, consistente de doble luz para la cima, con fotocélula de encendido automático, cable de bajada 2x3.5, pararrayo Franklin de 3 Puntas, cable desnudo 2/0 y accesorios para la bajante de la torre. Este sistema tendrá un pozo de tierra del sistema de pararrayos. Banco de Baterías sistema microonda. – Se debe implementar con un banco de batería de 48V*1000Ah, para los enlaces que el proveedor indique, que tienen un consumo de 1.5 Amperes por enlace, para un trabajo de 2 días de autonomía en caso de mal clima o fallas en los suministros de energía. Se mantendrá la configuración sugerida por GNEE. Sistema de energía Repetidoras VHF. - Se debe implementar un sistema de Radiocomunicaciones con su respectivo sistema de energía. Banco de baterías.- 24V*1000Ah, (Las especificaciones son referenciales el proveedor debe indicar los cálculos y dimensionamiento de energía 24V para 2 repetidoras de 45W, con los elementos que sean necesario para trabajar 2 días de autonomía en caso del mal clima. Sistema de Paneles Solares. - 1000W (deben ser calculadas de acuerdo al diseño del proveedor bajo el mismo criterio que el banco de baterías, se hace referencia a 1000w. A continuación, se detallan las características técnicas mínimas requeridas por el servicio y que serán proporcionadas por el CONTRATISTA. |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISOR DE BANDA ANCHA |  |  |  |  |  |  |  |
| Banda operativas |  | 4.940 – 4.990 Ghz. 5.150 – 5.250 Ghz. 5.250 – 5.350 Ghz. 5.470 – 5.725 Ghz. 5.725 – 5.850 Ghz. 5.825 – 6.050 Ghz. |  |  |  |  |  |
| Tamaño de los canales |  | Configurable: 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 45 MHz. |  |  |  |  |  |
| Duplexación |  | TDD |  |  |  |  |  |
| Seguridad |  | FIPS-197 compilado a Encriptación 128/256 bit AES (opcional) HTTPs y SNMPv3 Identificación basada en cuentas de usuario. Configuración de contraseña. Autentificación de usuario y soporte de radio. |  |  |  |  |  |
| Protocolo Ethernet |  | IEEE 802.3 |  |  |  |  |  |
| Gestión de Sistema |  | IPv4/IPv6 Acceso Web por medio de buscador usando el protocolo HTTPS/TLS SNMP v1, v2c y v3. |  |  |  |  |  |
| Rango operativo |  | -40°C a +60°C Incluyendo radiación solar. |  |  |  |  |  |
| Protección medioambiental para agua |  | IP66 / IP67 |  |  |  |  |  |
| Velocidad de vientos soportadas |  | 322 Kph. |  |  |  |  |  |
| - Equipos de Radiocomunicación (banda VHF - Digital) con dos canales de cobertura en Pozo GOMERO X-1 IE y campamento, Dos Canales de Cobertura en Camiri, además de handys y equipo móvil, se deberá contemplar la integración de los sistemas actuales |  |  |  |  |  |  |  |
| Se requiere un sistema de radiocomunicación capaz de brindar cobertura al Pozo GOMERO-X1 IE y al campamento todo el tramo de movilización desde el campamento de operación hasta el pozo (mediante radio), de la misma forma la comunicación debe poder realizarse desde la población de Camiri y poder integrarse a las operaciones que se tiene en ejecución y/o nuevos frentes de operación de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación, para las operaciones del pozo GOMERO-X1 IE se considerara la siguiente implementación de equipos para el sistema RF VHF, el cual debe cumplir las siguientes características: 4 REPETIDORAS DIGITAL VHF (2 repetidoras en pozo (1 repetidora de voz y una de Data) 2 repetidoras en Sararenda (1 repetidora de voz y una de Data), debe incluir obligatoriamente Opciones Premium: RAS (acceso al Sistema Restringido), NAi voice, NAi Data Licencia IP Programación Remota , Linked Capacity Plus activados en el repetidor. 2 ANTENA DB224A suma de dipolos antena omnidireccional 150–160 MHz, 6-9dB impedancia 50Ω 2 DUPLEXOR 144-174 MHZ, 50 W, RACK 19", incluido chicotillo RX /TX al repetidor TX RX CABLE SUPERFLEXIBLE, Diámetro Exterior 13.2 mm Diámetro Conductor Interno 3.6mm Factor de Velocidad 81% Atenuación a 30 mts. 450 MHz = 2.32 dB Atenuación 30 mts. en 800MHz = 3.20dB Dieléctrico Espumado Cobre corrugado solido 100 % 4 PROTECTORES GASEOSOS Rango de frecuencia: 125 - 1000 MHz. Potencia máxima: VHF (375W), Pérdida por inserción: ≤ 0.1 dB. Flujo de energía: ≤ 220.00 μJ. Conectores: N-Hembra. El sistema provisto para las repetidoras, contendrá 2 Repetidoras SLR5100 (en los sitios que el contratista lo considere necesario) pudiendo ser en el pozo y en Camiri, para la comunicación que será a través de red, plataforma DMR Troncalizado Multisitio. Software de Monitoreo, de grabación de voz, rastreo GPS con función CSBK actualizaciones cada 7.5 Seg. Las radios portátiles estarán distribuidas para el personal encargado de la toma de decisiones, supervisores, personal encargado de la ejecución de obras en sitio, personal de vigilancia. Los equipos que se recomienda utilizar durante la ejecución del servicio, y para brindar un eficiente desenvolvimiento de las labores, cumplen con las mínimas. Todos los equipos que el Contratista proporcione para el servicio deberán ser entregados, configurados/programados, instalados y puestos en funcionamiento por personal técnico capacitado. Los siguientes equipos serán proporcionados por el Contratista del servicio y se utilizarán durante la ejecución del mismo para brindar un eficiente desenvolvimiento de las labores, debiendo cumplir mínimamente las siguientes características técnicas: |  |  |  |  |  |  |  |
| REPETIDOR/VHF |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad |  | 2 (Dos) unidades (pozo GOMERO-X1 IE (1 repetidora de voz y una de Data) 2 (Dos) unidad Sararenda (1 repetidora de voz y una de Data) El proveedor deberá contemplar ese aplicativo pudiendo ser TURBONET, SmartPTT u otro que considere necesario. Para tener grabación de voz para auditorias y determinar ubicaciones del personal clave de YPFB como normas de Seguridad de YPFB |  |  |  |  |  |
| Dimensiones |  | 132.6 X 482.6 X 296.5 mm (5.22 X 19 X 11.67 in) |  |  |  |  |  |
| Peso |  | 14 Kg |  |  |  |  |  |
| Requerimientos de Alimentación |  | AC: 84-264, 47-63 HZ DC: 13.8 VDC |  |  |  |  |  |
| Conectores de Antena: |  | Transmisión: N Hembra Recepción: BNC Hembra |  |  |  |  |  |
| Espaciamiento de Canal |  | 12.5khz (6.25e compliant) |  |  |  |  |  |
| Modulación |  | Transmisión: FM & 4FSK |  |  |  |  |  |
| Rango de frecuencias del transmisor |  | VHF: 136 – 174 Mhz |  |  |  |  |  |
| Potencia de Salida |  | 25 -45 W |  |  |  |  |  |
| Atenuación de emisiones de espurias y Harmonicas |  | 80 db |  |  |  |  |  |
| Rango de frecuencias del Receptor |  | VHF: 136 – 174 Mhz |  |  |  |  |  |
| Sensibilidad Digital 5% BER |  | 0.28 uV -118 dbm |  |  |  |  |  |
| Rechazo de intermodulación |  | 78 db |  |  |  |  |  |
| Rechazo de Canal adyacente |  | 60 db a 12.5 khz |  |  |  |  |  |
| Rechazo de Respuesta a espurias e imagen |  | 80 db |  |  |  |  |  |
| Licenciamientos |  | Linked Capacity Plus Conexión IP Acceso restringido al sistema Voz de interfaz de aplicaciones de red Datos de interfaz de aplicaciones de red GPS Mejorado |  |  |  |  |  |
| RADIOS DE COMUNICACIÓN (HANDYS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad | 7 (Cinco) unidades. |  |  |  |  |  |  |
| Rango operatividad | VHF: 136 – 174 Mhz |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONES (AlxLaxAn): | 130,3 mm / 55,2 mm / 41,1 mm |  |  |  |  |  |  |
| PESO (gramos/onzas): | 355,5 g (12,54 oz) |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN: | Batería recargable de 7.5 Voltios |  |  |  |  |  |  |
| DURACION DE LA BATERIA 5/5/90: | Analógico: 12,3 hs/ Digital: 18,1 hs |  |  |  |  |  |  |
| ESPACIAMIENTO DE CANAL: | 12.5 20 25KHz |  |  |  |  |  |  |
| ESTABILIDAD DE FRECUENCIA ( -30C A 60C, 25C REF.): | +/- 0.5 ppm |  |  |  |  |  |  |
| MODULACION: | 12,5 kHz – Datos: 7K60F1D & 7K60FXD 12,5 kHz – Voz: 7K60F1E & 7K60FXE Combinación de voz y datos (12,5 kHz): 7K60F1W |  |  |  |  |  |  |
| RESPUESTA DE AUDIO (transmisor) | TIA603D |  |  |  |  |  |  |
| RESPUESTA DE AUDIO (0.3 - 3KHz): | TIA603C |  |  |  |  |  |  |
| DISTORCIÓN DE AUDIO (TIPICA) | 3% |  |  |  |  |  |  |
| SENSIBILIDAD (12dB SINAD) | 0,3uV 0,22uV (típica) |  |  |  |  |  |  |
| RADIOS DE COMUNICACIÓN MOVIL |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad | 1 (Una) Unidad |  |  |  |  |  |  |
| Número de Canales | 1000 por zonas |  |  |  |  |  |  |
| Potencia de RF | 25-45 W |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia | 136 – 174 MHZ |  |  |  |  |  |  |
| Consumo de Corriente en reposo | 0.81 A |  |  |  |  |  |  |
| Consumo de corriente recepción de Audio Normal | 2 A |  |  |  |  |  |  |
| Consumo de corriente en transmisión | 25-45 W: 14.5 A |  |  |  |  |  |  |
| Espaciamiento de Canal | 12.5 Khz / 25 KHZ* |  |  |  |  |  |  |
| - Equipos de Enlace de Datos, equipos de comunicación para la red de datos y telefonía (switches y enrutador) pozo GOMERO X-1 IE |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa CONTRATISTA deberá proporcionar equipos de comunicación compatibles con la plataforma CISCO empleada actualmente por YPFB. Mínimamente deberá entregar un ROUTER VPN, un SWITCH (Capa 2) y un ROUTER (Capa 3). Los siguientes equipos serán proporcionados por el Contratista del servicio y se utilizarán durante la ejecución del mismo para brindar un eficiente desenvolvimiento de las labores, debiendo cumplir mínimamente las siguientes características técnicas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Router VPN Dual WAN |  |  |  |  |  |  |  |
| WAN dual |  |  |  |  | Configurable para copia de seguridad Smartlink o equilibrio de carga |  |  |
| Puertos |  |  |  |  | 4 LAN ports for high-performance connectivity. 2 USB ports to support a 3G/4G modem or flash drive |  |  |
| Estándares |  |  |  |  | ● 802.3, 802.3u ● IPv4 (RFC 791). ● Protocolo de información de routing (RIP) v1 (RFC 1058) y v2 (RFC 1723) |  |  |
| Protocolos de red |  |  |  |  | ● Servidor con protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), cliente DHCP y agente de retransmisión DHCP ● IP estática ● Protocolo punto a punto a través de Ethernet (PPPoE) ● Protocolo de tunelación punto a punto (PPTP) ● Puente transparente ● Retransmisión DNS, DNS dinámico (DynDNS, 3322) |  |  |
| Protocolos de routing |  |  |  |  | ● Estático ● RIP v1 y v2 |  |  |
| Traducción de direcciones de red (NAT) |  |  |  |  | Traducción de direcciones de puerto (PAT) ● Traducción de direcciones de red y puerto (NAPT), NAT traversal, NAT uno a uno |  |  |
| Vinculación de protocolos |  |  |  |  | Los protocolos pueden vincularse a un puerto WAN concreto en equilibrio de carga |  |  |
| Red periférica (DMZ) |  |  |  |  | Puerto DMZ, host DMZ |  |  |
| Seguridad Firewall |  |  |  |  | SPI, denegación de servicio (DoS), Ping of Death (ping de la muerte), SYN Flood (saturación con paquetes SYN), Land Attack (ataque LAND), IP Spoofing (Suplantación de IP), alerta de correo electrónico para los ataques de hackers |  |  |
| IPsec |  |  |  |  | 100 túneles de IPsec sitio a sitio para la conectividad de sucursal |  |  |
| QuickVPN |  |  |  |  | 50 túneles de QuickVPN para el acceso de clientes remotos |  |  |
| PPTP |  |  |  |  | 5 túneles de PPTP para el acceso de clientes remotos |  |  |
| Cifrado |  |  |  |  | Estándar de cifrado de datos (DES), Triple estándar de cifrado de datos (3DES) y Estándar de cifrado avanzado (AES) AES-128, AES-192, AES-256 |  |  |
| Autenticación |  |  |  |  | Autenticación MD5/SHA1 |  |  |
| NAT traversal de IPsec |  |  |  |  | Compatible para túneles de puerta de enlace a puerta de enlace y de cliente a puerta de enlace |  |  |
| Transferencia de VPN |  |  |  |  | PPTP, L2TP, IPsec |  |  |
| VPN avanzada |  |  |  |  | Detección de puntos inactivos (DPD), IKE, DNS dividido, copia de seguridad de VPN |  |  |
| Certificaciones |  |  |  |  | FCC clase B, CE clase A cUL, Anatel, MEPS, CCC, PSB, CB, C-tick, KCC |  |  |
| SWITCH (CAPA 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación |  |  |  |  |  | En el Shelter de Comunicaciones. |  |
| Cantidad |  |  |  |  |  | 1 (una) unidad. |  |
| Capacidad de conmutación |  |  |  |  |  | 1.6 Gbps. mínimamente. Switch POE de escritorio Gigabit de por lo menos 8 puertos. |  |
| Capacidad de envío mínimo requerido |  |  |  |  |  | Velocidad de envío en millones de paquetes por segundo (mpps) (sobre la base de paquetes de 64 bytes) 1.4 mpps. |  |
| Calidad de servicio (QoS) |  |  |  |  |  | 4 colas de hardware, configuración de colas de prioridad y operación por turnos ponderada (WRR), 802.1p por prioridades. |  |
| Puertos |  |  |  |  |  | Mínimos 8 conectores POE RJ-45 para 10BASE-T/100BASE-TX, Interfaz de detección automática de (MDI, Medium Dependent Interface y MDI-X), Negociación automática de puertos para conexión de dispositivos de 10, 100 Mbps. |  |
| Indicadores LED |  |  |  |  |  | Sistema/alimentación, enlace/actividad |  |
| Normas |  |  |  |  |  | - 802.3 Ethernet 10BASE-T - 802.3u Fast Ethernet 100BASE-TX - Control de flujo 802.1p Prioridad |  |
| Alimentación |  |  |  |  |  | 12 VCC, 500 mA |  |
| Certificaciones |  |  |  |  |  | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marcación CE, FCC Parte 15 (CFR 47) Clase A |  |
| Temperatura de funcionamiento |  |  |  |  |  | 0 a 40 °C |  |
| Temperatura de almacenamiento |  |  |  |  |  | -20 a 70 °C |  |
| Humedad de funcionamiento |  |  |  |  |  | 10% a 90%, relativa, sin condensación |  |
| Humedad de almacenamiento |  |  |  |  |  | 10% a 90%, relativa, sin condensación |  |
| ENRUTADOR (CAPA 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación |  |  |  | En el Shelter de Comunicaciones |  |  |  |
| Cantidad |  |  |  | 1 (una) unidad. |  |  |  |
| Puertos |  |  |  | 48 puertos, 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base |  |  |  |
| Servicios IP |  |  |  | ● Protocolos de enrutamiento: RIPv1, RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP ● Encapsulación de enrutamiento genérico (GRE) y multipunto GRE (mGRE) ● Cisco Express Forwarding ● Estándar 802.1d Spanning Tree Protocol ● Protocolo de túnel de capa 2 (L2TP, L2TPv3) ● Traductor de direcciones de Red (NAT) ● Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), servidor, y cliente ● Sistema dinámico de nombres de dominio (DNS), Proxy DNS, DNS Spoofing ● Listas de control de acceso (ACL) ● IPv4 e IPv6 Multicast ● Virtual Ruta Forwarding (VRF) Lite ● Protocolo de Resolución de Siguiente Salto (NHRP) ● Detección de Reenvío Bidireccional (BFD) ● NetFlow flexible (FNF) ◦ PPP ◦ HDLC ◦ PPPoE |  |  |  |
| LAN |  |  |  | ● 16 802.1Q VLAN ● Filtrado MAC ● Analizador de puerto de Switch (SPAN) ● Control de tormentas ● 802.1x |  |  |  |
| Seguridad |  |  |  | ● IPsec con IKEv1 y IKEv2, IPsec sobre IPV6. ● EasyVPN, DMVPN, Túnel-less Grupo cifrado Transporte VPN Secure Socket Layer (SSL) VPN ● Acelerado por hardware DES, 3DES, AES 128, AES 192, 256 y AES ● Inspección de aplicaciones avanzadas y control ● HTTP seguro (HTTPS), FTP y Telnet Autenticación Proxy ● Conector de seguridad de Cisco Web ● Prevención de Intrusos ( * 1 GB DRAM mínimo) ● Soporte para hasta 20 túneles con mínimo de 512-M DRAM y hasta 100 túneles con un mínimo de 1 GB de memoria DRAM |  |  |  |
| Calidad de Servicio (QoS) |  |  |  | ● Hacer cola baja latencia (LLQ) ● Con base en políticas de enrutamiento (PBR) ● Clase basada en QoS MIB ● Clase de servicio (CoS) (DSCP) ● Clase-base aleatoria ponderada Detección Temprana (CBWRED) ● Protocolo de reserva de recursos (RSVP) ● Real-Time Transport Protocol (RTP) de compresión de cabecera (cRTP) ● Servicios diferenciados (DiffServ) ● QoS preclasificados y prefragmentation ● HQoS |  |  |  |
| Alta Disponibilidad |  |  |  | ● Protocolo de redundancia de enrutador virtual (VRRP) (RFC 2338) ● HSRP ● MHSRP |  |  |  |
| Aplicación Visibilidad |  |  |  | NBARv2 y Performance Agent |  |  |  |
| Optimización WAN |  |  |  | WAAS expreso ( * 1 GB DRAM mínimo) |  |  |  |
| IPv6 |  |  |  | ● IPv6 arquitectura de direccionamiento ● IPv6 resolución de nombres ● estadísticas IPv6 ● traducción IPv6: los paquetes de transporte entre IPv6 e IPv4-sólo-sólo puntos finales (NAT-PT) ● Protocolo de Mensaje de Control de Internet Version 6 (ICMPv6) ● IPv6 DHCP ● OSPFv3 ● BGP4 + ● IPv6 unidad de vía de transmisión máxima (PMTU) ● IPv6 Vecino Discovery ● IPv6 configuración automática de direcciones sin estado (SLAAC) ● IPv6 Multicast Routing |  |  |  |
| Administración |  |  |  | ● Configuración Profesional Cisco expreso ● Cisco Prime ™ Infraestructura ● Acuerdo de nivel de servicio IP Cisco (IP SLA) ● Telnet, Protocolo Simple de Administración de Red Versión 3 (SNMPv3), (SSH) Protocolo Secure Shell, la interfaz de línea de comandos (CLI), y la gestión de HTTP ● RADIUS y TACACS + |  |  |  |
| - Shelter de Comunicaciones completamente equipado pozo GOMERO X-1 IE según detalle posterior |  |  |  |  |  |  |  |
| El CONTRATISTA deberá proveer un shelter de comunicaciones para exteriores. El mismo debe estar ubicado en la base de la torre de telecomunicaciones en pozo, y albergará mínimamente los siguientes equipos: - Aire Acondicionado con la capacidad necesaria para mantener acondicionado el ambiente a una temperatura idónea para TODOS los equipos en funcionamiento. - Dimension de 2x2 - Plancha Nervada, forrada con PVC interna - Aislamiento de poliuretano - UPS (las características técnicas se detallan a continuación). - Transformador aislador. - Equipos de comunicación. - Dos repetidoras y sus fuentes de alimentación. - Fuentes de alimentación de equipos de comunicación. El siguiente equipo será proporcionado por el CONTRATISTA del servicio y se utilizará durante la ejecución del mismo para brindar un eficiente desenvolvimiento de las labores, debiendo cumplir mínimamente las siguientes características técnicas: |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO UPS |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad |  |  |  |  |  | 1 (una) unidad. |  |
| Ubicación |  |  |  |  |  | En el Shelter de Comunicaciones |  |
| Capacidad de Potencia de Salida |  |  |  |  |  | 4,500 Vatios / 6,000 VA |  |
| Máxima Potencia Configurable |  |  |  |  |  | 4,500 Vatios / 6,000 VA |  |
| Tensión de Salida Nominal |  |  |  |  |  | 230 V. |  |
| Distorsión de tensión de salida |  |  |  |  |  | Menos de 2% |  |
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) |  |  |  |  |  | 50/60 Hz +/-3 Hz |  |
| Otras tensiones de salida |  |  |  |  |  | 220, 240 |  |
| Factor de cresta |  |  |  |  |  | 3: 1 |  |
| Topología |  |  |  |  |  | Doble conversión en línea |  |
| Tipo de forma de onda |  |  |  |  |  | Onda senoidal |  |
| Conexiones de salida - (6) IEC 320 C13 - (4) IEC 320 C19 - (2) IEC Jumpers |  |  |  |  |  |  |  |
| Bypass |  |  |  |  |  | Desviación interna (automática y manual) |  |
| Entrada de voltaje |  |  |  |  |  | 230V |  |
| Frecuencia de entrada |  |  |  |  |  | 40 - 70 Hz (autosensor) |  |
| Tipo de enchufe |  |  |  |  |  | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |  |
| Variación de tensión de entrada para operaciones principales |  |  |  |  |  | 160 - 275V |  |
| Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales |  |  |  |  |  | 100 - 275 (half load) V |  |
| Otras tensiones de entrada |  |  |  |  |  | 220, 240 |  |
| Tipo de batería |  |  |  |  |  | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración |  |
| Baterías pre-instaladas |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Tiempo típico de recarga |  |  |  |  |  | 1.50 hora(s) |  |
| Cantidad de cartuchos de batería de recambio |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Puerto de interfaz |  |  |  |  |  | Cierre de contacto, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB |  |
| Cantidad de interfaces SmartSlot™ |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Panel de control |  |  |  |  |  | Estatus multifuncional LCD y consola con control |  |
| Alarma audible |  |  |  |  |  | Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad |  |
| Interruptor de emergencia (EPO) |  |  |  |  |  | Sí |  |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) |  |  |  |  |  | 480 Joules |  |
| Color |  |  |  |  |  | Negro |  |
| Ambiente operativo |  |  |  |  |  | 0 - 40 °C |  |
| Humedad relativa de operación |  |  |  |  |  | 0 - 95% |  |
| Elevación de operación |  |  |  |  |  | 0 – 3,000 metros |  |
| Temperatura de almacenamiento |  |  |  |  |  | -15 - 45 °C |  |
| Humedad relativa de almacenamiento |  |  |  |  |  | 0 - 95% |  |
| Elevación de almacenamiento |  |  |  |  |  | 0 – 15,000 metros |  |
| Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad |  |  |  |  |  | 55.00 dBA |  |
| Disipación térmica en línea |  |  |  |  |  | 931.00 BTU/hora |  |
| Clase de Protección |  |  |  |  |  | IP 20 |  |
| Certificaciones |  |  |  |  |  | C-tick, CE, Certificación CE, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, ENERGY STAR (Unión Europea), IEC 60950, IEC 62040-2, IRAM, VDE |  |
| Garantía estándar |  |  |  |  |  | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |  |
| # Cableado Estructurado Cat. 6A para la red de datos y telefonía (entubado conduit antiexplosivo) con provisión de accesorios de red pozo GOMERO-X1 IE |  |  |  |  |  |  |
| Se requiere el acceso a la red corporativa de YPFB para seis (6) puntos dobles determinados por YPFB. Los mismos deben provenir del shelter de comunicaciones montado y dejando en cada oficina (portacamp) un punto para datos y otro para telefonía. Un (1) punto Doble en el portacamp del CompanyMan, Dos (2) puntos Dobles en el portacamp de Geología y dos (2) puntos dobles en el portacamp de Seguridad Industrial y CompanyNight, los puntos deberán estar bien identificados, tanto en las oficinas como en el shelter. Estas conexiones deberán estar cableadas físicamente en los lugares determinados y tener la longitud máxima señalada por norma para cableados del tipo horizontal en Categoría 6A. Se deben proveer todos los elementos de red necesarios para la operatividad y buena práctica del servicio. Para la canalización horizontal desde cada portacamp debe considerarse materiales de tipo antiexplosivo y enterrado de acuerdo a normas y buenas prácticas para este tipo de sitio de instalación. |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN POZO |  |  |  |  |  |  |
| Acorde a requerimiento del servicio de acuerdo a las dimensiones del proyecto y presentados en propuesta técnica del proponente. Los mismos son de carácter enunciativo, no limitativo. |  |  |  |  |  |  |
| - Cable Ethernet STP CAT6A |  |  |  |  |  |  |
| - Cable Ethernet UTP CAT6A |  |  |  |  |  |  |
| - Conector RJ45 Metálico |  |  |  |  |  |  |
| - Conector RJ45 Normal Plástico |  |  |  |  |  |  |
| - Roseta para Sobreponer x 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Jack RJ45 Hembra |  |  |  |  |  |  |
| - Conector RJ11 Macho |  |  |  |  |  |  |
| - Patch Cord S/FTP CAT6 1 metro |  |  |  |  |  |  |
| - Patch Cord UTP CAT6 3 metros |  |  |  |  |  |  |
| - Cable cordoplast flexible 3x4 mm |  |  |  |  |  |  |
| - Cable Canal 27*30 mm con adhesivo |  |  |  |  |  |  |
| - Tubo Conduit de 1" x 3 metros |  |  |  |  |  |  |
| - Sello Vertical/Horizontal 1" |  |  |  |  |  |  |
| - Tubo Conduit de 1 1/2" x 3 metros |  |  |  |  |  |  |
| - Sello Vertical/Horizontal 1 1/2" |  |  |  |  |  |  |
| - Pasta Selladora |  |  |  |  |  |  |
| - Fibra de Retención |  |  |  |  |  |  |
| - Caja de Concreto |  |  |  |  |  |  |
| - Tapa Metálica |  |  |  |  |  |  |
| - Regleta cortapicos con 6 puertos como mínimo. |  |  |  |  |  |  |
| - Precintos Plásticos |  |  |  |  |  |  |
| - Cinta doble impacto |  |  |  |  |  |  |
| - Alambre galvanizado No. 14 (mínimamente). |  |  |  |  |  |  |
| - Sellante Espuma Barra |  |  |  |  |  |  |
| - Solución WiFi MESH mismo que deberá incluir equipos para dar cobertura en Pozo GOMERO X-1 IE, con una conectividad inalámbrica en banda 2.4 GHZ y 5 GHZ |  |  |  |  |  |  |
| Implementar una red de acceso inalámbrico para conectividad a la red de datos e internet de YPFB. La misma debe estar restringida y permitir el servicio para alrededor de treinta (30) equipos simultáneamente (encriptada). La red inalámbrica a ser implementada debe tener como alcance el pozo de perforación (tanto para interior como para exterior de las oficinas), tomando en cuenta las normas de seguridad industriales existentes en dichas locaciones. El siguiente equipo o los equipos deberán ser proporcionados por el CONTRATISTA del servicio y se utilizará durante la ejecución del mismo para brindar un eficiente desenvolvimiento de las labores, debiendo cumplir mínimamente las siguientes características técnicas: |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad |  |  | Equipos mínimos necesarios para cobertura del área del Campamento base. |  |  |  |
| Peso |  |  | No mayor a los 500 g |  |  |  |
| Características Exteriores |  |  | Plástico para exteriores resistente a UV |  |  |  |
| Procesador |  |  | MIPS 24Kc o equivalente. |  |  |  |
| Memoria mínima requerida |  |  | 128 MB SDRAM, 8 MB Flash |  |  |  |
| Interface de Red |  |  | 10/100 Mbps |  |  |  |
| Conector RF |  |  | RP-SMA Hembra |  |  |  |
| Consumo |  |  | No mayor a 6.5W |  |  |  |
| Alimentación |  |  | 24V, con adaptador PoE |  |  |  |
| Método de Alimentación |  |  | PoE Pasivo |  |  |  |
| Temperatura de Operación |  |  | -30 a 75°C |  |  |  |
| Humedad de Operación |  |  | 5 a 95% |  |  |  |
| Modo de trabajo |  |  | AP, Nodo |  |  |  |
| Servicios |  |  | Web server, SNMP, Servidor SSH, Telnet, DHCP, NAT, Puente, Enrutamiento |  |  |  |
| Ajuste de Distancia |  |  | Ajuste Dinámico y Modo Manual |  |  |  |
| Ajuste de Potencia |  |  | Ajustable con Software y CLI |  |  |  |
| Seguridad |  |  | WPA2 AES |  |  |  |
| Certificaciones |  |  | FCC, IC, CE |  |  |  |
| - Equipos de telefonía IP/ intrínsecamente Seguro para Zona 1/21 Div 1, estos equipos serán utilizados por el Company Man y el Geólogo los cuales será utilizados en zona de perforación las cuales deben cumplir con certificación para operabilidad en Zona1/21 Div1 pozo GOMERO-X1 IE |  |  |  |  |  |  |
| ## Servicio de Telefonía IP/ intrínsecamente Seguro para Zona 1/21 Div 1 seguro Se debe considerar la provisión de 2 equipos de comunicación para zona 1/21 div 1, estos equipos deben poder contar con interoperabilidad entre la central telefónica IP y las redes LTE de la zona, este equipo usara como medio de comunicación las líneas de la GNEE. Debe considerarse los equipos un botón PTT, pantalla con la tecnología Glove Touch y Gorilla Glass 2 y Proteccion para trabajos en solitario. Los equipos que se utilizarán durante la ejecución del servicio, y para brindar un eficiente desenvolvimiento de las labores, deben cumplir mínimamente las siguientes características: |  |  |  |  |  |  |
| Sistema Operativo |  |  | Android 4.4 (kitkat) |  |  |  |
| Conjunto de Chip |  |  | MSM8926 1.2 gHz Quad core |  |  |  |
| Banda |  |  | 4g / LTe-standard Quad Band / UMTS850/900/1900/ 2100 MHz Quad Band /GSM 850/900 /1800/1900 MHz |  |  |  |
| Antena |  |  | Antena MIMO para LTE |  |  |  |
| WIFI |  |  | 802.11 a / b / g / n, banda dual, WiFi Direct, punto de acceso de WiFi |  |  |  |
| Memoria |  |  | 16 GB de almacenamiento interno / 1 GB de ram 12 GB memoria de usuario |  |  |  |
| Bluetooth sms, mms (texto, imágenes, audio, vídeo) |  |  | BT4.0 / BLE (baja enerergia) admite sms y mms |  |  |  |
| GPS, NFC |  |  | GPS / GLONASS / NFC |  |  |  |
| duración de la batería: |  |  | Hasta 1000 horas en espera y hasta 40 en conversación |  |  |  |
| Temperatura ambiente |  |  | -20°C.....+55°C |  |  |  |
| Clase de protección |  |  | IP68 |  |  |  |
| Tamaño |  |  | 137mm x 72,1mm x 26,9 mm (5,39" x 2,54" x1,05") |  |  |  |
| Botones Especiales |  |  | Botón de PTT / Botón de alarma / Botón de encendido |  |  |  |
| Tipo de Pantalla |  |  | Pantalla con cristal Corning Gorilla® glass 2 y tecnologías Blanview y Glove Touch |  |  |  |
| Linterna LED |  |  | SI |  |  |  |
| Microfono |  |  | Solución con sistema dual de micrófonos Cancelación de ruidos |  |  |  |
| Email Client |  |  | EAS, Gmail, POP3, IMAP |  |  |  |
| Certificaciones |  |  | ATEX – II 2 G EX ib IIC T4 Gb IP64 ATEX – II 2 D EX ib IIIC T135 Db IP6X NEC & CEC – CLASS I, DIVISION 1, GROUP A-D TA NEC & CEC – CLASS II & III, DIVISION 1, GROUP E-G TA |  |  |  |
| Proteccion para Trabajo en solitario |  |  | LWP |  |  |  |

  - PERSONAL TECNICO (NO SUJETO A EVALUACION).

El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto se describe líneas abajo, sin embargo, el Contratista podrá mejorar este requerimiento:

- Un (1) Coordinador del servicio en Ciudad (sin costo para YPFB).

Será el ingeniero encargado de coordinar el diseño y seguimiento de la implementación del servicio de enlace de banda ancha entre el pozo y las oficinas de la GNEE, a cargo de las operaciones las 24 horas, será el principal responsable en asuntos relacionados con las operaciones y por lo tanto deberá estar en contacto regularmente con el personal designado por YPFB así como con otro personal del Contratista. Deberá poseer conocimientos de todos los servicios de comunicaciones utilizados en este proyecto.

El Proponente deberá presentar un listado con los nombres del personal asignado para este proyecto, adjuntando su hoja de vida.

El Coordinador y/o Gerente del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Contratista como responsable del servicio.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 413 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.

  - CRONOGRAMA

El Contratista deberá programar sus actividades dentro del Cronograma establecido por YPFB, para la Perforación de los Pozos VMT-X7 y GMR-X1 IE que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB, si así se requiere:

Los tiempos de duración señalados son referenciales

  - ORDEN DE PROCEDER

YPFB notificará al Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones necesarias para dar inicio a los servicios respectivos según cronograma de YPFB, para los cuales se darán los siguientes tiempos, para la puesta en marcha del servicio en el proyecto VMT-X7 se deberá implementar el servicio en 15 días, para la puesta en marcha del servicio en el proyecto GMR-X1 IE se deberá implementar el servicio en 25 días calendarios respectivamente.

  - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION.

El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de impuestos, derechos, seguros y otros conceptos administrativos para YPFB.

La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.

El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.

  - LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.

- El Servicio de Perforación para el Pozo VMT-X7, se realizará en el Municipio de Villa Montes, Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, en las coordenadas del Sistema WGS-84 Zona 20s proyección UTM, siguientes:

| Coordenadas de Superficie UTM / WGS84 | : X: 458,087.00 m | Y: 7’651,616.00 m. |
| --- | --- | --- |
| Elevación sobre el nivel del mar | : 412.0 m |  |

El Servicio de Perforación para el Pozo GMR-X1 IE, se realizará en el Municipio de El Sena, Provincia Madre de Dios del Departamento de Pando, en las coordenadas del Sistema WGS-84 Zona 20s proyección UTM:

| Coordenadas de Superficie UTM / WGS84 | : X: 709,634.95 m | Y: 8’663,979.15 m. |
| --- | --- | --- |
| Elevación sobre el nivel del mar | : 193.0 m |  |

Y comunicarse con la gerencia nacional de exploración y explotación de YPFB, se encuentran en Camiri la comunicación debe llegar a las oficinas de esta Gerencia estando ubicada en las siguientes coordenadas:

| Latitud | Longitud |
| --- | --- |
| -20.040487 | -63.516266 |
| 20°02’25.8” S | 63°30’58.6” W |

El CONTRATISTA, deberá presentar la topología que vea conveniente para realizar la integración del sistema solicitado pudiendo utilizar tecnología que vea conveniente.

  - MEDIOS DE TRANSPORTE.

El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.

  - PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS

El Contratista deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad y a las presentes especificaciones técnicas.

El contratista deberá detallar en un listado de precios unitarios adicionales las herramientas y materiales que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable.

  - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

El Contratista, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

EL Contratista, deberá tener la capacidad de reposición de equipos y herramientas en 48 horas como máximo.

  - ALOJAMIENTO Y CATERING.

El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.

  - FISCAL DE SERVICIO.

YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:

- Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

- Coordinar reuniones con el Contratista y las prestadoras de servicios.

- Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

- Supervisar el trabajo de instalación y puesta en marcha del servicio.

- Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del contratista, para su respectivo pago.

- Realizar la solicitud de pago.

  - INFORMES.

    - INFORME DE MOVILIZACIÓN.

Concluida la movilización y montaje, de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, que será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio.

El Contratista deberá incluir registros fotográficos de la instalación final.

    - INFORME MENSUAL.

Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un informe mensual detallando el certificado de servicio de todos los ITEM implementados, el mismo deberá incluir un detalle de los costos unitarios y totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.

    - INFORME FINAL.

El Contratista deberá presentar el informe final del servicio prestado, en un lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el servicio, con los siguientes detalles enunciativos pero no limitativos:

- Información completa del servicio de Conectividad de Comunicación y Banda ancha.

- Información completa de las herramientas utilizadas durante la perforación direccional y/o control de verticalidad.

- Equipos y herramientas utilizados.

- Personal y mano de obra utilizados durante el servicio.

- Contingencias, problemas y soluciones presentadas durante el servicio.

- Lecciones aprendidas.

El informe final deberá ser presentado en tres ejemplares y en medio digital.

  - FORMA DE PAGO.

Los pagos y la facturación se efectuarán de forma mensual en función a la certificación del servicio, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobado por el fiscal de servicio en Ciudad, en función a los precios unitarios contenidos en su propuesta económica.

Los requisitos para el pago son los siguientes:

- Carta de solicitud de pago.

- Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

- Informe mensual del servicio.

- Copia simple de Registro SIGEP.

- Copia de la cédula de identidad del Representante Legal

- Copia simple de Contrato.

- Copia del NIT.

  - MULTAS Y PENALIDADES.

El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones en la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:

  - El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a la aplicación de una multa del 1% del valor de contratación, por cada día de retraso.

  - En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del monto mensual a pagar del servicio, se realizará en base a un prorrateo de costos por horas de caída del servicio que afecte a la comunicación de los proyectos respectivos.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en la ejecución del proyecto.

ANEXO 1

GARANTIAS FINANCIERAS

GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.

A elección de la empresa proponente ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del monto máximo de la contratación, correspondiente al (los) paquete(s) ofertado(s).

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del monto máximo de la contratación, correspondiente al (los) paquete(s) ofertado(s).

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del monto máximo de la contratación, correspondiente al (los) paquete(s) ofertado(s).

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

A elección de la empresa adjudicada ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto máximo de la contratación correspondiente, al (los) paquete(s) adjudicado(s).

- Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto máximo de la contratación correspondiente, al (los) paquete(s) adjudicado(s).

- Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del monto máximo de la contratación correspondiente, al (los) paquete(s) adjudicado(s).

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -V.3

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

| VARIABLE | INSTRUCCIÓN |
| --- | --- |
| INSTRUMENTO DE GARANTIA | Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantias Financieras. En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados. |
| OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”) | Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”) conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion |
| NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE | Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA. Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT). |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO | Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos. |
| MONTO GARANTIZADO Y MONEDA | Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD. Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD. |
| VIGENCIA | Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación. Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días |
| CLÁUSULAS O CONDICIONES | Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido. |

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA.

ANEXO 2

FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

- FACTURACION.

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

- TRIBUTOS.

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

ANEXO 3

- SEGUROS

La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:

- Seguro de Responsabilidad Civil.

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.

- Póliza de Accidentes Personales.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

- Condiciones Adicionales.

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

- ANEXO 4

- ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Posterior a la firma del contrato: Antes del Inicio de Actividades u Orden de Proceder, la Empresa Contratada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SSMSG de YPFB – GNEE, aplicando el Procedimiento PG-2-DSIC/UNEE-2-A Requisitos De Seguridad y Salud en el Trabajo Para Contratistas de la GNEE, según corresponda. Para el efecto, deberá presentar la siguiente documentación:

Declaración Jurada de “Compromiso de Seguridad, Salud y Medio Ambiente” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para contratistas de YPFB - GNEE, debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

En la Declaración Jurada, deberá quedar claramente establecido el estricto cumplimiento a la reglamentación de seguridad industrial, salud en el trabajo, medio ambiente, legislación laboral, social y otras aplicables en el Estado Plurinacional de Bolivia y los Sistemas de Gestión aplicables para las actividades, obras, proyectos y/o servicios; siendo también responsable del cumplimiento los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).

Documentos para Aprobación de YPFB. (Unidad de SMS – Unidad solicitante).

La EMPRESA CONTRATISTA debe entregar a la Unidad de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación (Reunión Inicial) los documentos aprobados de acuerdo a lo exigido en este procedimiento.

- Organigrama del personal de SMS, adjuntando las Hojas de Vida del personal.

- Políticas.

- Plan de Seguridad Industrial.

- Plan de Medio Ambiente.

- Plan de Atención de Emergencia.

- Programa de Salud Ocupacional.

- Programa de capacitaciones.

- Programa de inspecciones.

- Programa de Simulacro.

- Programa de Monitoreos.

- Procedimientos de las actividades a desarrollar.

- Matriz IPER – Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos.

- Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.

- Listas maestras de Procedimientos y Registros a ser empleados en la Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio.

- Requisitos de habilitación para el ingreso del personal.

Los Planes deben estar en conformidad a las Leyes Nacionales y elaborados por personal que cuente con el correspondiente Registro otorgado por el Ministerio de Trabajo.

- Aspectos Generales:

La CONTRATISTA, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para CONTRATISTAS de YPFB Corporación.

Una vez revisado el sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente de la Contratista, YPFB – GNEE junto con la Contratista elaborarán el Documento Puente en donde se especificarán los Planes, Programas, Procedimientos, Instructivos, registros, etc., propios y aplicables a la actividad, obra, proyecto y/o servicio; mismos que podrán actualizarse de acuerdo las necesidades operativas.

Por otra parte, se deberán aplicar aquellos procedimientos, normativas o legislación aplicable a la actividad, obra, proyecto y/o servicio, que pudieran emitirse o promulgarse durante la ejecución del servicio.

YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, obra, proyecto y/o servicio; cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad Industrial y Seguridad en el trabajo y aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB.

El Contratista debe definir y mantener actualizada una “Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos” según la legislación y normativa Nacional, Departamental y Municipal aplicable a la actividad de la Empresa Contratista dentro del alcance del Proyecto o Servicio en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Durante la ejecución de la actividad, obra, proyecto o servicio, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos en la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos legales.

La Contratista debe establecer un sistema de turnos para su personal, siendo recomendable el régimen de 14 días en su lugar de trabajo y 7 días de descanso continuos fuera del sitio de trabajo; asimismo, podrá adoptar otro régimen de acuerdo a las características de la Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio, en concordancia a lo establecido en la Ley General del Trabajo. Para el efecto, debe especificar por escrito el tipo de sistema de turno que llevara a cabo para su personal. En cada cambio de turno se debe asegurar un adecuado Pase de Servicio entre el personal saliente y el que ingresa.

La Contratista deberá presentar una carpeta por cada trabajador siguiendo el orden establecido en el registro “Seguimiento de Habilitación Personal Contratista y Visitas” y  “Documentación de Ingreso de Personal a Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio”, con los siguientes requisitos respaldados en forma física y digital, conforme el Procedimiento Gerencial PG-2-DSIC/UNEE-2-A: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS DE LA GNEE.

- Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos.

- Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio, a cargo de la Contratista

- Carnet de identidad vigente.

- Contrato de trabajo firmado.

- Vacunas:

  - Fiebre amarilla

  - Fiebre tifoidea

  - Tétanos

  - Hepatitis B

  - Influenza

- Póliza de seguro de vida. (cobertura por muerte natural o accidental no menor a $us15.000 por persona)

- Póliza de seguro contra accidentes personales (cobertura por muerte accidental no menor a $us15.000, invalidez total y/o parcial permanente no menor a $us15.000 y gastos médicos no menor a $us3.000 con inclusión de gastos de evacuación aérea o terrestre, por persona)

- Exámenes pre ocupacional (personal nuevo).

- Exámenes periódico ocupacional (personal antiguo).

- Exámenes post ocupacionales (A la Conclusión de Obra o Resolución de Contrato).

- Carnet de asegurado o boleta de afiliación a la CNS, CPS o seguro médico privado.

- Exámenes complementarios:

  - Cardiológico: Personal con Chagas deberá presentar un informe del cardiólogo donde indique que la persona esta apta para realizar sus actividades.

  - Próstata: A partir de los 45 años

- Para personal Femenino se deberá cumplir con lo siguiente:

  - Examen ginecológico

  - Examen Papanicolaou

  - Examen de semiología mamaria (a partir de los 45 años)

- Para personal del Servicio de catering se deberá cumplir con lo siguiente:

  - Carnet sanitario (vigencia de seis meses)

  - Vacuna contra la Hepatitis A

  - Exámenes complementarios

  - Coproparasitologico

  - Isopado Faringeo

  - Raspado de Uña

- Conductores de vehículos livianos, semipesado y operadores de equipo pesado deberá cumplir con los mismos requisitos que para el personal en general, incluyendo:

  - Licencia de conducir vigente (Categoría A, B o C y T)

  - Credencial de manejo defensivo vigente

  - Credencial de operador vigente (operadores de equipos y grúas)

  - Exámenes complementarios:

  - Encefalograma

  - Oftalmológico

  - Audio métrico

  - Cardiológico, Personal con Chagas deberá presentar un informe del cardiólogo donde indique que la persona esta apta para realizar sus actividades.

- Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Proponentes).

El Contratista deberá dotar a todos los trabajadores el equipo de protección personal acorde con la actividad que cumple, todos los elementos de protección personal deberán cumplir con las especificaciones de calidad por normas internacionales como ser ANSI, OSHA, NIOSH, debiendo contar en su almacén un stock mínimo de 10% adicional.

El casco y la ropa de trabajo que utilice el trabajador de una Empresa Contratista, deberá tener el logo de la empresa contratista a la que pertenece, no pudiendo utilizar el logo de otra empresa.

El EPP básico y  mínimo que debe dotarse a cada trabajador es el siguiente:

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Frecuencia de dotación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Casco dieléctrico | Pieza | 1 | Al inicio o cuando haya cumplido vencimiento. |
| 2 | Gafas oscuras | Pieza | 1 | Cada 6 meses. |
| 3 | Gafas claras | Pieza | 1 | Cada 6 meses. |
| 4 | Protección auditiva | Pieza | 1 | Cada 6 meses. |
| 5 | Guantes ( de acuerdo a la actividad) | Par | 1 | Cada 6 meses. |
| 6 | Ropa de trabajo (Camisa manga larga y pantalón u overol) | Stock | 2 | Cada 6 meses. |
| 7 | Zapato de seguridad punta reforzada (perforación) | Par | 1 | Cada 6 meses. |
| 8 | Botas tipo de seguridad sin punta reforzada (Sísmica, Geología y Geoquímica de Superficie y/o Magno telúrica) | Par | 1 | Cada 6 meses. |
| 9 | Impermeable | Pieza | 1 | Cada 12 meses |
| 10 | Bota de goma punta reforzada | Par | 1 | Cada 12 meses |
| 11 | Parca 100% algodón | Pieza | 1 | Cada 12 meses |
| 12 | Overol Térmico 100% algodón | Pieza | 1 | Cada 12 meses |
| 13 | Chaleco Reflectivo | Pieza | 1 | Cada 12 meses |

El EPP y Ropa de Trabajo, podrá remplazarse en caso de que se identifique desgaste, deterioro o desperfectos, a requerimiento del personal o a través de Inspecciones programadas.

Para actividades especiales, se dotará el EPP específico.

La contratista deberá cumplir con los requisitos de seguridad para el uso y transporte de personal y materiales dentro de las áreas operativas. Previo a su ingreso deberá ser habilitado por el personal de SMS de YPFB - GNEE al verificar la documentación y estado del vehículo según los requisitos establecidos “Documentación de Ingreso de Vehículos a Actividad, Obra, Proyecto y/o Servicio Obra” y “Requisitos para Habilitación de Vehículos y Equipos”.

Todos los vehículos deberán contar con sistemas de monitoreo de vehículos (tacógrafo digital, rastreo satelital, etc.) que tengan las características técnicas y de control que permitan registrar mínimamente las siguientes condiciones: Velocidad máxima alcanzada, frenadas bruscas, kilómetros recorridos, identificación del conductor, horarios de conducción, velocidad promedio, etc.

El transporte del personal (cambios de turno o de un mayor número de personas) deberá ser realizado obligatoriamente en buses adecuados para este fin (cinturones de seguridad, aire acondicionado, calefacción, etc). Está prohibido transportar personal en vehículos livianos de servicio público (trufis), carrocería de camiones o camionetas.

Todo conductor de cualquier tipo de vehículo deberá contar con Licencia de Conducir con categoría profesional tipo A como mínimo vigente expedido por una entidad facultada (SEGIP) y también deberá contar con el curso de Manejo Defensivo y 4x4. El Contratista extenderá los permisos de conducir en el sitio previa autorización de YPFB.

Los horarios de circulación son de 06:00 a 18:00; sin embargo, el personal de SMS de YPFB – GNEE establecerá los horarios de ingreso y salida en función a los Kilometros a ser recorridos para no conducir en horarios nocturnos, excepto en situaciones de emergencia o enfermedad, previa autorización del Gerente de la GNEE.

El Contratista también debe prever la asignación de “banderilleros” en las áreas de alto tráfico vehicular para que actúen como personal de control de tráfico, según lo requiera la actividad, obra o proyecto.

Cuando las condiciones de seguridad así lo permitan, las velocidades máximas fuera del radio urbano son:

- En carreteras asfaltadas 80 Km/Hr.

- En los caminos y carreteras ripiadas 60 Km/Hr.

- En los caminos de tierra 40 Km/Hr.

- En el Derecho de vía 30 Km/Hr.

La habilitación de vehículos se realizará conforme las especificaciones que establece el Procedimiento PG-2-DSIC/UNEE-2-A: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS DE LA GNEE.

La empresa contratista deberá presentar una carpeta por cada vehículo o equipo siguiendo el orden establecido en el registro “REQUISITOS PARA HABILITACION DE VEHICULOS Y EQUIPOS” con los siguientes requisitos respaldados en forma física y digital:

- Carnet de propiedad o RUAT.

- SOAT vigente.

- Inspección técnica vehicular vigente (debe incluir emisión de gases).

- Revisión técnica Por el Organismo Nacional de Tránsito.

- Póliza de Seguro vehicular, que contemplen mínimamente las siguientes coberturas: Responsabilidad Civil extracontractual, Accidentes personales a ocupantes de vehículos (muerte accidental a personas, invalidez permanente total o parcial, cobertura para sepelio, gastos médicos para personas).

- Rastreo satelital.

Check list que corresponda al tipo de vehículo.

Los requisitos mínimos indispensable para el ingreso de vehículos serán los siguientes:

- Tacógrafo.

- Cinturón de seguridad inercial de 3 puntos en todos los asientos.

- Apoya cabeza para cada asiento con cinturón de seguridad.

- Extintor de 2 kg (mínimo) para vehículos livianos (1 pieza).

- Extintor de 8 kg (mínimo) para vehículos semipesados y pesados (2 piezas).

- Extintor de 12 kg para camiones cisternas que transportan combustibles (2 piezas mínimo).

- Frenos ABS (vehículos livianos).

- AIR BAG delanteros (vehículos livianos).

- Barra o cable de tiro para remolque.

- Barra antivuelco.

- Neumáticos en buen estado de acuerdo al tipo de terreno, debiendo cumplir que la trilla se encuentre por encima del testigo de desgaste del fabricante y dentro de la vigencia de fabricación.

- Aire acondicionado cuando corresponda.

- Alarmas audibles de retroceso

- Arresta llamas para ingresar a planta.

- Los vehículos que transporten material fuente de energía (material explosivo y detonantes) necesariamente deberán funcionar a combustible diésel (*)

(*) Aplicables para proyectos de Adquisición Sísmica.

Las inspecciones mensuales de los vehículos debe ser realizada por los responsables de la Unidad de Transporte en coordinación con el personal SMS de YPFB – GNEE; los vehículos asignados a los proyectos propios o alquilados por las Contratistas para el transporte del personal o cargas, deben encontrarse en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento, para el efecto se deberá contar con las certificaciones correspondientes de Inspección Técnica Vehicular.

Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud en el trabajo y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al Contrato de Servicios.

ANEXO 5

MAPA DE UBICACIÓN POZO VMT-X7

ANEXO 6

VÍAS DE ACCESO POZO VMT-X7

| TRAMO | DISTANCIA (Km) | TIPO DE CAMINO |
| --- | --- | --- |
| Santa Cruz – Villamontes (P1) | 453 | Carretera asfaltada |
| P1 a P2 (Imagen) | 6 | Camino pavimentado |
| P2 a P3 (Imagen) | 5 | Camino ripiado |
| P3 a C3 (Imagen) | 1 | Camino de tierra |
| TOTAL | 465 | ------------------------- |
| Partiendo de Villamontes, se toma la carretera que va al Paraguay hasta las proximidades del Campo Ferial, luego por el camino que bordea la pista de aterrizaje del Aeropuerto TCnl. Rafael Pabón, y finalmente un camino precario hasta la locación. |  |  |

ANEXO 7

MAPA DE UBICACIÓN POZO GMR-X1

ANEXO 8

VÍAS DE ACCESO POZO GMR-X1

“Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.