TÉRMINOS DE REFERENCIA

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANTECEDENTES

En la zona se deberá realizar las actividades de Caracterización de un área no determinada - Planchada y entorno SAN 12 El Pozo SAN 12 es un pozo en estado de abandono, del cual se desconoce su estado subsuperficial, la zona de la planchada se encuentra en un estado de revegetación parcial, sin embargo hay zonas en las cuales se ha observado que no existe una adecuada revegetación. El Pozo SAN 12 se encuentra al borde de un talud donde no se han observado indicios de contaminación, no se han podido visualizar otras facilidades, por lo que es necesaria una investigación histórica y de entrevistas a los pobladores para conseguir información complementaria. El Pozo en sí, se encuentra con un arreglo superficial y válvulas que se encuentran en estado de oxidación por lo que ya no son operables, sin embargo se puede observar un burbujeo, por lo que se podría presumir una emanación de algún gas. El antepozo se encuentra relleno de sedimento. - Planchada y entorno SAN 13 La información de este pozo resulta sumamente escasa, se cuenta con datos antiguos de su localización, en la zona de la supuesta ubicación del pozo no se ha podido encontrar ningún tipo de arreglo superficial, ni se tiene información acerca del estado subsuperficial del mismo, previo análisis de riesgos, se busca la realización de una excavación exploratoria con la finalidad de descubrir la ubicación real del pozo y observar su estado superficial. En diferentes incursiones y estudios previos, se ha observado la presencia de hidrocarburos en concentraciones por encima del límite permitido por la normativa en cercanías del sitio de supuesta ubicación del pozo. La zona de estudio es geológicamente inestable debido a la perturbación al equilibrio dinámico ocasionado por el corte para la apertura del camino para las actividades petroleras.

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA.

Objetivo General.- Caracterizar el sitio correspondiente a los pozos SAN 12, SAN 13, sus facilidades y sus entornos próximos, mediante el uso de técnicas de evaluación de sitios de preocupación ambiental para el diseño de medidas de remediación y la elaboración de los correspondientes TDR’s para contratación de la ejecución. Objetivos Específicos.- - Realizar el Relevamiento y Análisis de Información Secundaria y Primaria - Realizar la Caracterización Ambiental de los Sitios - Realizar el Diseño de Medidas de Solución Ambiental y Elaborar los TDR’s correspondientes - Elaborar Informe Parcial e Informe Final de la consultoría

ALCANCE, ENFOQUE

Alcance: - Realizar el Relevamiento y Análisis de la Información Secundaria Disponible: Se refiere a la recopilación de información de diferentes fuentes documentales, incluyendo las provistas por YPFB, su análisis y sistematización, además de la Planificación y preparación de logística para una inspección de Campo y recolección de información Primaria. - Realizar el Relevamiento y Análisis de Información Primaria: Se refiere a la realización de una o varias inspecciones de campo donde se pueda relevar el estado superficial de los pozos, el estado ambiental general, la existencia de facilidades o sitios de preocupación ambiental, toma de muestras y otros que evidencien la existencia o no de agentes contaminantes, las características del contaminante y su presencia en los diferentes factores. - Realizar la Caracterización Ambiental de los Sitios Definir el grado de afectación de los contaminantes sobre los diferentes factores, su capacidad de migración, los posibles riesgos a la salud, al medio ambiente o posible generación de conflictos sociales, Elaboración del Modelo Conceptual de Emplazamiento detallado, exponiendo las fuentes de contaminación, los mecanismos de liberación, las vías de migración, las rutas de exposición, los receptores finales, las características del contaminante, el delineado de la Pluma contaminante y el cálculo de volúmenes de suelos y líquidos afectados. - Realizar el Diseño de Medidas de Solución Ambiental Consiste en el Diseño de la Solución ambiental correspondiente, incluyendo las Adecuaciones Civiles, Técnicas y Ambientales que se requieran para ambos sitios de preocupación ambiental, se debe estimar un precio referencial para la ejecución de las actividades diseñadas y se deben presentar todos los detalles que correspondan. - Elaborar TDR’s para la contratación de un servicio para la implementación de las soluciones diseñadas. Se debe adecuar el diseño realizado a un formato aprobado por YPFB para que dicho documento se pueda convertir en instrumento para la contratación del servicio para la ejecución de las actividades diseñadas. - Elaborar Informe Parcial e Informe Final de la consultoría Consiste en la Sistematización de la Información recopilada y Generada en un documento parcial que describa las actividades realizadas hasta el completo relevamiento de información de los sitios y un informe final que refleje el total de las actividades realizadas y plantee conclusiones de la caracterización realizada y recomendaciones sobre la ejecución del servicio. Enfoque: Se deberá realizar las actividades de relevamiento de información, siguiendo una metodología previamente planificada por el adjudicado, se deberá considerar todos los elementos posibles, el diseño de las medidas de solución ambiental debe establecer claramente los alcances del tratamiento (de ser necesario) hasta su disposición final y considerar todas las medidas de seguridad requeridas.

METODOLOGÍA

Para el relevamiento de información secundaria se procederá a la búsqueda y obtención de información de diferentes fuentes, que será analizada junto con la información provista por YPFB Para el relevamiento de información primaria se aplicará un Plan de muestreo que permita establecer el perímetro del sitio contaminado y se planificarán entrevistas buscando mantener un bajo perfil con vistas a no generar expectativa sobre la ejecución de un proyecto en la zona, el número mínimo de muestras y parámetros se realizarán en función a la normativa vigente. La Caracterización deberá ser clara y el Modelo Conceptual de Emplazamineto objetivo y detallado. Las medidas a considerarse serán las más factibles y eficientes manteniendo un adecuado balance costo/beneficio.

PLAN DE TRABAJO

- Realizar el Relevamiento y Análisis de la Información Secundaria Disponible: En primera Instancia se deberá realizar la búsqueda de información de fuentes alternativas como información disponible en fuentes Públicas y de diferentes instituciones, para facilitar el estudio del sitio, YPFB brindará a su vez la información disponible, la información de todas las fuentes deberán ser analizadas, estudiadas y sistematizadas, posteriormente y a partir de los datos obtenidos, se realizará la planificación de las actividades de levantamiento de información primaria (inspección), tomando en cuenta la preparación de la logística necesaria. Se estima un tiempo racional de 10 días calendario a partir de la recepción de la orden de proceder emitida por la contraparte designada, para obtener y analizar la información mínima necesaria para programar la visita de campo - Realizar el Relevamiento y Análisis de Información Primaria: Se iniciará la visita de campo según lo planificado en la fase previa, en esta etapa se procederá a la visita a las 2 áreas de estudio, para la realización de la inspección visual del estado superficial de los pozos y las facilidades además del estado del entorno y la exploración de posibles sitios contaminados en base a entrevistas con los pobladores. En esta misma etapa se profundizará la investigación a través del sondeo, toma de muestras y excavación exploratoria, bajo la premisa de georeferenciar correctamente ambos pozos. De forma previa a la toma de muestras se desarrollará un Plan de Muestreo a ser aprobado por YPFB. En esta visita, se deberá también obtener todo tipo de información de la zona que se considere relevante (hidrológica, Geológica, etc). Para el desarrollo de estas actividades se considera un tiempo prudente de 20 días calendario a partir de la recepción de la orden de proceder emitida por la contraparte designada, como máximo, al concluir estas actividades, se emitirá un informe parcial donde se consignen los avances realizados a la fecha, adjunto al cual se envíe el contenido final a presentar en el documento final de caracterización, para ser evaluado y aprobado por YPFB. - Realizar la Caracterización Ambiental de los Sitios Con la información secundaria y primaria relevada, analizada y sistematizada, se procederá a la elaboración del documento de caracterización, que se incorporará al informe final, el mismo se enfocará en la descripción de las condiciones actuales de los sitios, sus facilidades y su entorno, además del desarrollo del modelo conceptual de emplazamiento detallado, identificando las Fuentes de Contaminación, los mecanismos de Liberación (migración, transporte), las vías de exposición, los receptores finales, las características del suelo, líquidos y contaminante, el grado de afectación del contaminante a los diferentes factores, el volumen de suelos y líquidos contaminados, afectación a factores bióticos y abióticos, análisis de riesgos y otros que se consideren necesarios. - Realizar el Diseño de Medidas de Solución Ambiental En base a la caracterización realizada, se procederá al diseño de medidas de solución para el problema ambiental detectado, se propondrá al menos dos opciones de solución con la metodología a utilizar y los costos estimados a través de un proceso lógico y demostrable, recomendando una de las opciones e indicando la ventaja por encima de las demás, realizando para ello un balance técnico/económico. La medida recomendada deberá contar con todos los detalles necesarios para su ejecución, como detalles constructivos, planos, metodología de ejecución y otros que sean necesarios. - Elaborar TDR’s para la contratación de un servicio para la implementación de las soluciones diseñadas. La solución diseñada y recomendada deberá incorporarse en un formato coordinado con YPFB para el desarrollo de los Términos de Referencia que permitan constituirse en herramienta para contratar el servicio para ejecutar la solución diseñada. - Elaborar Informe Parcial e Informe Final de la consultoría Se realizará la presentación de un informe Parcial como primer producto, donde se evidenciará los avances realizados después de concluir las labores de Relevamiento y Análisis de Información Secundaria y Primaria, en un tiempo máximo de 30 días calendario a partir de la recepción de la orden de proceder emitida por la contraparte designada. El segundo producto (producto Final) será un informe final donde se plantee el total de la consultoría realizada, incluirá la Caracterización Ambiental de los Sitios, el Diseño de Medidas de Solución Ambiental y Elaboración de TDRs, el plazo máximo será de 55 días calendario a partir de la recepción de la orden de proceder emitida por la contraparte designada, para la presentación de dicho informe que será acompañado de una presentación a YPFB indicando los aspectos más importantes del mismo, se entregará en 3 ejemplares impresos + 1 ejemplar en formato digital, completamente desbloqueado y editable, incluyendo todos los anexos correspondientes.

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO DE CONSULTORÍA

El servicio se desarrollará en dependencias de la Empresa Contratada, realizando únicamente los ingresos necesarios al área, para el relevamiento de información primaria.

PLAZO DE REALIZACIÓN DE LA CONSULTORÍA.

Actividad; Mes 1; Mes 2. Relevamiento y Análisis de información Secundaria. Relevamiento y Análisis de Información Primaria. Presentación Informe Parcial – Primer Producto. Caracterización Ambiental de los Sitios. Diseño de Medidas de Solución Ambiental. Elaboración de TDRs. Informe Final – Segundo Producto. El plazo máximo para la ejecución de la consultoría será de 60 días calendario, computables a partir de la recepción de la orden de proceder emitida por la contraparte designada por YPFB.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR.

Los Productos deberán ser entregados a través de 2 informes: PRIMER PRODUCTO - INFORME PARCIAL: El informe parcial se presentará en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la recepción de la orden de proceder emitida por la contraparte designada, reflejará el avance realizado en función al Relevamiento de Información Secundaria y Primaria. YPFB revisará el informe en un plazo de 3 días calendario y cualquier observación deberá ser resuelta en 2 días calendario siguientes. El Informe deberá contener mínimamente: - Antecedentes - Objetivos - Ubicación - Personal Participante - Equipo Empleado - Información Secundaria Relevada - Tipo y Fuente de la información - Información Primaria Relevada - Planificación de Inspección - Resumen de Inspecciones Realizadas - Entrevistas - Plan de Muestreo - Toma de Muestras - Sondeos, Excavación Exploratoria. - Resultados de los Análisis de Laboratorio - Reporte Fotográfico - Conclusiones Preliminares - Recomendaciones SEGUNDO PRODUCTO - INFORME FINAL: El Informe Final se presentará en un plazo máximo de 55 días calendario, de haberse emitido la Orden de Proceder; el informe final contendrá el producto final, se debe prestar especial importancia a la Caracterización, Diseño de Medidas de Solución Ambiental y Preparación de los TDR’s para la etapa de Ejecución. YPFB revisará el informe en un plazo de 3 días calendario y cualquier observación deberá ser resuelta en 2 días calendario siguientes. El Informe deberá contener mínimamente: - Antecedentes - Objetivos - Ubicación - Resumen de las actividades de Relevamiento de Información realizadas - Metodología seguida durante la Consultoría - Descripción de los sitos - Estado General del sitio y sus accesos - Estado Superficial - Estado Subsuperficial de los pozos - Estado del Entorno y Facilidades (con respaldos) - Calculo de Volúmenes de Suelos y Líquidos Contaminados. - Delineación de la Pluma Contaminantes y posible migración. - Contaminación del Factor Aire - Determinación de Pasivo Ambiental - Modelo Conceptual de Emplazamiento detallado - Fuentes (Origen del contaminante, estado de la Fuente, descripción del contaminante) - Mecanismos de Liberación - Rutas de Migración - Receptores. - Análisis de Riesgos asociados al Pasivo Ambiental - Diseño de Solución Ambiental - Tipo de Acción - Metodología - Detalles Técnicos - Planos - Cronograma de Ejecución - Costos de Implementación de las Soluciones Ambientales. - Términos de Referencia para la contratación de un servicio para ejecutar la solución ambiental - Conclusiones - Recomendaciones El informe Final deberá ser acompañado de una presentación que será expuesta por la consultora a los funcionarios que YPFB asigne para este fin. Luego de la presentación se realizará la revisión al documento en 5 días calendario, de existir alguna observación, la misma deberá ser solucionada por la consultora en un plazo no mayor a 5 días calendario. Los formatos, tipos de letras, márgenes y otros detalles serán propuestos por la consultora contratada y aprobados por YPFB previo a la presentación de los informes. Informes Especiales: Estos informes consignarán tópicos específicos dentro del alcance del Servicio de Consultoría y serán Elaborados por la Consultora, únicamente a requerimiento de YPFB

ANTICIPO

No se otorgara Anticipo

FORMA DE PAGO.

Tras la entrega y aprobación del Informe Parcial se desembolsará un 30 % del costo total del contrato de consultoría. Tras la entrega y aprobación del Informe Final se desembolsará el Restante 70 % del costo total del contrato de consultoría. Todos los pagos se realizarán vía SIGEP, con la presentación de la documentación administrativa indicada por YPFB.

CONTRAPARTE

YPFB designará a la contraparte que tendrá las siguientes responsabilidades, entre otras: - Emitir la orden de proceder para realizar los trabajos requeridos. - Será el responsable de dar el visto bueno del relevamiento a ser realizado por el proveedor con el detalle de requerido. - Hacer cumplir a cabalidad lo establecido en las Términos de referencia. - Elevar informe de conformidad del producto entregado.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

El proveedor deberá comprometerse a guardar absoluta confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso durante y posteriormente a la ejecución del servicio.

APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

Luego de presentados los documentos YPFB realizará la revisión en 5 días calendario, de haber observaciones, deberán ser subsanadas en 5 días calendario adicionales, una vez subsanadas las observaciones la contraparte designada por YPFB elaborará el informe de conformidad en 5 días hábiles.

PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS

Los productos entregados por la empresa consultora pasarán a ser propiedad de YPFB, el mismo que tendrá los derechos exclusivos para publicar o difundir los documentos que se originan en dicha consultoría.

INSTALACIONES

Para el cumplimiento de la Consultoría requerida, la empresa consultora debe prever el espacio físico, mobiliario, equipos de computación y otros que vea necesario en sus instalaciones.

MULTAS

Por incumplimiento a los plazos establecidos de los entregables, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total del contrato por cada día calendario de retraso. Si por aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, YPFB podrá iniciar el proceso de resolución del contrato. Si por aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (vente por ciento) el monto total del contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato Queda establecido que cuando se apliquen las multas, estas no podrán ser deducidas de la factura emitida por el proponente. El importe de las multas será descontado a momento del pago.

METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION

El presente proceso de contratación utilizará el Método de Selección y Adjudicación de Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA:	Propuesta Económica	: 30 puntos

SEGUNDA ETAPA:	Propuesta Técnica 	: 70 puntos

Los formularios/documentos de la propuesta técnica serán evaluados aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE. A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la Metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta y cinco (35) puntos. Posteriormente, se evaluarán las condiciones adicionales establecidas, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos.

Los factores de la evaluación son:

| FACTOR | DESCRIPCION | PUNTAJE |
| --- | --- | --- |
| A | EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y PERSONAL PROPUESTO (CUMPLE/NO CUMPLE) | A = 35 |
| B | CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD | B = 35 |
| C | TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN | C = A+B = 70 |

| EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y PERSONAL PROPUESTO (CUMPLE/NO CUMPLE) |  |
| --- | --- |
| EXPERIENCIA DE LA CONSULTORA – EXPERIENCIA Y FORMACION DEL PERSONAL CLAVE | A = 35 puntos |
| EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA CONSULTORA |  |
| El proponente adjudicado antes de la suscripción del contrato presentará original o fotocopia legalizada de la documentación de respaldo de la experiencia general y específica de la empresa |  |
| Experiencia General de la CONSULTORA |  |
| La empresa proponente deberá contar con una experiencia general mínima de 7 proyectos elaborados o ejecutados. La empresa proponente deberá adjuntar a su propuesta, alguno de los siguientes documentos, que respalden la conclusión del servicio o trabajo realizado: - Acta de cierre o - Carta de cierre o - Acta o informe de recepción definitiva o - Carta de buena ejecución del servicio o - Certificado de conclusión o - Certificado de Terminación de Servicio o - Contrato y sus respectivas facturas o - Cualquier otro documento que acredite la conclusión del trabajo o servicio realizado. |  |
| Experiencia Específica de la CONSULTORA |  |
| Mínimamente tres (3) trabajos en proyectos de: Consultoría o Diseño o Ejecución o Supervisión de: - Caracterización Ambiental de Pasivos Ambientales o - Caracterización Ambiental de Areas de Operacón Petrolera o - Tratamiento de Suelos Empetrolados o - Tratamiento de Residuos Empetrolados o - Tratamiento de Líquidos Contaminados y/o Lixiviados o - Remediación de Sitios Contaminados o - Restauración Ambiental de Areas de Operaciones Petroleras La empresa proponente deberá adjuntar a su propuesta, alguno de los siguientes documentos, que respalden la conclusión del servicio o trabajo realizado: - Acta de cierre o - Carta de cierre o - Acta o informe de recepción definitiva o - Carta de buena ejecución del servicio o - Certificado de conclusión o - Certificado de Terminación de Servicio o - Contrato y sus respectivas facturas o - Cualquier otro documento que acredite la conclusión del trabajo o servicio realizado. |  |
| FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE |  |
| Para respaldar la formación y experiencia del personal propuesto, la empresa proponente para la presentación de propuestas deberá presentar lo siguiente: - Presentar en fotocopia simple el Título en Provisión Nacional. La experiencia será tomada en cuenta a partir de la emisión del Título en Provisión Nacional. - La empresa proponente deberá respaldar la experiencia del personal propuesto con alguno de los siguientes documentos: - Acta o Informe de recepción definitiva o - Certificado de conclusión o - Certificado de trabajo o - Cualquier otro documento que acredite la conclusión del trabajo o servicio realizado. La empresa adjudicada para la elaboración y firma de contrato deberá presentar toda la documentación que respalde la formación y experiencia del personal propuesto en original o copia legalizada. |  |
| GERENTE/ COORDINADOR DE PROYECTO |  |
| Formación en alguno de los siguientes Títulos Profesionales: - Lic. o Ing. en Química o - Lic. o Ing. en Biología o - Ing. Petrolera o Ing. en Gas y Petroleo o - Ing. Ambiental o Ing. en Ecología y Medio Ambiente o - Ing. Geológica Experiencia específica: En CARGOS de Jefatura o Dirección o Gerencia. Mínimo de 3 Trabajos en proyectos de: Consultoría o Diseño o Ejecución o Supervisión de: - Caracterización Ambiental de Pasivos Ambientales o - Caracterización Ambiental de Áreas de Operación Petrolera o - Tratamiento de Suelos Empetrolados o - Tratamiento de Residuos Empetrolados o - Tratamiento de Líquidos Contaminados y/o Lixiviados o - Remediación de Sitios Contaminados o - Gestión Ambiental o - Auditorías Ambientales |  |
| RESPONSABLE AMBIENTAL |  |
| Formación en alguno de los siguientes Títulos Profesionales: - Lic. o Ing. en Biología o - Ing. Petrolera o Ing. de Gas y Petroleo o - Ing. Ambiental o - Ing. en Ecología y Medio Ambiente o - Ing. Forestal o - Ing. Agronómica o - Ing. Civil Experiencia específica: En CARGOS relacionados a medio ambiente. Mínimo de 3 Trabajos en proyectos de: Consultoría o Diseño o Ejecución o Supervisión de: - Caracterización Ambiental de Pasivos Ambientales o - Caracterización Ambiental de Áreas de Operación Petrolera o - Tratamiento de Suelos Empetrolados o - Tratamiento de Residuos Empetrolados o - Tratamiento de Líquidos Contaminados y/o Lixiviados o - Remediación de Sitios Contaminados o - Gestión Ambiental o - Remediación y/o Restauración Ambiental o - Proyectos Hidrocarburíferos o - Seguridad y/o Salud Ocupacional |  |
| RESPONSABLE TÉCNICO PETROLERO |  |
| Formación en: - Ing. Petrolera o Ing. de Gas y Petroleo Experiencia específica: En CARGOS relacionados a Ing. Petrolera o Gas. Mínimo de 3 Trabajos en proyectos de: Consultoría o Diseño o Ejecución o Supervisión de: - Abandono de Pozo o - Operación de Pozo o - Terminación de Pozo o - Abandono de Pozo o - Remediación y/o Restauración Ambiental - Proyectos Hidrocarburiferos |  |

CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD:

| A. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y PERSONAL | A= |  | 35 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITERIO |  |  | PUNTAJE ASIGNADO POR LA UNIDAD SOLICITANTE |
| A.2 Experiencia Específica de la Empresa |  |  | a.2 = 10 |
| - De 4 a 5 trabajos en proyectos relacionados con Consultoría, Diseño, Ejecución o Supervisión - Mayor a 5 trabajos en proyectos relacionados con Consultoría, Diseño, Ejecución o Supervisión |  |  | - 5 - 10 |
| SUBTOTAL A |  |  | 10 |
| B. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO | B= |  | 20 |
| Gerente/ Coordinador de Proyecto |  |  |  |
| Experiencia específica mayor a 3 trabajos |  |  | 10 |
| Responsable Ambiental |  |  |  |
| - Experiencia específica mayor a 3 trabajos |  |  | 5 |
| Responsable Técnico Petrolero |  |  |  |
| - Experiencia específica mayor a 3 trabajos |  |  | 5 |
| SUBTOTAL B |  |  | 20 |
| - PROPUESTA TÉCNICA |  | C= | 5 |
| C.1 Alcance del trabajo - Bueno (cuando el proponente iguale los Términos de Referencia) - Excelente (cuando el proponente mejore ampliamente lo establecido en Términos de Referencia) |  |  | Bueno = 0 Excelente= 2 |
| C.3 Plan de Trabajo - Bueno (cuando el proponente iguale los Términos de Referencia) - Excelente (cuando el proponente mejore ampliamente lo establecido en Términos de Referencia) |  |  | Bueno = 0 Excelente= 2 |
| C.4 Cronograma de actividades - Bueno (cuando el proponente iguale los Términos de Referencia) - Excelente (cuando el proponente mejore ampliamente lo establecido en Términos de Referencia) |  |  | Bueno = 0 Excelente= 1 |
| SUBTOTAL C |  |  | 5 |
| - TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA (PCT = A+B+C) |  |  | 35 |

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica no alcancen el puntaje mínimo de cincuenta (40) puntos serán descalificadas.

El Comité de Contratación procederá a la evaluación del Costo o Propuesta Económica, la misma que consistirá en asignar 30 puntos a la propuesta de menor costo luego de la revisión aritmética que tenga el menor valor. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Donde:

Número de Propuestas admitidas

Puntaje de la Evaluación del Costo o Propuesta Económica del Proponente i

Propuesta Ajustada del Proponente i

Propuesta Ajustada de Menor Valor

ANEXO 1: FACTURACION Y TRIBUTOS

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

ANEXO 2: CLAUSULA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Aspectos Generales: El Consultor, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. - Antes del inicio de actividades, el Consultor debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: - Facilitar al encargado de SMS de la Unidad Organizacional: - Nombre completo - No. De Carnet de identidad - Nombre de la entidad de Afiliación a la AFP (seguro a largo Plazo) - Nombre del ente gestor en salud afiliado (seguro a corto plazo) - Registro de la inducción de SMS en la Unidad Organizacional. - Presentar copia de los seguros: - Seguro contra accidentes - Seguro de Vida - Seguro medico - Vacunas: Fiebre Amarilla, Tétanos, Hepatitis “B” y Tifoidea - Al ingreso y durante la actividad, el Consultor deberá cumplir con los siguientes requisitos: - Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal) y ropa de trabajo, de acuerdo a las actividades específicas que desarrolla (especificado por el Encargado de SMS de la Unidad Organizacional) - Pantalón y camisa jean - Casco de Seguridad - Calzados de Seguridad - Lentes de Seguridad - Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) - Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido) - Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores) NOTA. - El Encargado de SMS verificará el estado y el cumplimiento de las normas de los EPP y Ropa de Trabajo requeridos para el desarrollo de las actividades y funciones del Consultor. - Asistir a las capacitaciones programadas de SMS en la unidad organizacional. - Realizar sus funciones bajo los lineamientos de SMS de YPFB. - Todo Consultor deberá cumplir y hacer cumplir los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

ANEXO 3: CLÁUSULA SEGUROS

CLAUSULA DE SEGUROS El contratado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la Póliza de Seguros especificada a continuación: - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. El contratado y sus dependientes, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (la Póliza deberá estar emitida por Entidad Aseguradora) que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte, por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán figurar como asegurados. En sustitución a la Póliza de Accidentes personales o certificado de seguro opcionalmente pueden presentar el certificado de aportes mensual voluntario al seguro social a corto plazo o una caja de Salud. 2. CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o coberturas de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; el contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir en el desempeño de sus funciones. - El adjudicado, deberá entregar copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

ANEXO 4: INSTRUCCIONES PARA LA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

| VARIABLE | INSTRUCCIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| INSTRUMENTO DE GARANTIA | Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el DCD. |  |
| OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”) | Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”) conforme lo establecido en el DCD. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion |  |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO | Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; - YPFB; - o ambos. |  |
| MONTO GARANTIZADO | Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el numeral 14 del DCD y la “Garantía según el objeto” requerida, considerando el Inc. c) numeral 12 Aspectos Subsanables del DCD. |  |
| VIGENCIA | Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el DCD, - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras Garantías: conforme los días requeridos en el DCD, computables a partir de la fecha de emisión de los instrumentos financieros, entendiéndose la “Vigencia del contrato” como la fecha resultante de adicionar el “Plazo de entrega” establecido en el DCD, a dicha fecha de emisión. |  |
| CLÁUSULAS O CONDICIONES |  | Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido en el presente Anexo. |

NOTA:	EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA