	[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DEL PROYECTO AMONIACO Y UREA 
	

	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICIÓN DE CARRO BOMBERO PARA EL PROYECTO AMONIACO Y UREA
	Hoja:
                   1 de 21



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES
	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	Carro bombero con todos sus accesorios y herramientas para la Planta de Amoniaco y Urea.
	GLOBAL
	1


CRITERIOS QUE SE PUEDEN  AÑADIR AL FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Se pueden aplicar los siguientes criterios, siendo opcional y dependiendo de las características del bien(es) a adquirir y los requisitos, no siendo limitativas, pudiendo adicionarse otras que se requieran de acuerdo a las características del proceso:
1. CARACTERÍSTICAS 

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

	El diseño y construcción del Carro Bombero debe cumplir con la Norma NFPA 1901 “Norma para vehículos automotores de incendio”, Edición 2009., el cual deberá contar mínimamente con lo solicitado, según detalle.

El chasis deberá ser año 2015, diseñado y provisto de acuerdo a las características del Carro Bombero, en cuanto a la capacidad y dimensión. Se deberá considerar las siguientes:
1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL EQUIPO

· La Autobomba se utilizará para cubrir servicios contra incendios en plantas petroleras, refinerías y empresas petroquímicas, por lo cual será un requisito indispensable que el chasis, carrozado y todos los materiales utilizados sean de sobrada potencia, resistencia y calidad.

· El equipo será de ágil desplazamiento, su construcción será sumamente robusta y anticorrosiva.

· Expulsará agua, espuma y polvo químico seco en forma individual o simultánea, por el monitor, carretel y lanzas manuales.

· El diseño, distribución y centro de gravedad serán óptimos para desplazamiento en terrenos accidentados.

· La estructura será del tipo mono casco, es decir que constará de una sola estructura enteriza diseñada para soportar las cargas estáticas y dinámicas del rodaje.

2. COMPONENTES DEL EQUIPO

CARACTERISTICAS DEL TRACTO CAMION

Marca:

Mercedes Benz, Escania, Iveco,  y otros de Características similares

Modelo: 

Atego, Atack o similar

Año de fabricación:

2015 adelante

MOTOR

Tipo: 

6/5.880 cilindros (o superior)  

Potencia máxima:

A ofertar

Par motor máximo:

A ofertar

Cilindrada:

6/5.880 cm3 o superior

TRANSMISION:

Marchas sincronizadas:

6

Tipo de tracción:

4X4 permanente (tanto en alta carretera, como en baja-todo terreno) o mejor
Caja de Cambios:

Mecánica

FRENOS

Tipo:

Tambor o Disco

Sistema:

Tambor en las ruedas delanteras y traseras con regulador automático o similar

CHASIS

Suspensión delantera:

Ballestas parabólicas, con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora o similar

Suspensión trasera:

Ballestas parabólicas, con amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora o similar

Amortiguadores:

Hidráulicos Telescopicos en el eje anterior y Posterior o similar

Llantas

Tipo A/T (ancha y acorde al tipo de terreno 4x4 A/T)

Tanque de combustible:

200lt mínimamente

CABINA

Tipo:

Simple, con capacidad para 3 personas

Asiento de conductor:

Individual con base hidráulica, cinturón de seguridad de tres puntos y apoyacabezas

Asiento acompañante:

Dos individuales , ventanilla central ,cinturón de seguridad y apoyacabezas para ambos

Alza cristales y espejo retrovisor :

Eléctricos

Climatización:

Calefacción/ventilación/aire acondicionado

Equipamiento y Radio:

Comando de operación y panel electrónico Panel de operación (Luces, sirena, etc.) Radio de comunicación AM/FM/CD/MP3/SD/USB/BLUETOOTH

Equipo de Radio Comunicación

Radio Móvil Motorola DGM 85000+GPS

Transceptor móvil digital de 40W en UHF con rango de frecuencias de 403-520MHZ

INCLUIR ANTENA E INSTALACION EN VEHICULO

Accesorios de norma

Parasoles, manillas de techo, espejo, encendedor, llanta de auxilio, estuche de herramientas, pisaderas, manual del propietario.

NOTA.- El chasis deberá contar con una toma de fuerza original de fábrica que permita expulsar con el vehículo en movimiento evitando el motor auxiliar. Además estará provisto de una caja de velocidades automatizada con comando electro neumático, que deberá actuar sin embrague aumentando la velocidad de reacción. 

Es importante que el chasis a seleccionar esté avalado por una red de concesionarios en todo el país con provisión de repuestos para más de diez años.

3. BOMBA DE INCENDIO

· Marca: Waterous, Rosembauer, Darley, HALE o similar.

· Deberá ser de tipo centrifuga, con flujo nominal mínimo de 1000 GPM (Galones por minuto), a  10 bar y 60 GPM (Galones por minuto), a 21 bar, de acuerdo a la norma NFPA 1901. Estará equipada, para trabajar con presiones elevadas por períodos largos de tiempo.
· Deberá trabajar con agua limpia sucia o salada. 

· Deberá poseer un drenaje a través de válvula de diámetro nominal de 6,35 mm.

· La bomba deberá disponer de un mecanismo de control automático de la presión, compuesta de una válvula de alivio con ajuste variable, de forma a mantener amplia capacidad de flujo y presión para prevenir aumento indeseable de la presión, manteniendo la seguridad del vehículo de combate a incendio y del operador, conforme NFPA 1901.

· En la eventualidad de un fallo en el control de la válvula, la bomba debe permanecer operable en todo el campo de flujo y presiones nominales, sin la necesidad de cerrar cualquier válvula de emergencia.
4. TABLERO DE CONTROL

El panel deberá estar ubicado según la oferta de la propuesta. Deberá disponer de todos los comandos necesarios para las operaciones, tener iluminación propia para operación nocturna, y luces en los instrumentos. Además deberá contar como mínimo con los siguientes instrumentos, los cuales no son limitativos:

· Manómetro 150/6 SLG 0-20mm kgf / Psi ½” NPT en baño de glicerina.

· Manovacuómetro 100/4 SLG -760 Hg + 30 kgf ½” BSP en baño de glicerina.

· Presión del óleo con escala de 0 kgf/ a 5 kgf/cm²

· Marcador de temperatura del motor con escala de 40ºC a 120ºC

· Horómetro con escala de 9999 hz

· Tacómetro de 0 a 3500 RPM

· Bombilla vigila de indicación de bomba conectada.

· Acelerador manual con micro-reglaje

· Interruptor dotado de bombilla testigo de los faros traseros.

· Interruptor dotado de bombilla testigo de la iluminación del panel.

· Interruptor dotado de bombilla testigo de la iluminación de los compartimentos.

· Interruptor dotado de bombilla testigo de la iluminación del compartimiento de la bomba.

· Interruptor dotado de bombilla testigo del nivel del tanque de agente extintor.

· Botonera de accionamiento neumático dotado de bombilla testigo de la válvula bomba-tanque.

· Botonera de accionamiento neumático dotado de bombilla testigo de la válvula tanque-bomba.

· Marcador de nivel electrónico a través de LEDS para los tanques de agentes extintores. 

· Sistema de protección contra golpes de ariete.

· Sistema de cebado.

· Aplicación: agua limpia o sucia.

El tablero estará construido con todos sus calados para instrumentos y dispositivos de operación. Este panel tendrá grabado sismología o texto en español de cada uno de los elementos que lo componen, firmemente adheridos por sistema serigráfico. 

Los manómetros estarán bañados íntegramente en glicerina para evitar la rotura de sus componentes generados por vibraciones y golpes de presión. Sus marcos serán de acero inoxidable y se fijarán al panel mediante material autoadhesivo inyectado con poliéster que oficia de amortiguador.
5. CIRCUITO HIDRAULICO

· 
Cuatro (4) expulsiones de diámetro 2 ½” con conexiones del tipo storz de aluminio, todas con válvula de cierre rápido ¼ de vuelta, construidas íntegramente en acero inoxidable y su correspondiente tapa.

· Dos (2) expulsiones diámetro 1” para carreteles. Las conexiones serán con válvulas de cierre rápido de ¼ de vuelta construido en acero inoxidable.

· 
Una (1) expulsión diámetro 3” para alimentación de monitor montada en el techo del compartimiento de bomba.

· 
Una (1) succión, diámetro 5” con unión storz DIN 125 para alimentar a la bomba por hidrantes a presión o camiones cisternas, con su correspondiente tapa.

· 
Una (1) succión de tanque de agua a bomba de diámetro 5”, vinculadas por manguerotes para absorber los movimientos elásticos del tanque. La misma será accionada por una válvula mariposa.

· Cuatro (4) alimentaciones a tanque de agua, diámetro 2 ½” con uniones del tipo storz de aluminio y válvulas de cierre rápido de ¼ de vuelta íntegramente en acero inoxidable.

· 
Una (1) alimentación a tanque de emulsor diámetro 1 ½” con unión storz DIN 38, válvula de cierre rápido de ¼ de vuelta de acero inoxidable, con su correspondiente tapa, esta alimentación se pre conectará a la bomba (reloj o a explosión) de emulsor, para llenado del tanque desde tambores.

· 
Una (1) recirculación de bomba a tanque en diámetro 1”.

Todas las cañerías serán electro soldadas construidas en tubo sin costura SCH 40 ASTM GR B y serán sometidas a prueba hidráulica de dos veces la presión de servicio 40 bar. Todas las cañerías serán galvanizadas por inmersión en caliente para evitar corrosión futura.
6.  TANQUE DE AGUA

· Tanque de agua de capacidad mínima de 6000 litros, localizado de acuerdo a una correcta distribución de cargas, y según las especificaciones del Modelo propuesto.

· Módulo prismático autoportante montado al chasis tractor en forma elástica para absorber deformaciones torsionales producidas por el chasis en su desplazamiento.

· Estará ubicado detrás de la cabina de accesorios de acuerdo a una correcta distribución de cargas y centro de gravedad.

· Boca de inspección: Diámetro 500 mm, o similar, con cierre rápido y dispositivo de sobrepresión con resorte de acero inoxidable.

· Para evitar sobrepresiones en el tanque durante su llenado, dispondrá de un dispositivo de rebalse para evacuar el agua excedente, mediante un caño de 6” de diámetro equivalente a la sumatoria de secciones de las válvulas de alimentaciones.

· En el sector más bajo del tanque, de forma cóncava se montará el drenaje con una válvula esférica de PVC de 2” de diámetro.

· Dispondrá de dos alimentaciones al tanque.

· Indicador de nivel: Electrónico con reloj analógico.
· Montaje al chasis, en forma semielástica.
· Tratamiento anticorrosivo, arenado a metal blanco con protección interna epoxi no menor a 300 micrones.
7. TANQUE DEL EMULSOR

· El tanque de LGE deberá ser autoportante montado al chasis tractor en forma elástica para absorber deformaciones torsionales producidas por el chasis en su desplazamiento.

· Capacidad: Mínima de 750 lts.

· Formará un mismo cuerpo con el tanque de agua dividido de este último por un mamparo estanco; o como módulo independiente.

· Cantidad de rompeolas: dos (2) longitudinales.

· Fijado a las cuadernas inferiores con tornillería de acero inoxidable con inserto de teflón.

· Boca de inspección, diámetro 200 mm., con cierre rápido y dispositivo de sobrepresión con resorte de acero inoxidable.

· En el sector más bajo del tanque, de forma cóncava se montara un drenaje con una válvula esférica de PVC de 1” de diámetro.

· Alimentación al tanque: Cantidad dos (2), con su correspondiente válvula de cierre rápido de ¼ de vuelta a bola, y uniones storz de 38 mm. de diámetro.

· Boca de alimentación a la bomba: Alimentará al dosificador la bomba por medio de una salida de 1 ¼” de diámetro a interconectar con un manguerote de goma y tela con alma de alambre para evitar extracción cuando la bomba succiona.

· Indicador de nivel: Electrónico con reloj analógico.
8. SISTEMA POLVO QUIMICO 

· Estará conformado por un reservorio de 250 kgs de capacidad, un cilindro de presurización con nitrógeno, válvula/s reguladora/s y conexiones de alta presión, acometidas de fluidificación, válvula de bloqueo, línea de expulsión y lanza.

· El reservorio estará equipado como mínimo con una válvula de seguridad por sobrepresión calibrada de acuerdo a la presión máxima de trabajo del reservorio.

· Se proveerá el certificado de calibración de la válvula.

· El cilindro de nitrógeno para presurización del sistema estará ubicado en posición vertical.

· El cilindro estará amarrado a soportes estructurales, con un capuchón de protección de la válvula colocado de forma que permita la conexión permanente del sistema. 

· El cilindro será nuevo, con el certificado de fabricación original, cargado con nitrógeno seco a la presión nominal de trabajo.

· Estará equipado con una línea de expulsión de 15 m de longitud provista de acoples storz de aluminio y pistola de descarga de accionamiento a gatillo.

· Luego del ensayo de funcionamiento, el reservorio se entregará cargado con 250 kgs de Polvo Químico Seco, Tipo BC Púrpura K, IRAM 3566.

· El cilindro de presurización se entregará presurizado con nitrógeno seco a la presión de trabajo.

· El conexionado de la manguera permitirá la limpieza de la misma empleando nitrógeno del cilindro presurizador a fin de evacuar el polvo acumulado dentro de la misma luego del uso. 
9. SISTEMA DOSIFICACION DE ESPUMA 

· El conjunto dosificador de líquido espumígeno capaz de succionar cualquier tipo de emulsor con rango de operación de 1% a 10%. Funcionamiento por principio venturi por recirculación dentro del cuerpo de la bomba, sin generar ningún tipo de perdida de carga.

· De construcción totalmente en acero inoxidable, se pondrá en funcionamiento con solo habilitar la válvula de alimentación de emulsor a dosificador y la válvula de ingreso de agua de la bomba al dosificador, la regulación de dosificación se realizará por medio de un dial con simbología y textos en español.

· El sistema permitirá succionar desde el tanque de la autobomba o desde el exterior por medio de un tubo con unión storz, tubo espiralado y pescador de acero inoxidable de 2 mts. de longitud.

· Descarga múltiple, considerando que el vehículo deberá descargar simultáneamente agua y espuma. 

· La presión debe ser balanceada.

· Liquido formador de película de espuma tipo (AFFF – AFFF/AR). 

· Caudal: máximo pasaje de emulsor 400 lts./min.

· Dosificación: 1%, 3% y 6%.

· Construcción: íntegramente en acero inoxidable, calidad 304 L.

· Panel: de aluminio con serigrafía y texto en español.

· Ubicación: manejo en tablero de comando de la bomba.

· Toma Externa: Cant. una (1), diámetro 1” con unión storz
10. SISTEMA DE GENERACION DE ESPUMA C.A.F.S. (OPCIONAL)
Características Generales:

· El equipo C.A.F.S. utiliza la presión de un sistema fijo o de una bomba existente (perteneciente a un camión o a una sala de bombas), generando un chorro de espuma para combatir fuegos clase A o B (según el tipo de emulsor utilizado).

· Este sistema, de pequeñas dimensiones y bajo peso, esta accionado por un motor a explosión de 20HP de potencia. Con solo acoplar una manguera de alimentación al C.A.F.S. , la presión del agua y del aire es regulada en forma automática sin importar las presiones máximas o mínimas de la red o del camión de bomberos.

· Cuenta con una válvula selectora de espuma húmeda o seca, la que permite elegir el tipo de espuma según el tipo de siniestro. La espuma contará con mayor o menor adherencia en función del consumo de agua. Este sistema permite expulsar, con el camión o hidrante, agua y espuma en forma simultánea.

· El sistema proporciona 55 GPM (205 l/min) de espuma comprimida por aire y está diseñado para entrar en los compartimientos laterales o traseros de los vehículos. La unidad tiene un motor de 20 HP que acciona un compresor de aire rotativo enfriado por aire y lubricado a presión. La inyección de concentrado de espuma se logra a través de un inyector hidráulico con una capacidad de flujo de 0.2% a 2.0%.

11. MONITOR TELECOMANDO 

· Monitor agua/espuma montado en el techo de la superestructura, de Bronce fundido, resistente a la corrosión por agua salada, emulsor etc. Equipado con doble unión giratoria para movimiento vertical con bolillas de acero inoxidable. El movimiento vertical del mismo será comandado por intermedio de un volante con sin fin y corona.

· De accionamiento eléctrico remoto desde el tablero/cabina de la unidad, o desde distancia por control remoto.

· Las características de dicho equipo se detallan a continuación:

11.2 MONITOR

· Diámetro de conexión: 3” ANSI 150.

· Uniones giratorias: De aluminio, con sello O´ring y pistas de giro con bolillas de acero inoxidable.

· Accionamiento: en forma remoto por medio de joystick/control remoto. 

· Giro horizontal: 300º y de ±135° del plano vertical.

· Movimiento vertical: -30º, +90º.

· Construcción: Aluminio fundido, templado y anodizado

· Caudal máximo de expulsión: 1000 GPM (4000 l/min) a 150 p.s.i. (10 bar).

· Perdida de carga a máximo caudal: 300 grs.

· Disparo: Por pulsador, con válvula a diafragma, electro neumática. 

11.3  BOQUILLA

· Tipo: Chorro pleno y niebla, con regulación en forma remota por medio de control remoto.

· Construcción: Íntegramente en aluminio

· Alcance: En chorro de ataque 50/70 metros.

· Caudal máximo: 1250 GPM a 150 PSI.
12. CONSTRUCCION 

· La autobomba contará mínimo con un (2) carretel porta manguera, montad en la estructura, contarán con arrollamiento manual, pistola chorro niebla y 40 mts. de manguera de diámetro 1”.

12.2 CONSTRUCCION

· Tambores repujados en chapa calibre 16.

· Tambor cilindrado de chapa calibre 16.

· Unión giratoria de bronce con U-PACKING, el cual se expande con el aumento de presión logrando una perfecta estanqueidad y un mínimo de fricción cuando se extiende la manguera. Presión de trabajo 60 kg./cm2.

· Montaje sobre rodamientos oscilante en ambos extremos que absorben deformaciones de montaje.

· Diámetro interior de la unión giratoria 25 mm. (pasaje pleno).

· Arrollamiento manual con desmultiplicación con piñón y corona helicoidal.

· Freno montado en el eje del piñón tipo a tornillo.

· Protección anticorrosiva con esquema de pintado poliuretano de dos componentes.

12.3 LANZA

· Tipo: Pistola.

· Modelo: Chorro/niebla con servo.

· Capacidad: Caudal de 200 lts./min. a 40 kg./cm2.

· Construcción: Aluminio anticorroidal con tratamiento térmico.

· Características: Gatillo con accionamiento servo-hidraulico para evitar golpes bruscos al operador cuando corta el ingreso de agua.
13. ESTRUCTURA 

13.2 COMPARTIMIENTOS

· El compartimiento de la bomba deberá estar localizado de acuerdo a una correcta distribución de cargas, deberá ser montada entre la cabina y el tanque de agua sobre el cuadro auxiliar o donde mejor considere el fabricante.

· El compartimiento de la bomba tendrá las dimensiones adecuadas a la distribución de la estructura, considerando la facilidad de mantenimiento, operación y estética del camión de combate a Incendio, formando un conjunto uniforme entre los elementos: cabina, tanque y compartimentos. 

· Para facilitar el acceso, deberán ser montados dispositivos como estribos, escalones, pasamano y trampillas que permitan el acceso interno, en la parte superior lateral del compartimiento de la bomba y a otros equipamientos, siendo construidos en perfiles y chapas lisa y/o labrada de aluminio.

· Las puertas de los compartimentos deberán ser del tipo persiana vertical, confeccionadas en perfiles de aluminio con cursor de deslizamiento dispuesto verticalmente en la estructura del ensamble. Estas cortinas deberán poseer coge-mano de apertura en la parte inferior. 

· El sistema de compartimientos deberá poseer sello contra polvo, entrada de agua e intemperies a través de perfiles en las guías verticales, con sistema adicional en fieltro contra ruidos. Cortina compuesta de perfiles lisos de aluminio con 28 mm de altura, para que puedan ser enrollados sobre el cilindro acumulador, siendo localizado inmediatamente sobre el final superior de la cortina. Deberá poseer iluminación interna con encendimiento automático cuando se apertura la puerta.

· En cada lado del vehículo de combate contra incendio, en la parte inferior deberá tener compartimentos para guardar material.

· En los compartimentos deberán ser instalados máscaras de aproximación y perchas para ropas de aproximación, en la parte externa será instalado soporte para escalera y camilla.

· Todos los compartimentos deberán contar con iluminación para un fácil acceso 

13.3 PUERTAS Y PERSIANAS

· Las puertas deberán ser del tipo persiana fabricadas con perfiles de aluminio anodizado, , fabricadas en perfiles de aluminio, con cursor de deslizamiento, montadas verticalmente en la estructura del compartimento, con dispositivos de traba, apertura y sello. 

· Las puertas deberán iniciar la apertura en la parte inferior del compartimento, teniendo desarrollo vertical de apertura. 

13.4 ILUMINACION

El vehículo deberá disponer de todos los requisitos de iluminación de tránsito a nivel internacional, y cumplir con lo solicitado en la NFPA 1901 – 2009. 
· Faros Delanteros

El vehículo deberá contar con dos faros de 4” de diámetro, con bombillas halógenas de 55w, fijados en soportes de aluminio fundido, siendo los dos faros ajustados en la altura deseada por los ocupantes de la cabina, con llave de contado reforzada y blindada contra intemperies, posicionada de fácil acceso en el panel interno de la cabina del vehículo.

· Faros Traseros

El vehículo deberá contar con dos faros de 4” de diámetro, lente protegida por rejas y bombillas halógenas de 55w, fijados en soportes de aluminio, siendo los dos faros ajustados en las posiciones vertical y horizontal por los operadores del vehículo con llave de contado reforzada y blindada contra intemperies, posicionada de fácil acceso en el panel externo del vehículo.

· Iluminación

La iluminación de cada uno de los compartimentos de materiales, compartimento de bomba y cajones deberá ser hecha por bombillas Led, la iluminación del panel de comando deberá ser hecha por una bombilla Led.

El carro deberá disponer de dos faroles dirigibles de 4” de diámetro, lente protegido por rejilla y lámparas halógenas sobre el compartimiento trasero.
· Señalización de Advertencia

Vehículo deberá presentar 4 luces de seguridad en el color amarillo, posicionadas 2 en el lado izquierdo y 2 en el lado derecho, en la extremidad trasera del mismo, 3 linternas traseras en cada lado, con función de:

· Luz de posición y freno (roja)

· Luz de advertencia y dirección (amarilla)

· Luz de retro (blanca).

· Señalizador Lineal 

Señalizador lineal (tipo barral) en LED’s, montado en perfil de aluminio de alta resistencia mecánica; 20 segmentos modulares en policarbonato rojo con protección UV; 288 LED’s rojos, categoría alto brillo con lente lupa, distribuidos equitativamente por toda la extensión de la barra de forma a permitir visualización en un ángulo de 360°, sin que haya puntos ciegos de luminosidad.

Sistema de control con funcionamiento independiente del señalizador visual y de la sirena.

· Sirena Electrónica

La unidad amplificadora deberá poseer capacidad mínima de 100 Watts a ser instalada en el compartimento céntrico de la barra señalizador con cobertura en acero inoxidable. 

· Señalizador de Advertencia Laterales

Deberá contar con linterna lateral para señalización de emergencia compuesta por lente en policarbonato rojo resistente la corrosión e impactos, compuesta LEDS rojos, categoría alto brillo distribuido equitativamente por toda el área de la linterna, sistema de control independiente comandada por micro controlador digital capaz de generar 2 secuencias de relampagueo luminoso de altísima frecuencia en siclos no inferiores a 90 FTM.

· Señalización Estroboscópica en Led

Deberá contener sistema de señalización visual, con 2 mini señalizador en formato lineal, compuesto por LEDS de alta potencia (1w), intensidad luminosa no inferior al 300 lumens (cada señalizador) controlado por circuitos electrónicos dotado de micro controlador que permite la generación de relampagueos por minuto de alta frecuencia con ciclos no inferiores a 270 FTM. 
· Sirena de FA DÓ

Debe ser suministrado adicionalmente al descrito arriba, 1 sistema de sirena tipo FÁ-DÓ, neumática, accionada por el sistema eléctrico neumático (compresor propio) o neumático con cornetas metálicas.

· Sirena de Alerta para Marcha Atrás

Deberá ser instalada una sirena para marcha atrás, protección para inversión de polaridad y bajo consumo. Ideal para señalización sonora en maniobras de atención rápida.

· Descarga

El caño del escape del vehículo será girado para el lado opuesto al panel de comando y elevado para que no pueda interferir en la operación del vehículo.
14. PINTURA Y LOGOTIPOS

· La cabina, carrocería y bordes deberá ser pintado de color a especificar por el comprador,  de acuerdo con las recomendaciones técnicas de los fabricantes, de las pinturas, y productos de protección superficial. El espesor del acabado final no será menor a 100 micrones. Serán observados los cuidados y recomendaciones en todas las etapas, desde la preparación de la superficie, limpieza, aplicación de Primer, pintura de fondo, hasta la pintura final de acabado.

· Todas las superficies sujetas a corrosión recibirán tratamiento y pintura anti- corrosiva. 

· Los logotipos se colocarán de acuerdo a instrucciones del cliente, sobre ambos laterales de la autobomba se proveerán franjas autoadhesivas de material reflectivo color a designar marca 3M en un 30 % de toda la superficie visible en un ancho no menor a 150 mm.

14.2 IDENTIFICACIÓN

· Todos los controles de iluminación, sistemas de señalización acústica y sonora y elementos de operación deberán ser identificados por plaquetas de aluminio anodizado y serigrafiado con inscripciones en idioma español.
15. GENERALIDADES
La estructura será del tipo mono casco, es decir que constará de una sola estructura enteriza diseñada para soportar las cargas estáticas y dinámicas del rodaje. Esta superestructura así como el tanque montado en su interior, se vincularán a un sobre bastidor por intermedio de montajes elásticos denominados “metacones” (de acero o de goma) / consolas elásticas, capaces de absorber las cargas torsionales del chasis, aun cuando éste circule en terrenos desparejos.
Para esta unidad, la estructura estará constituida integralmente en G.R.P. “Glass Reinforced Pastic” (Plástico reforzado con fibra de vidrio).
16. ACCESORIOS

Deberá contar con equipos y accesorios anti chispas, mínimamente deberá estar compuesto por:

· 4 (cuatro) conjuntos completos de ropas de aproximación ignífuga, de acuerdo a la norma NFPA 1971, compuestos por casco, bota, chaqueta, pantalón, guantes, monja, etc.

· 2 (dos) conjuntos de protección respiratoria autónoma con una autonomía de 30 minutos, con cilindro de fibra de carbono ultraliviano. 

· 2 (dos), lanzas chorro pleno niebla, caudal regulada de material liviano, 100/500lts, con conexión roscada (NST), marcas referenciales según la oferta propuesta.

· 2 (dos) lanzas generadoras de espuma de media expansión de 800 lts, cada una con conexión roscada NST.

· 1 (una) Escaleras portátil fabricada en perfil de aluminio en la aleación especial (6005-T6), con escalones tubulares estriados antideslizantes, sistema de extensión con torniquetes deslizantes, roldanas y cuerda, capacidad de carga mínima de 120 Kg., de largo  mínimo 12 m.

· 2 Boquillas de Chorro Automático 1 ½.

· 2 Boquillas de Chorro Automático 2 ½.

· 2 llaves para Manguera 2 ½ x 1 1 ½, modelo universal para conexiones de 1½” y 2 ½”, tipo Storz, en una sola pieza.

· 2 llaves de mangote de 4”.

· 2 unidades de reducción tipo storz 2 ½’’ X 1 ½’’, para reducción de líneas de incendio de 2½" para 1½". La reducción deberá ser giratoria.

· 2 unidades derivantes 2 ½” x 2 ½”, para división de líneas de combate a incendio y abastecimiento, con cierre rápido por válvula esférica a 1/4 de vuelta, Entrada: Y.R. 2.½". Salida: Y.R. 1.½".

· 4 unidades mangueras de 2 ½”, con refuerzo textil, confeccionado un 100% en hilo de poliéster de alta tenacidad, de 15 metros, presión de ruptura mínima de 55 kgf/cm2, con unión tipo enganche rápido.

· 4 unidades manguera de 1 ½”, con refuerzo textil sencillo confeccionado un 100% en hilo de poliéster de alta tenacidad,  de 15 metros, presión de ruptura mínima de 55 kgf/cm2 presión de trabajo de 14 kgf/cm2, con unión tipo enganche rápido.

·  4 unidades de Cono de señalización: en PVC flexible, indeformable e inquebrantable, en el color naranja fluorescente y aditivos ultravioletas con franjas reflexivas. Altura mínima 75 cm., diámetro de base mínimo 30 cm. Poseer base del mismo material, cuadrada, con lado de 40 cm como mínimo.

· 1 unidad de Extintor Portátil de Polvo Químico Seco ABC de 12 kg. 

· 1 unidad de Extintor Portátil CO2 de 6kg.

· 2 unidades de Pala punta redonda anti chispa de bronce, con mango de fibra  de  vidrio o madera, anti chispa, resistente a la corrosión.

· 2 unidades Azadón de material anti chispa con cabo de madera.

· 1 unidades de picota de bronce con cabo de madera.

· 1 unidad Palanca Pie-de-Cabra, de material bronce/cobre, midiendo 1.100 mm de largo, extremidades en forma de uña, diámetro de 25 a 40mm.

· 1 unidad hacha, material bronce/cobre, con cabo de madera de 90 cm de largo mínima, tipo leñador.

· 1 de martillo en forma de cilindro de goma dura sintética, medidas aproximadas: diámetro: 65 mm; largo: 127 mm; cabo de madera: 345 mm.

· Caja de Herramientas– Juego de Herramientas que cuente mínimamente con:
· Juego de llaves combinadas: Kit de Llave combinada, juego 14 piezas en Aluminio-Bronce para áreas clasificadas (con riesgo de explosión).El kit deberá contener 14 llaves combinadas, en las medidas : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24 mm.

· Juego de llaves de boca doble: Conjunto de Llave de boca, juego 8 llaves en Aluminio-Bronce para áreas clasificadas (con riesgo de explosión).El kit contiene 8 llaves combinadas, en las medidas: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 20, 19 x 22.

· 1 unidad de Llave para tambor

· 1 unidad de llave ajustable de 6”.

· 1 unidad de llave para tubos de 8”

· 1 unidad de juego soquete sextavado ½”, medidas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm.

· 1 unidad alicate universal

· 1 unidad alicate de corte diagonal

· 1 unidad alicate pico chato

· 1 unidad de alicate bomba de agua

· 1 unidad de Juego llave punta Hendidura (destornillador plano), medidas 3x75, 5x100, 6x150x 8x200, 9x250

· 1 unidad de juego llave punta hendidura cruzada (destornillador estrella) medidas 190x30, 210x30, 235x30, 260x30, 325x30

· 1 unidad de juego de llave hexagonal medidas 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19

· 1 unidad de martillo bolón 230 g.
17. ESPECIFICACIONES ESPECIALES

· Manual del operador en español, Idioma de plaquetas español.

· Manual de mantenimiento del motor, bomba, etc.

18. CONDICIONES GENERALES 

· Garantías: Se deberá indicar en la propuesta las garantías de la carrocería, tuberías, Bombas, chasis, estructuras adicionales y tiempo de vida útil.

· Precio: El Precio del Carro Bombero deberá ser considerando su entrega en las instalaciones de la Planta de Amoniaco y Urea, en el Departamento de Cochabamba, Provincia Carrasco, Municipio Entre Ríos en la localidad de Bulo Bulo.

· Se deberá considerar dentro del precio final de la provisión, un equivalente al 5% del valor total de la provisión en concepto de repuestos de superestructura y chasis, para un mínimo de 5 (cinco) años.

· Las características técnicas de referencia, describen las necesidades mínimas, con las cuales debe poseer el Camión bombero, siendo no limitativas, y la oferta debe ser igual o mejor, a las descripciones aquí escritas.

· Documentación del vehículo: El Contratista deberá proveer al Contratante la siguiente documentación :

· Póliza de importación (DUI)

· Formulario de registro de vehículos (FRV) emitido por Aduana Nacional de Bolivia.

· Nota de entrega oficial.

· Nota del proveedor para el HAM (para registro definitivo).

· Nota del proveedor para la Policía Nacional (para registro definitivo).

· Seguro SOAT.

El proveedor deberá entregar los vehículos con placas de control.

Nota.- LOS TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE CARNET DE PROPIEDAD Y PLACAS SERÁN REALIZADAS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICADA Y EN COORDINACIÓN CON EL PERSONAL ASIGNADO POR YPFB.



	PLAZO DE ENTREGA 

	El plazo de entrega del bien será de 250 días calendarios, computables a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, presentando la respectiva Nota de Entrega, para su inspección correspondiente.



	GARANTÍA TÉCNICA 

	Garantía de Fabricación.
El Proponente deberá garantizar la calidad y provisión  de los ítems requeridos en la presente convocatoria, de existir fallas y/o desperfectos de fabricación, el proveedor deberá estar en la predisposición de reponer los mismos de manera inmediata.

La empresa adjudicada deberá presentar en documento expreso válido para cualquier reclamo, la garantía de fabricación, reposición o arreglo inmediato. 

El proponente deberá indicar en la propuesta las garantías del bien, que deberán ser de al menos:

· Garantía del Tracto Camión de 1 año contra defectos de fabrica

· Chasis: Garantía de 1 año de fábrica.

· Bomba: Garantía de mínimo 5 años de fábrica

· Cañón: Garantía de 5 años de fábrica.

· Tanque de agua: Garantía de 5 años contra defectos de fabricación y corrosión.

· Tanque para LGE: Garantía de 5 años contra defectos de fabricación y corrosión.

· Generales: Garantía de 3 año contra defecto de fabricación.

Asimismo el Comité de Recepción de YPFB realizará una verificación de acuerdo a las especificaciones técnicas del carro bombero, en el momento de la entrega del mismo, en instalaciones de la Planta de Amoniaco y Urea. 



	SERVICIOS CONEXOS 

	Curso de capacitación.
El Proponente deberá brindar un curso de capacitación de al menos 3 días, para al menos 5 personas, a designar por YPFB, que estarán a cargo  de la operación del Carro Bombero. Este curso debe prever todo lo relativo al uso y mantenimiento de la unidad y del equipamiento que se entregue, el cual deberá ser inmediatamente posterior a la entrega del Carro Bombero o contra entrega del mismo. Esta capacitación deberá ser teórica y práctica en las instalaciones de la Planta de Amoniaco y Urea, el cual deberá ser cubierto por el Proponente adjudicado.
Pruebas Técnicas en Fábrica.
El proponente deberá incluir en su oferta la visita de mínimo dos funcionarios de YPFB-GGPLQ en la que incluya el transporte de ida y vuelta, estadía y alimentación para realizar las pruebas técnicas en la fábrica conforme a la Norma NFPA 1901  “Norma para vehículos automotores de incendio”, todo esto sin costo para YPFB.


	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS  

	De existir fallas y/o desperfectos de fabricación, el proveedor deberá estar en la predisposición de reponer los mismos de manera inmediata, reemplazando las partes dañadas, y/o afectadas por nuevas, bajo la entera responsabilidad de la empresa adjudicada.

Así mismo, la contra entrega del Carro Bomba, no deberá ser mayor a los 30 días calendario.

La empresa adjudicada deberá conceder garantía de mantenimiento periódico por el tiempo de 2 años, o un kilometraje total de 100000 km., el que suceda primero.
Así mismo, debe contar con servicio de mantenimiento (mano de obra) en talleres autorizados. Se debe realizar mínimamente un chequeo inicial a los 1000 km., totalmente gratuito, y otro mantenimiento a los 5000 km., y de requerir cambios de aceites o lubricantes, filtro de aceite, mano de obra, será bajo la entera responsabilidad de la empresa adjudicada.   

El proveedor deberá contar con servicio técnico especializado y stock de repuestos y accesorios genuinos para suministrar a YPFB, por un lapso de diez años.


	LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

	Especificar el taller autorizado en Bolivia donde se realizará el mantenimiento del Chasis (vehículo) para el modelo del camión ofertado.

Especificar el taller donde se realizará el mantenimiento de la parte bomberil (autobomba), que garantiza la provisión e instalación de partes y repuestos.

	MEDIOS DE TRANSPORTE 

	El bien deberá será entregado, en las instalaciones de la Planta de Amoniaco y Urea, en el Departamento de Cochabamba, Provincia Carrasco, Municipio Entre Ríos en la localidad de Bulo Bulo.
El costo de transporte deberá ser cubierto por la Empresa adjudicada.

	MANUALES 

	La empresa adjudicada entregará junto con el bien la siguiente documentación en idioma español:

· Manual de instrucciones del chasis.
· Manual Técnico del vehículo (físico y digital), con el siguiente contenido de manera enunciativa y no limitativa:
· Índice general.
· Descripción de las características del vehículo.
· Instrucciones completas de operación.
· Esquema de la bomba de incendio y caja de accionamiento, que sirva como orientación del desmontaje y montaje, con la indicación y nomenclatura de las piezas.
· Esquemas eléctricos e hidráulicos.
· Instrucciones completas de mantenimiento, con las rutinas de pruebas y los programas de mantenimiento recomendados. 
· Planilla de rutina de mantenimiento.



	EXPERIENCIA 

	Experiencia General y Específica de la Empresa.
El proponente deberá contar con una Experiencia General de 4 años  que se computará a partir de la emisión de su Matrícula de Comercio (Registro en Fundempresa); adjuntar fotocopia simple de la documentación de respaldo.

En cuanto a la Experiencia Específica, mínimo de 5 contratos,  en la venta de Accesorios y Materiales de Combate Contra Incendios ya sea en el sector petrolero, empresarial privado,  u otros.  Deberá adjuntar documentación de respaldo en  fotocopias simple de órdenes de servicio, contratos, etc.
En caso de contar con Certificaciones ISO, la empresa podrá adjuntar los certificados en fotocopia simple. 

En caso de adjudicación, YPFB podrá requerir la presentación de la documentación de respaldo correspondiente a la Experiencia Específica, en original o fotocopia legalizada, la documentación original será devuelta una vez realizada la verificación y se haya suscrito el contrato.
Documentación necesaria que demuestre que el bien que se ofrece cumple con lo requerido.
El proponente deberá presentar para el bien ofertado las fichas técnicas, catálogos o documentos equivalentes para la verificación de su propuesta, donde se indique la marca e industria ofertada en calidad y garantía de los bienes ofertados. 
El Proponente deberá presentar una Certificación externa por una entidad acreditada que demuestre el cumplimiento del bien referente a la norma NFPA 1901 “Norma para vehículos automotores de incendio” o equivalente de acuerdo al país de origen del bien.

	CONSULTAS ESCRITAS

	Los proponentes interesados, podrán realizar sus consultas de manera escrita o vía correa electrónico, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contrataciones (DBC), como también a las personas responsables del contrato.
Responsables:

1. Eduard P. Gutierrez V.   (epgutierrez@ypfb.gob.bo)

2. C. Eduardo Lujan S.      (celujan@ypfb.gob.bo)

3. L. Alberto Bedregal M.   (labedregal@ypfb.gob.bo)



2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

	El bien deberá será entregado, en las instalaciones de la Planta de Amoniaco y Urea, en el Departamento de Cochabamba, Provincia Carrasco, Municipio Entre Ríos en la localidad de Bulo Bulo.
El costo de transporte deberá ser cubierto por la Empresa adjudicada.


	FORMA DE PAGO 

	El pago se realizará vía Sigma, contra la entrega del bien, previa emisión del informe de conformidad por parte de la comisión de recepción y actividades administrativas correspondientes.

Adjuntando la siguiente documentación:
· Nota de solicitud de pago.

· Factura de la Empresa debidamente registrada en Impuestos Nacionales en forma detallada.

· Fotocopia simple del NIT.

· Fotocopia simple del Carnet de Identidad Propietario o representante legal.

· Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGMA.

En caso de que la empresa proponente solicite pagos parciales no mayor a dos y un pago final, deberá presentar junto a su propuesta el cronograma de plazos, el porcentaje de avance físico para cada pago y el monto a ser cancelado que no excederá el 30% en cada pago parcial.

Para la solicitud de pago en esta modalidad se deberá adjuntar:

· Nota de Solicitud de pago

· Factura de la Empresa debidamente registrada en Impuestos Nacionales en forma detallada.
· Fotocopia simple del NIT.

· Fotocopia simple del Carnet de Identidad Propietario o representante legal.

· Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGMA.

· Informe de avance aprobado por el comité de recepción.
Anticipo.

YPFB, podrá otorgar un anticipo hasta el 20% del monto total del contrato, a requerimiento por escrito de la empresa adjudicada, previa presentación de la Boleta de Garantía de correcta inversión de Anticipo, por un monto del cien por ciento (100%) del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca del monto total.


	IMPUESTOS

	Los impuestos de ley están a cargo del proponente debiendo ser considerados en la propuesta económica, correspondiendo presentar la respectiva factura o nota fiscal a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.


	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

	La Empresa adjudicada deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato conforme lo establecido en el Decreto Supremo 29506 y el DBC de YPFB, por un Valor del 7% (Siete por ciento) del monto total adjudicado, emitida expresamente a nombre de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB), teniendo las siguientes condiciones: Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata.

La vigencia de esta garantía deberá exceder en 60 días calendario al plazo de entrega de los bienes o cumplimiento del Contrato. El importe de esta garantía en caso de incumplimiento incurrido por el proveedor será cobrado en favor por YPFB sin necesidad de ningún trámite o acción judicial a su solo requerimiento.
Vigencia del Contrato.

El contrato entrará en vigencia, el primer día hábil siguiente, a la suscripción del contrato.



	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image1.jpg]